_C О Д Е Р Ж А Н И Е

-------------------------------------------- -		-

-     ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА СССР	-

-		-

-	        П Р А В И Л А	-

-     классификации, постройки и обмера	-

-	  спортивных парусных судов	-

-	международные  правила  обмера	-

-	   морских гоночных  яхт	-

-	          IOR III	-

-		-

-	 рекомендованы для  определения	-

-	 гоночных баллов до 70. футов	-

-	 введены в действие с 01.03.90	-

- с изменениями от ноября 1991 года и действующими на 1992 в соответствии с	-

-	английским текстом правил IOR	-

--------------------------------------------

_Предисловие		_0004

_Алгебраические действия		_0005

_Алфавитный указатель обозначений		_0002

Часть I.   _Основные правила		_0100

102	_Мерительные свидетельства		_0102

103	_Измерения		_0103

104	_Единицы измерения		_0104

105	_Принципы обмера и определения балла	_0105

по правилам IOR,формула для обмерного балла (MR)

106	_Ответственность владельца по правилам IOR_0106

107	_Ответственность владельца при обмере	_0107

108	_Ответственность владельца после обмера	_0108

109	_Ответственность владельца во время гонки _0109

110	_Дата корпуса		_0110

200	_Подготовка к обмеру.		_0200

202	_Процедура обмера корпуса		_0202

203	_Процедура обмера паруса		_0203

204	_Обмерные марки		_0204

205	_Материал балласта		_0205

206	_Тип корпуса		_0206

207	_Бульб-киль		_0207

208	_Поверхность корпуса		_0208

209	_Запасной раздел		_0209

210	_Разрешенные материалы		_0210

300	_Часть III. Обмер корпуса.		_0300

302	_Точка борта		_0302

303	_Линия борта		_0303

304	_Расчетная линия борта		_0304

305	_Прерывистые линии борта		_0305

306	_Положение охватов		_0306

307	_Обмер охватов		_0307

308	_Обмер охвата со скегом		_0308

309	_Установление обмерных сечений		_0309

310	_Сечение BMAX		_0310

311	_Сечения охватов		_0311

313	_Сечения глубины		_0313

314	_Предел длины позади (LLA)		_0314

315	_Сечение максимальной осадки		_0315

316	_Сечение винта		_0316

317	_Определение поправки BSC		_0317

318	_Определение BBS		_0318

319	_Определение B		_0319

320	_Определение BWL		_0320

321	_Ширина в носу и в корме		_0321

322	_Высоты по вертикали	_0322

323	_Высоты по батоксам	_0323

324	_Определение DM	_0324

325	_Определение PD	_0325

326	_Измерения в сечении глубины	_0326

327	_Измерения длин	_0327

328	_Высоты надводного борта	_0328

329	_Высоты надводного борта на плаву	_0329

330	_Формула для расчета FOC	_0330

331	_Формула для расчета LBGC	_0331

332	_Формула для расчета AOC	_0332

333	_Формула для расчета AOCC	_0333

334	_Формула для обмерной длины L	_0334

335	_Формулы для погруженных глубин	_0335

336	_Формула для MDIA	_0336

337	_Формула для FDIC	_0337

338	_Формула для D	_0338

339	_Формула для BDR	_0339

340	_Формула для DLF	_0340

400	_Часть IV.	_0400

402	_Базовая высота надводного борта	_0402

403	_Обмерная высота надводного борта	_0403

405	_Поправка на высоту надводного борта	_0405

500	_Часть V.	_0500

501	_Классификация килей	_0501

502	_Ограничения по швертам и падающим килям  _0502

503	_Обмер швертов	_0503

504	_Выступание шверта	_0504

505	_Вес шверта	_0505

506	_Общий вес швертов	_0506

507	_Продольное перемещение ЦТ шверта	_0507

510	_Расчетная осадка	_0510

511	_Поправка на осадку	_0511

512	_Фактор шверта	_0512

514	_Подвижные выступающие части	_0514

515	_Вес подвижной выступающей части	_0515

516	_ЦТ подвижной выступающей части	_0516

517	_Фактор подвижных выступающих частей	_0517

600	_Часть VI.	_0600

601	_Фактор двигателя и винта	_0601

602	_Сухой вес двигателя	_0602

603	_Координата двигателя	_0603

604	_Момент двигателя	_0604

605	_Фактор момента двигателя	_0605

606	_Диаметр винта	_0606

607	_Ширина лопасти винта	_0607

608	_Диаметр ступицы винта	_0608

609	_Установка винта	_0609

610	_Коэффициент винта	_0610

611	_Фактор сопротивления винта	_0611

700	_Часть VII.	_0700

702	_Длина маятника	_0702

703	_Плечо весов	_0703

704		_Отклонения маятника	_0704

705		_Веса	_0705

706		_Глубина погружения ЦТ шверта	_0706

707		_Выпрямляющие моменты	_0707

708		_Выпрямляющий момент	_0708

709		_Исправленный выпрямляющий момент	_0709

710		_Коэффициент чувствительности	_0710

711		_Фактор остойчивости, создаваемой командой_0711

712		_Фактор центра тяжести	_0712

800    _Часть VIII.	_0800

802    _Различные ограничения	_0802

803    _Определение MSA	_0803

804    _Определение RSA	_0804

805	_Полная расчетная площадь парусов	_0805

806	_Высота палубы	_0806

807	_Основание переднего треугольника	_0807

808	_Длина спинакер-гика	_0808

809	_Высота переднего треугольника	_0809

810	_Высота спинакер-гика	_0810

811	_Передние паруса	_0811

812	_Определение стакселей	_0812

813	_Наибольший перпендикуляр стакселей	_0813

814	_Перпендикуляр форштага	_0814

815	_Наибольший перпендикуляр	_0815

внутреннего стакселя

816	_Ограничения по стакселям	_0816

817	_Определение спинакеров	_0817

818	_Обмер спинакеров	_0818

819	_Головная дощечка спинакера	_0819

820	_Максимальная ширина спинакера	_0820

821	_Боковая шкаторина спинакера	_0821

822	_Длина нижней шкаторины спинакера	_0822

823	_Средняя ширина спинакера	_0823

824	_Наибольшие размеры спинакеров	_0824

825	_Ограничения по спинакерам	_0825

826	_Определение JC	_0826

827	_Определение LP и MXLPG	_0827

828	_Определение предельных величин спинакеров  _0828

829	_Определение I	_0829

830	_Определение RSAF	_0830

831	_Определение SPIN	_0831

832	_Стаксели	_0832

833	_Спинакеры	_0833

834	_Прямоугольный парус	_0834

835	_Паруса для тяжелой погоды	_0835

836	_Нижняя шкаторина грота	_0836

837	_Длина передней шкаторины грота	_0837

838	_Высота гика над палубой	_0838

839	_Головная дощечка грота	_0839

840	_Ограничения	_0840

841	_Диаметр гика	_0841

845	_Длины лат	_0845

846	_Определение PC	_0846

848	_Штрафы по гроту	_0848

849	_Определение SAM	_0849

850	_Определение RSAM	_0850

851	_Гроты	_0851

852	_Нижняя шкаторина бизани	_0852

853	_Длина передней шкаторины бизани	_0853

854	_Высота гика над палубой	_0854

855	_Головная дощечка бизани	_0855

856	_Расположение латы на задней шкаторине	_0856

857	_Диаметр бизань-гика	_0857

858	_Высота бизань-мачты	_0858

859	_Запасной раздел	_0859

860	_Поперечные размеры бизани	_0860

861	_Длина лат на бизани	_0861

862	_Определение PYC	_0862

864	_Определение RSAY	_0864

865	_Расстояние между мачтами	_0865

866	_Нижняя шкаторина бизань-стакселей	_0866

867	_Высота бизань-стакселя	_0867

868	_Средняя ширина бизань-стакселя	_0868

869	_Определение RSAK	_0869

870	_Определение YSAC	_0870

871	_Бизань-стаксель на иоле или кэче	_0871

872	_Классификация вооружений	_0872

873	_Фок на шхуне с фоком	_0873

874	_Определение RSAG	_0874

875	_Расстояние между мачтами	_0875

876	_Перекрытие парусов	_0876

877	_Высота нижней шкаторины фока над палубой	_0877

878	_Длина передней шкаторины фока	_0878

879	_Высота нижней шкаторины	_0879

880	_Высота грот-мачты	_0880

881	_Определение ЕВС	_0881

882	_Определение RSAB	_0882

883	_Грот на шхуне или кэче	_0883

884	_Ограничения по парусам между мачтами	_0884

885	_Ограничения для шхуны или стаксельного кэча_0885

886	_Обмер необычных парусов	_0886

887	_Определение RSAC	_0887

888   _Определение общей поправки к площади парусов_0888 889	_Определение общей расчетной площади парусов_0889

890	_Определение нижнего предела	_0890

расчетной площади парусов

891	_Определение квадратного корня	_0891

из площади парусов

892	_Определение соотношения парусность/корпус  _0892

893	_Определение коэффициента	_0893

корректирования парусности

894	_Определение величины парусности	_0894

895	_Ограничение количества парусов	_0895

1001	_Размеры стандартных корпусов	_1001

1002	_Правила стандартизации размеров корпуса	_1002

1003	_Технические правила для образования	_1003

корпусных стандартов

1004 _Обмер яхт со стандартными размерами  корпуса _1004

1005	_Гоночной балл для стандартных яхт	_1005

1006	_Вычисление BWL по измерениям	_1006

1101	_Определение	_1101

1102	_Применение	_1102

1103	_Право на гоночный балл по правилам IOR IIIA_1103

1104	_Определение даты вооружения	_1104

1105 _Определение общей поправки на площадь парусов_1105

1106	_Определение общей расчетной площади парусов _1106

1107  _Квадратный корень из площади парусов по IIIA _1107

1108_Определение коэффициентов по дивизионам IOR IIIA_1108

1109	_Определение парусности по редакции IIIA	_1109

1110	_Определение обмерного балла по редакции IIIA_1110

1111	_Определение гоночного балла по редакции IIIA_1111

1201	_Элементарные проверки остойчивости		_1201

1202	_Проверочный контроль		_1202

1203	_Мерительное свидетельство		_1203

1204	_Испытания остойчивости		_1204

1206	_Гарантия безопасности		_1206

1301	_Действия Ассоциации класса		_1301

1302	_Действия Национального Мерительного Органа  _1302

1303	_Действия подкомитета обмера монотипов		_1303

1304	_Управление делами монотипов		_1304

1305	_Изменение балла монотипа		_1305

0010_Приложение	1. Форма мерительного свидетельства _0010

0020_Приложение	2. Упрощенные правила обмера (SMR)  _0020

0030_Приложение	3. Ведомость проверки.		_0030

0040_Приложение	4. Инструкция по обмеру парусов IYRU _0040

0050_Приложение	5. Правила для организаторов гонок   _0050

0060_Приложение	6. Административные протесты		 _0060

0070_Приложение	7. Исключенные части правил IOR.		_0070

0080_Приложение	8. Машинный метод обмера корпуса		 _0080

9910_Приложение 10.Правила для яхт, обмеренных  дважды_9910 _

0004_ Деловая политика ORC в правилах.

Правила  IOR  существуют  для обеспечения гоночным

баллом различных групп яхт. Совет по крейсерским гонкам (ORC) будет руководить  правилами, изменяя их, если необходимо, с тем, чтобы обеспечить разработку морских гоночных яхт с хорошими мореходными качествами.

Изменяя правила, cовет прилагает  усилия для того, чтобы защищать основной  контингент  существующего флота IOR от ускоренного старения, происходящего из-за быстрого изменения конструкций, свободной трактовки  правил и других усовершенствований, вызывающих  улучшение скоростных качеств яхт без соответствующего увеличения гоночного балла. Совет будет противодействовать разработкам, которые ведут к увеличению стоимости яхт или к уменьшению их безопасности  или пригодности  для морского длительного плавания.

Совет будет  пытаться  путем  изменений в правилах предотвращать распад  существующего  флота. Совет  будет предпринимать активные  действия  с целью закрыть любые "лазейки" в правилах, как только  они будут обнаружены. Он будет  контролировать  и сдерживать  путем наложения штрафов тенденции  изменения  конструкции, которые ведут к значительным отклонениям от норм флота, приближая яхты как можно  ближе к  нормальным.Совет будет обеспечивать ретроспективными  поправками  гоночные  баллы для того, чтобы увеличить срок службы более старых судов и уменьшить "удар"  по флоту, наносимый совершенствованием конструкций.

Совет понимает, что должны возникнуть какие-то противоречия при достижении этих целей и  что самое лучшее в этих условиях - это достигнуть такого  равновесия, при котором можно надеяться на достаточно длительное существование правил.

_0005Алгебраические действия

В формулах правил IOR подразумевается общепринятая последовательность  выполнения алгебраических операций. Порядок операций следующий:

1. Выполняются все возведения в степень  (Х**У). 2. Выполняются умножения и деления.

3. Выполняются сложения и вычитания.

4. Эти операции выполняются внутри каждого набора скобок,начиная с самых внутренних.

5. Последней идет операция приравнивания левой и и правой частей.

Точкой отделяются десятичные доли чисел,например

2.56, 2.0,	0.75.

Используются следующие обозначения:

*  умножение,например	2.0*4.0=8.0

/  деление,  например	6.0/3.0=2.0

+  сложение, например	4.0+4.0=8.0

-  вычитание,например	3.0-1.0=2.0

** возведение в степень,

например	2.0**2.0=4.0

(2.0 в квадрате); 16**0.5=4.0 (квадратный корень из 16.0);	27.0**(1/3)=3.0 (кубический корень из

27.0)

А >= B	означает : А не меньше, чем В

А >  B	означает : А больше В

А <  B	означает : А меньше В

А <= B	означает : А не больше, чем В

INT(A) обозначает целую часть числа А.Например, если А=6.123, то INT(A)=6

если А=6.573, то INT(A)=6

Пример обращения с формулами :

если    L=(5.0+(8.0/2.0**2.0-2.0/(3.0+1.0)))+2.0, то      L=(5.0+(8.0/4.0-2.0/4.0))*2.0,

затем   L=(5.0+2.0-0.5)*2.0,

затем   L=6.5*2.0,

таким образом  L=13.0

_0002Алфавитный указатель обозначений.

Буква "S" у высот борта (FFS, FAS и т.п.) в правиле  1005  означает, что величина измерена на берегу или относится к стандартному корпусу,а буква "М" (FFM,FAM и

т.п.) относится к  высотам борта, измеренным на плаву.

Буква "А" у размеров, относящихся к парусам или к гоночному баллу (RSATA,RA и т.п.) в правиле 1105  обозначает величины, соответствующие реакции IIIA.

Обозначение   пункт

ACG1		332  Коэффициент  для  определения AOCG

ACG2		332  Коэффициент  для  определения AOCG

AFPM        прил.8  Высота борта до задней точки

обмера на воде

AFPV        прил.8  Вертикальное смещение задней точки обмера на воде

AGO		327  Длина кормового свеса

AGS		311  Сечение заднего охвата

AGSL		332  Наклон кормового охвата

AIGS		311  Сечение внутреннего заднего охвата

AOC		332  Поправка на кормовой свес

AOCC		333  То же,исправленная

AOCG		332  Поправка на кормовой свес по охвату

AOCP		332  Поправка на кормовой свес по профилю

APB		609  Нижняя ширина выреза

APD         прил.7  Отклонение маятника

APH		609  Высота выреза

APSL		332  Наклон кормового профиля

APSLC	332  Скорректированный наклон кормового профиля

APT		609  Верхняя ширина выреза

ARM         прил.7  Выпрямляющий момент на один градус AW	       прил.7  Вес кренящего груза

AWD         прил.7  Плечо кренящего груза

B		319  Обмерная ширина

BA		321  Задняя ширина

BAS		830  Высота гика над линией борта

BADS		873) Высота нижней шкаторины		над палубой

877) У фок-мачты на шхуне BADX		879  То же, у грот-мачты

BADY		854  Высота гика для бизани

BAI		321  Внутренняя задняя ширина

BAL		856  Предел крепления шкотов				на грота-гике

BALF		873  То же,для фока на шхуне

BALY		852  то же,для бизани

BAPSL	352  Базовый наклон  кормового  профиля

BBS		318  Расстояние от линии борта до точки		определения  В

BCOR          1202  Скорректированная BWL

BD		841  Диаметр грота-гика

BDF		873  То же,для фока на шхуне

BDY		857  То же, для бизани

BDR		339  Коэффициент базового водоизмещения

BF		321  Передняя ширина

BFI		321  Передняя внутренняя ширина

BHA		323  Задняя высота по батоксу

BHAI		323  Внутренняя задняя высота по батоксу

BLJ		801  Длины лат на стакселе

BLP		840  Положение верхней латы  грота

BLPS		873  То же, для фока

BLPY		856  То же, для бизани

BL1-5		845  Латы на гроте

BMAX		310  Максимальная ширина

BPD	прил.7  Отклонение маятника

BRM	прил.7  Выпрямляющий момент на один градус

BS1-5		873  Латы на фоке

BSC		317  Поправка на линию борта

BW	прил.7  Вес кренящего груза

BWD	прил.7  Плечо кренящего груза

BWL		320  Ширина по ватерлинии

BWL1	  1202  Вычисленное значение BWL

BY1-5		861  Латы на бизани

CBDA(CBDB)		706  Перемещение центра тяжести шверта по высоте

CBLD		507  Перемещение центра тяжести шверта по длине

CBF		513  Фактор шверта

CBFA	 1108.3 То же, по IOR-IIIA

CCAI		323  Поправка на кривизну в корме

CCF		326) Поправка на кривизну в сечении глубины

CCIC		326)

CCС		326)

CCIM		326)

CCM		326)

CCIO		326)

CCO		326)

CD		504  Выступание шверта

CFFI		330  Поправка передней высоты борта

CGF		712  Фактор положения центра тяжести

CGFA	 1108.2 То же, для IOR-IIIA

CGFM		712  Минимальное значение CGF

CMD		326  Внутренняя средняя глубина трюма

CMDI		335  То же, погруженная

CPD	прил.7  Отклонение маятника

CRM	прил.7  Выпрямляющий момент на один градус

CSF		711  Фактор остойчивости, создаваемой экипажем

СW	прил.7  Вес кренящего груза

СWD	прил.7  Плечо кренящего груза

D		338  Расчетная глубина трюма

DB		508  Базовая осадка

DC		511  Поправка на осадку

DF		611  Фактор сопротивления винта

DLF		340  Фактор водоизмещение-длина

DLFA	1108.1  То же,для IOR-IIIA

DMC		324  Поправка на измеренную осадку

DM		324  Измеренная осадка

DMT		324  Полная измеренная осадка

DPD	прил.7  Отклонение маятника

DRM	прил.7  Выпрямляющий момент на один градус

DSPL		509  Водоизмещение

DW	прил.7  Вес кренящего груза

DWD	прил.7  Плечо кренящего груза

E		836  Нижняя шкаторина грота

EB		865) Расстояние между мачтами

875)

EBC		881  То же,исправленное

ЕС		836  Исправленная длина нижней

шкаторины грота

EDL		609  Длина привода в кронштейне

EF		873  Длина нижней шкаторины фока

EFC	873  То же, исправленная

EM	604  Момент двигателя

EMF	605  Фактор момента двигателя

EPF	601  Фактор двигателя и винта

ESD	325) Глубина выступающего вала

609)

ESL	609  Длина выступающего вала

EW	602  Вес двигателя

EWD	603  Координата двигателя

EY	852  Длина нижней шкаторины бизани

EYC	852  То же, исправленная

FA	328  Задняя высота надводного борта

FAI	328  Задняя внутренняя высота

надводного борта

FAM	329  Задняя высота надводного борта,

измеренная на плаву

FB	402  Базовая высота надводного борта

FBI	328  Высота надводного борта	в основании I

FBM	320) высота надводного борта

328) в сечении BMAX

FC	401  Поправка на высоту надводного борта

FD	326  Передняя глубина трюма

FDI	335  То же, погруженная

FDIC	337  То же, скорректированная

FDS	313  Сечение передней глубины

FF	328  Передняя высота надводного борта

FFD	328  Высота надводного борта в сечении 		передней глубины (FDS)

FFI	328  Передняя внутренняя высота надводного борта

FFM	329  Передняя высота надводного борта,		измеренная на плаву

FFPM        прил.8  Высота борта до предней точки обмера на воде

FFPV        прил.8  Вертикальное смещение задней точки обмера на воде

FGO	327  Длина носового свеса

FGS	311  Сечение переднего охвата

FIGS	311  Сечение внутреннего переднего		охвата

FM	403  Обмерная высота надводного борта

FMD	328  Высота надводного борта в сечении 		средней глубины (MDS)

FOC	330  Поправка на носовой свес

FJ	328  Высота надводного борта у 		переднего конца J

FSP	814  Перпендикуляр форштага

G           прил.7  Длина гафеля

GD	311  Разность охватов

GDFI	311  Разность внутренних передних охватов

GF          прил.7  Длина верхней шкаторины гафельного фока

GLAI	311  Длина внутреннего заднего охвата

GO	809  Вынос форштага

GSA	702  Площадь сечения указателя манометра

GSDA	327  Расстояние между сечениями задних 		охватов

GSDF	327  Расстояние между сечениями передних		охватов

GUY	859  Поперечный размер бизани (верхний)

GMY	859  Поперечный размер бизани (средний)

GULY	859  Предел поперечного размера GUY

GMLY	859  Предел поперечного размера GMY

H           прил.7  Длина передней шкаторины гафельного грота

HB	839  Головная дощечка грота

HBF	873  То же, для фока

HBS	819  То же, для спинакера

HBY	855  То же, для бизани

HC          прил.7  Длина передней шкаторины гафельного грота, исправленная

HF          прил.7  Длина передней шкаторины гафельного фока

HFC         прил.7  То же, исправленная

HGLA	332  Половина длины заднего охвата

HGLI	332  То же, внутреннего заднего охвата

I	809  Высота переднего треугольника

IC	829  То же, исправленная

IG	809  Высота фала стакселя

IS	880  Высота подьема парусов на грот-мачте 		на шхуне

ISP	809  Высота спинакер-фала

IY	858  Высота бизань-мачты

J	807  Основание переднего треугольника

JC	826  То же, исправленное

L	334  Обмерная длина

LBG	327  Расстояние между сечениями AGS и FGS

LBGC	331  То же, исправленное

LL	828  Максимальная длина боковой шкаторины 		спинакера

LLA	314  Предел длины позади

LOA	301  Наибольшая длина

LP	827  Наибольший перпендикуляр

LPG	813  То же, для стакселей

LPIS	815  То же, для внутреннего стакселя

LRP           802.5 Штраф за низкую оснастку

MACG	516  Центр тяжести подвижных выступающих 		частей

MACL	517  Подвижная выступающая часть в 		диаметральной плоскости

MACO	517  Подвижная выступающая часть не 		в диаметральной плоскости

MAF	517  Фактор подвижных выступающих частей

MAW	515  Вес подвижных выступающих частей

MD	326  Средняя глубина трюма

MDI	335  То же, погруженная

MDIA	336  То же, приведенная

MDIAS	336  Площадь сечения средней глубины, деленная на B

MDL1	809  Максимальный продольный размер грот- 		мачты

MDL1Y	809  То же,для бизань-мачты

MDL2	809  Верхний продольный размер грот-мачты

MDL2Y	809  То же,для бизань-мачты

MDS	313  Сечение средней глубины

MDT1	809  Максимальный поперечный размер грот-		мачты

MDT1Y	809  То же,для бизань-мачты

MDT2	809  Верхний поперечный размер грот-мачты

MDT2Y	809  То же,для бизань-мачты

MGM	840  Поперечный размер грота (средний)

MGU	840  Поперечный размер грота (верхний)

MGML	848) пределы MGM и MGU

MGUL	848) без штрафа

MGT	840.2 Поперечный размер грота на 7/8

MGL	840.2 Поперечный размер грота на 1/4

MSW	842  Вес грота

MR            105.5 Обмерный балл

MRA           1110  То же, для IOR-IIIA

MSA	803  Измеренная площадь паруса

MSAM	850  Минимум SAM

MSAT	прил.7  Измеренная площадь топселя

MSATF	прил.7  Измеренная площадь фока-топселя

MSW		842  Вес грота

MW		809  Ширина мачты

MXJL		816  Максимальная длина передней 			шкаторины стакселя

MXLPG		827  Максимум LPG

MXSL		828  Максимум SL

MXSMW		828  Максимум SMW

OF		876  Перекрытие парусов на шхуне

OMD		326  Наружная средняя глубина трюма

OMDI		339  То же, погруженная

P		837  Высота подьема грота

PC		846  То же, исправленная

PCOR	прил.7  Коэффициент корреляции по данным 			кренования с левого борта

PBW		607  Ширина лопасти винта

PD		325  Глубина винта

PDC		611  Скорректированная глубина винта

PDT		325  Глубина винта ниже кромки палубы

PF		610  Коэффициент винта

PHD		608  Диаметр ступицы винта

PHL		609  Длина ступицы винта

PL		702  Длина маятника

PLM		702  То же,измеренная

PPD(1-5)	прил.7  Отклонения маятника для левого борта

PRD		606  Диаметр винта

PRDC		609  Скорректированный диаметр винта

PS		608  Размер винта

PSD		609  Диаметр гребного вала

PSF		873) Высота подьема фока

878) на шхунах

PSFC		873  То же, исправленная

PSLP	прил.7  Угловой коэффициент по данным

кренования с левого борта

PWD	прил.7  Плечо кренящих грузов с левого борта

PY		853  Высота подьема бизани

PYC		862  То же, исправленная

R	  105.5 Гоночный балл

RA	  1111  То же , для IOR-IIIA

RB		510  Расчетная осадка

RGF		849  Коэффициент уменьшенного поперечного размера грота

RM		708  Выпрямляющий момент

RMC		709  То же, исправленный

RSA		702  Площадь сечения резервуара с жидкостью

RSAB		882  Расчетная площадь парусов между мачтами на шхуне

RSAC		887  Расчетная площадь парусности позади 			мачт

RSAF		830  Расчетная площадь переднего треугольника

RSAG		874  Расчетная площадь фока на шхуне

RSAK		869  Расчетная площадь бизань-стакселя

RSAL		890  Нижний предел расчетной площади 			парусов

RSAM		850  Расчетная площадь грота

RSAT       805,809  Полная расчетная площадь парусности

RSAY		864  Расчетная площадь бизани

RBBSI-6		304  Расстояние по вертикали от расчетной 	линии борта до обмерной линии борта

S		891  Квадратный корень из RSAT,SPIN или			RSAL

S1-3	прил.7  Шкаторины топселей и парусов на			бакштагах

SAM	849  Площадь грота

SATC	888  Поправка к общей площади парусности

SBMAX	327  Расстояние от носа до сечения BMAX

SBWA	320  Расстояние от сечения BMAX до сечения замера BWL - заднее положение

SBWF	320  То же, переднее положение

SC	894  Величина парусности

SCA           1109  То же, для IOR-IIIA

SCF	893  Коэффициент корректирования парусов

SCOR        прил.7  Коэффициент корреляции по данным кренования с правого борта

SDM	327  Длина от носа до сечения DM

SF	822  Длина нижней шкаторины спинакера

SG           202.2  Удельный вес воды во время обмера

SGC         прил.5  Удельный вес воды во время контрольного обмера на соревнованиях

SGFI    329,прил.5  Приращение высоты борта из-за разности удельного веса воды

SL	821  Длина боковых шкаторин спинакера

SMG	823  Средняя ширина спинакера

SMW	820  Максимальная ширина спинакера

SFJ	327  Расстояние от форштевня до J

SHR	892  Соотношение парусность / корпус

SINK      329,1005  Погружение в воде			обмера на соревнованиях

SMF           802.4 Фактор материала рангоута

SPD	327  Длина от носа до сечения PD

SPD(1-5)    прил.7  Отклонения маятника для правого борта

SPIN	831  Расчетная площадь спинакера

SPL	808  Длина спинакер-гика

SPS	810  Высота спинакер-гика

SSLP        прил.7  Угловой коэффициент по данным кренования с правого борта

ST1-5	609  Размеры кронштейна гребного винта

SV            1202  Контрольная величина при проверке остойчивости

SWD         прил.7  Плечо кренящих грузов с правого борта

TCI	829  Поправка на дифферент к			высоте переднего треугольника

TL	809  Длина зауженной части грот-мачты

TLY	809  То же,для бизань-мачты

TPF	105  Штраф за дифферент при обмере

TR	710  Коэффициент чувствительности

TRIM      329,1005  Изменение дифферента на плаву TWL(1-5)	320  Ширины пробных ватерлиний

VHA	322  Высота по вертикали в сечении AGS

VHAI	322  Высота по вертикали в сечении AIGS

VSW	320  Расстояние по вертикали между			пробными ватерлиниями

W             1204  Вычисленный вес кренящего груза W(1-5)      прил.7  Веса кренящих грузов

WCBA,WCBB	505  Веса швертов

WCBC	506  Общий вес швертов

WLH(1-5)	320  Высоты пробных ватерлиний

Y	327  Расстояние между сечениями			AGS и LLA

YCOR	332  Y, исправленное

YSAC	870  Расчетная площадь парусов		на бизань-мачте

YSD	867  Высота бизань-стакселя

YSF	866  Длина нижней шкаторины			бизань-стакселя

YSMG	868  Cредняя ширина бизань-стакселя _

0100.Часть 1. Основные правила.

101.		Введение. Международные правила обмера IOR - это система обмера для определения гоночного балла морских яхт. По этим гоночным баллам производится классификация (распределение яхт по зачетным группам) и совместно с системой временных поправок обеспечивается гандикап,позволяющий яхтам различных типов и размеров совместно участвовать в гонках. Совет по крейсерским гонкам (ORC) обеспечивает соблюдение правил IOR с помощью национальных органов.*) Время от времени совет может изменять или вносить поправки в правила. Невозможно в правилах предусмотреть все случайности и нововведения в проектировании и строительстве, поэтому ORC сохраняет за собой право лишать яхту установленного балла или устанавливать такой балл, который сочтет более подходящим, а также давать в любое время трактовку пунктов правил. Между заседаниями совета за интерпретацию IOR, IMS и правила обмера отвечает главный меритель ORC и его решения будут окончательными до тех пор, пока они не будут утверждены или отменены советом. Сущность любой детали конструкции или усовершенствований, представляемых для обмера или пояснения, должна быть сделана доступной любому лицу по его заявке.

*) Примечание. В СССР функции национального органа выполняет спортивно-техническая комиссия ФПС СССР. Регистрацию яхт и выдачу мерительных свидетельств осуществляет Спортсудорегистр СССР.

_0102МЕРИТЕЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

102.		Мерительные свидетельства. Мерительные свидетельства выдаются национальными органами с одобрения совета.

.1		Меритель должен сообщить в свой национальный орган обо всем, что по его мнению является необычным или противоречащим общим интересам IOR. Национальный орган может отказать в выдаче мерительного свидетельства пока изучается такой случай, и может выдать свидетельство, когда от ORC будет впоследствии получено одобрение.

.2		Для того, чтобы мерительное свидетельство имело силу, в нем должно быть дано название или иметься штамп национального органа. Для возобновления или переутверждения свидетельства национальный орган должен быть того же района, в котором обычно базируется яхта, и этот орган должен быть указан в свидетельстве как регистрирующий орган. Если мерительные свидетельства выданы другими национальными органами, то копии таких свидетельств должны быть незамедлительно отосланы регистрирующему органу, указанному на мерительном свидетельстве.

Никакая яхта не должна иметь в одно и то же время более одного действительного мерительного свидетельства.

.3А.		Мерительное свидетельство становится автоматически недействительным при смене владельца или в случае изменений на яхте (см.108.1). Все эти изменения должны быть незамедлительно сообщены национальному органу, зарегистрировавшему яхту, или органу страны, в чьих водах находится яхта, что более подходит. Соответствующий орган должен аннулировать мерительное свидетельство и может выдать его заново.

B. Если тот или иной орган, упомянутый выше в подпункте А, располагает достаточным доказательством того, что яхта не соответствует своему мерительному свидетельству, независимо от того произошло ли это по ее собственной вине или нет, или что яхта вообще не должна бы иметь мерительного свидетельства, этот орган должен аннулировать данное мерительное свидетельство в соответствии с условиями, рассмотренными ниже и может произвести проверку обмера яхты, откорректировать должным образом мерительное свидетельство и может выдать его заново.

1.	Если яхта не находится под юрисдикцией судейской коллегии, то соответствующий орган может аннулировать мерительное свидетельство и должен в письменной форме информировать владельца или его представителя о причинах аннулирования.

2.	Если соответствующий орган имеет намерение аннулировать мерительное свидетельство яхты, находящейся под юрисдикцией судейской коллегии, то этот орган должен сообщить об этом судейской коллегии, которая должна действовать согласно правилам парусных соревнований IYRU.

.4	Форма мерительного свидетельства должна соответствовать приложению 1.

.5	"Опись оборудования при обмере" (см.приложение 3)

является составной частью мерительного свидетельства. Оригинал описи должен находиться в регистрирующем органе, а ее фотокопия, подписанная регистрирующим органом, должна быть возвращена владельцу в качестве третьей страницы мерительного свидетельства. Опись остается в силе до переобмера яхты на плаву и должна быть тождественна 1 и 2 стр. действующего мерительного свидетельства по "дате обмера на плаву", указываемой на первой странице.

При смене владельца новый владелец в присутствии мерителя проверяет веса, балласт, двигатель и пр., указанные в "Описи оборудования при обмере". При этом не требуется приводить яхту в обмерное состояние. В случае успешного завершения проверки копия "Описи оборудования при обмере" должна быть подтверждена записью: «проведен осмотр при смене владельца подписи:......(владелец)......(меритель)     дата». Получив подтвержденную "Опись оборудования при обмере", регистрирующий орган может выдать действительное мерительное свидетельство.

.6	Копия действительного мерительного свидетельства всегда должна быть на борту яхты.

.7	Срок действия мерительного свидетельства устанавливается по усмотрению регистрирующего органа, но этот срок не должен превышать одного года. Требуется ежегодное подтверждение мерительного свидетельства по письменному заявлению владельца регистрирующему органу.

Регистрирующий орган должен быть убежден, что на яхте не производились никакие изменения по любому из пунктов правил. Но если такой убежденности нет, орган должен потребовать произвести любой необходимый переобмер.

.8	Регистрирующий орган должен выдавать копию любого мерительного свидетельства любому лицу при оплате за снятие копии.

_0103ИЗМЕРЕНИЯ

103.	Измерения. Для определения гоночного балла обмер яхты должны производить только официальные мерители, назначенные национальным органом или национальным мерительным органом IOR или ORC.

Ни меритель, ни его помощник не должны принимать участие в обмере яхты, принадлежащей мерителю, или сконструированной и построенной им, целиком или частично, или яхты, в которой он является заинтересованной стороной, или на которой он действует как консультант, или имеет имущественный интерес. Это относится к любой консультации или совету относительно обмерных величин, независимо от того, имело место вознаграждение или нет.

Все измерения должны быть выполнены в полном соответствии с настоящими Правилами. При наличии на корпусе впадин или выступов или других местных отклонений от ровной поверхности, встречающихся на линии измерения, меритель должен вести измерения относительно ровной поверхности корпуса. Специальные правила в этом случае касаются:

.1		B и BWL. Эти размеры должны проверяться согласно требованиям о радиусе кривизны, приведенным в 318, 319,320.

.2		Кромка рабочей палубы. Кромка рабочей палубы определяется как самая наружная точка палубы на линии борта.В любой точке позади сечения BMAX линия кромки рабочей палубы не должна быть вогнутой в плане.

A. Если в любой точке позади сечения FD линия кромки рабочей палубы простирается за борт как выступ, который ограничивается в плане у его переднего  и (или) заднего концов углами или двойным изгибом , то такой выступ должен быть спрямлен прямой линией длиной не менее 7.0 футов (2.133 метра).

Такая прямая линия берется как кромка рабочей палубы для всех случаев по настоящим правилам и для параграфа 6.6"Специальных правил по минимальному оборудованию и нормам снабжения при проведении крейсерских гонок" в  отношении леерных стоек. Прямая линия, как она определена выше, не может быть использована для уменьшения размера BMAX, который берется как максимальная ширина корпуса, включая выступ. При таком измерении BMAX положение сечения BMAX (см.319) должно быть в месте, где ширина у кромки рабочей палубы ,определенной как указано выше, наибольшая.

B.В любом сечении корпуса позади сечения FD, где имеются вогнутости при завале или развале бортов выше уровня 1/6 BMAX от линии борта, кромка рабочей палубы определяется как точка, в которой касательная к корпусу в точке перегиба пересекает палубу.

Однако не требуется, чтобы кромка рабочей палубы находилась ближе к диаметральной плоскости, чем точка пересечения с палубой вертикальной касательной к корпусу из точки максимальной ширины сечения.

Если при вогнутом завале или развале бортов образуется палуба, выходящая наружу за кромку рабочей палубы, такая палуба должна рассматриваться как аутригер в смысле правила 64.2 IYRU.

C.В случае, когда яхта обмеряется с применением GD, задняя кромка рабочей палубы должна быть определена с помощью дуги окружности с центром, расположенным на 0.75*BA впереди AGS и проходящей через концы BA в AGS. Это правило не относится к яхтам, у которых линия соединения транца и палубы, пригодной и отвечающей требованиям к использованию ее в качестве рабочей палубы является непрерывной поперек корпуса и расположена не ниже плоскости, проходящей через линию борта в сечениях AGS и AIGS, за исключением того, что для яхт имеющих дату корпуса 1/1979 и позже, никакая часть рабочей палубы не должна находиться больше чем на 0.08*LBG позади  AGS.

D. Крепление стоек не должно располагаться снаружи кромки рабочей палубы.

E. На яхтах с датой корпуса 1/1990 или позже, к которым применимы условия приведенных выше параграфов А и (или) В, обмер должен быть приостановлен до тех пор, пока корпус не будет модифицирован так, чтобы положения параграфов А и (или) В не могли быть применимы.

.3A		В сечениях глубин, включая сечения задних охватов, при наличии любой выпуклости в обмерной точке из-за местной кривизны меритель должен измерить ряд глубин по впадинам в этом сечении. Нанося эти точки на миллиметровую бумагу, он должен начертить кривую, изображающую сечение яхты без местной кривизны, чтобы свести к нулю влияние любых выпуклостей в обмерном сечении. Измеренные глубины, используемые для определения гоночного балла, должны браться с этой кривой, и ни одна из них не должна превышать глубину, измеренную непосредственно на корпусе.

B. На яхтах, имеющих дату корпуса 1/1979 и позже недопустимы вмятины на поверхности корпуса на расстоянии 0.25*LBG впереди и сзади MDS и между линией, расположенной на расстоянии BMAX/6 ниже линии борта, и конечным изгибом к килю.

Если такие вмятины найдены, то обмер должен быть приостановлен до тех пор, пока вмятины не будут устранены. Искривления поверхности корпуса, которые по мнению мерителя обусловлены строительными допусками могут не учитываться. Как только будут обнаружены вмятины, образовавшиеся после обмера, они должны быть устранены. Если их устранение может повлиять на обмер, яхта должна быть соответствующим образом переобмерена.

.4		Рули и обтекатели во время обмера должны находиться на своих местах.

_0104 Единицы измерений.

Размеры парусов должны быть измерены с точностью до одной десятой фута. Все другие измерения, включая размеры фаловых дощечек и лат, должны быть выполнены до одной сотой фута. Измерения должны быть взяты непосредственно с яхт, если это практически возможно. Если снять размер с натуры очень трудно, меритель имеет право принять за основу чертеж или другой источник информации, какой он сочтет надежным. Веса должны быть определены в фунтах.

Если измерения проводятся в метрической системе, размеры должны быть взяты в метрах с точностью до третьего десятичного знака, за исключением размеров парусов, которые берутся с точностью до второго десятичного знака. Веса должны быть взяты в килограммах, а коэффициенты или другие размеры, которые приведены в тексте или формулах, должны быть заменены на метрические величины, приведенные в данных Правилах.

На промежуточных этапах расчетов должна использоваться полная мощность вычислительной машины для выведения десятичных знаков. В мерительном свидетельстве должно быть напечатано нужное количество десятичных знаков, но в последующих расчетах должно использоваться возможно большее количество знаков.

Гоночный балл (R) должен быть вычислен в тех единицах (футах или метрах), которые применялись при обмере яхты.

Если обмер яхты проводится в метрах, то окончательное значение гоночного балла должно быть переведено (до округления каких-либо десятичных знаков) в футы ( балл в футах = балл в метрах / 0.3048). В мерительном свидетельстве окончательное значение гоночного балла должно быть дано с точностью до одной сотой фута (0.005 округляется).

Это значение гоночного балла следует использовать при вычислениях необходимых поправок времени, применяемых в гонках.

_0105 Принципы обмера и определения балла по правилам IOR.

.1		Обмер яхты на берегу. Основные размеры корпуса берутся с яхты на берегу. Ниже приведены основные принципы обмера корпуса.

A. Линия борта. До начала детального обмера необходимо определить линию борта, которая принимается за основу при обмере. Правила, которые устанавливают выбор линии борта, приведены в 302-305. Для определения линии борта может быть необходимо знание наибольшей длины (LOA), которая определяется в соответствии с настоящими Правилами (см.301).

B. Обмерные сечения. Для обмера корпуса по настоящим Правилам на корпусе яхты необходимо установить положение обмерных сечений. Эти сечения представляют собой вертикальные поперечные сечения яхты и правила для их определения даны в 309-316. Некоторые сечения располагаются в соответствии с длинами охватов корпуса. Правила, которые касаются обмера длин охватов, даны в 306-308.

C. Измерения в обмерных сечениях. По настоящим правилам некоторые размеры требуется брать в установленных обмерных сечениях. Эти размеры берутся в плоскости сечения и являются либо вертикальными размерами как глубины, высоты или осадка, либо горизонтальными размерами, как ширина. Размеры, которые должны быть взяты и записаны в разных сечениях, подробно даны в 317-326.

D. Измерения длин. По настоящим Правилам требуется взять определенные размеры по длине. Эти размеры представляют собой горизонтальные расстояния между обмерными сечениями. Необходимые измерения длин перечислены в 327.

E. После 1 января 1982 г. главный меритель ORC может разрешить выдачу мерительного свидетельства по выходным данным официальной программы IORMP. Для обмера должен применяться мерительный инструмент, прошедший калибровку по стандартному шаблону ORC. Если обмерялись обводы корпуса, этот факт должен быть отмечен в разделе "Примечания" мерительного свидетельства вместе с наименованием мерительного органа, являющегося владельцем данных. Если обмер корпуса производился с помощью программы IORMP, также должен быть указан номер выпуска программы.

.2		Обмер яхты на плаву. Правила требуют, чтобы определенные измерения были выполнены за один раз на яхте, находящейся на плаву в обмерном состоянии (в соответствии с 202.2).	К таким измерениям относятся:

A. Высоты надводного борта. Высоты надводного борта, которые должны быть измерены согласно этим правилам определены и перечислены 328,329.

B. Ширина по ватерлинии (BWL). Подробности обмера ширины по ватерлинии даны в 320.

C. Измерения при креновании. Подробности процедуры кренования, необходимые замеры и формулы для определения фактора положения центра тяжести (CGF) приведены в 701-706.

D. Удельный вес. Подробности измерения удельного веса приведены в 202.2.

E. Опись оборудования. Формы описи оборудования и ведомости проверки даны в Приложении 3 или для яхт, обмерянных дважды - в Приложении 10.

.3		Расчетные формулы. Размеры корпуса, взятые на берегу и на плаву, входят в ряд формул:

A. Расчетная длина (L) и расчетная глубина (D), представляющие обмерную длину и полноту сечений

яхты, определяются из размеров корпуса по формулам, данным в 330-340.

B. Поправка на высоту надводного борта (FC) определяется по формулам, данным в 402-404.

C. Поправка на осадку (DC) определяется по правилам		и формулам, приведенным в 501-511.

D. Фактор двигателя и винта (EPF) рассчитывается из размеров корпуса, по расположению мотора и типу установки винта и формулам, приведенным в 601-611. Измерения установки винта в IMS от 04.11.03 до 04.11.09 должны регистрироваться, если яхта обмеряется машиной.

E. Фактор подвижных выступающих частей (MAF) определяется по правилам и измерениям, приведенным в 514517.

F. Фактор материала рангоута (SMF) определяется по материалу рангоута, как указано в 802.4.

G. Штраф за низкую оснастку (LRP) определяется из	правила 802.5.

H. Фактор шверта (CBF) для яхт с выдвижным килем определяется из формул правил 512 и 513. Для яхт с неподвижным килем CBF=1.0.

I. Штраф за дифферент при обмере (TPF) определяется следующим образом:

если TRIM/LBG больше, чем 0.0175, TPF= 1.0+1.146*TRIM/LBG; если TRIM/LBG не больше, чем 0.0175, то TPF = 1.0.

Примечание: В двух предыдущих строчках TRIM есть абсолютное значение величины TRIM, определенной из 1005.3 до применения SGFI.

Яхтам, обмеренным по стандартным размерам корпуса или имеющим дату корпуса или дату постройки (которая позже) до 1 января 1985 года, присваивается TPF=1.0.

.4		Обмер площади парусов. Необходимые измерения площадей парусов для разных типов вооружения, а также формулы, которые требуются для вычисления расчетной величины парусности (SC), приведены в части VIII. Эта часть содержит также правила, касающиеся правильной установки парусов и управления ими во время гонки, проводимой по настоящим правилам. Чрезвычайно важно, чтобы владельцы и члены команд были знакомы

с этими требованиями.

.5		Формулы для расчета баллов. Размеры корпуса и площади парусов в конечном итоге используются для определения балла по следующим формулам:

A. Обмерный балл (MR) : MR=(0.13*L*SC/(B*D)**0.5+0.25*L+0.2*SC+DC+FC)*DLF

B. Гоночный балл (R) : R=MR*EPF*CGF*MAF*SMF*LRF*CBF*TPF

R не должно браться меньше, чем 15.95 фута.

C. Подробности определения балла по правилам IOR

IIIA приведены в части XI.

D. Гоночный балл IOR : если яхта имеет право на определение балла по IOR-IIIA, гоночный балл IOR есть меньшее из R или RA.В противном случае балл IOR равен R.

_0106ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА.

106.		Перед тем как выданное по настоящим Правилам мерительное свидетельство станет действительным, оно должно быть подписано владельцем яхты. Этой подписью владелец удостоверяет, что он понимает свою ответственность в соответствии с данными Правилами.

Ответственность за согласие. Прежде всего, владелец должен нести ответственность за согласие с данными Правилами.

Если лицо, ответственное за яхту, участвующую в гонке, не является ее владельцем, оно должно в равной степени нести ответственность за согласие.

Ответственность владельца четко делится на три категории:

1.Ответственность владельца до обмера и во время обмера _(107)_0107.

2.Общая ответственность владельца после обмера _(108)_0108.

3.Особая ответственность владельца во время	гонки _(109)_0109._9000

_0107ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ПРИ ОБМЕРЕ

107.		Ответственность владельца при обмере. Владелец несет ответственность за договоренность о производстве обмера с национальным органом страны, в которой его яхта имеет постоянную стоянку.

.1A.		Обмер яхты на берегу. Владелец должен представить яхту для обмера на берегу, в доступном месте, свободном от препятствий. При этом яхта должна быть правильно и надежно укреплена на ровном киле как в продольном, так и в поперечном направлениях.		Что касается продольного дифферента, см.202.1.

Яхта должна опираться только на киль за исключением того, что необходимо для ее раскрепления в требуемом положении. Вооружение должно иметь слабину.

B. Если яхта принадлежит к классу, для которого могут быть применены стандартные размеры корпуса, то владелец должен проинформировать мерителя о любых изменениях, которые сделаны по корпусу, в установке винта или мотора, с тем, чтобы меритель мог определить, можно ли и в какой степени применить для яхты стандартные данные. Владелец должен подготовить яхту для проверки любых размеров, которые меритель может потребовать.

.2		Обмер на плаву.

A. Владелец должен установить яхту в доступном и подходящем месте, согласованном с мерителем, и с тем, чтобы можно было провести измерения на плаву.

B.  Владелец отвечает за приведение яхты в обмерное состояние, согласно 202.2 настоящих Правил.

Он должен указать мерителю вес и расположение всего балласта, за исключением того, который находится во внешнем киле или шверте и все остальное, о чем говорится в параграфе 202.2H. Владелец должен вместе с мерителем составить и подписать "Опись оборудования при обмере" и "Ведомость проверки" (см.приложение 3).

C. Если на яхте имеются съемные цистерны, владелец должен сообщить их размеры и предполагаемое расположение.

D. Если на яхте установлен падающий киль и (или) подвижная выступающая часть, которые фиксируются при обмере и во время гонки, согласно правилам 502.3 или 517, владелец несет ответственность за надежность фиксирующего устройства, которое во время обмера должно быть установлено на своем рабочем месте. Если это устройство снимается во время крейсерских плаваний или в любых других случаях, когда яхта не гоняется, то оно должно быть такой конструкции, которая позволяла бы надежно устанавливать и фиксировать киль в одном предусмотренном  положении.

.3		Площади парусов. Владелец несет ответственность за предъявление мерителю всего рангоута и всех парусов, которые он собирается нести на яхте, а также за указание мест, на которые он собирается их поставить с тем, чтобы паруса были правильно обмерены.

.4		Материал рангоута. Владелец несет ответственность за объявление мерителю материала, из которого выполнен рангоут, с тем, чтобы можно было определить SMF.

_0108ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ПОСЛЕ ОБМЕРА

108.		Ответственность владельца после обмера.

.1		Владелец должен сообщить органу, ведающему обмером о любых изменениях, сделанных на яхте, в ее вооружении или оборудовании, которые могут изменить какой-либо из ее размеров, предусмотренных настоящими Правилами. (см.102.3A).

Такими изменениями могут быть:

A. Изменение количества или расположения или конфигурации балласта.

B. Изменение размеров или расположения цистерн, постоянных или с'емных.

C. Любые изменения в установках мотора и (или) винта.

D. Добавление, снятие или изменение расположения такелажа или снаряжения, или конструктивные переделки корпуса, которые могут влиять на дифферентовку или плавучесть яхты.

E. Перемещение любых обмерных марок, применяемых при обмере площади парусов, или любые изменения в рангоуте или в его расположении, или положения переднего штага.

F. Владелец несет ответственность за обеспечение того, что все гроты, спинакеры и стаксели с латами или с LPG больше, чем 1.3=J, оштампованы официальным штампом ORC с указанием их контролируемых размеров. Владелец несет также ответственность за обеспечение того, что эти паруса и их указанные размеры не противоречат величинам, разрешенным для них в мерительном свидетельстве. (Требование маркировки парусов должно применяться к новым парусам с 1 марта 1983 г.)

D. Изменение формы корпуса яхты путем добавления или снятия накладок, микробаллонов, обтекателей для руля и т.п. Необходимо отметить, что изменения в корпусе могут быть причиной того, что яхта потеряет преимущества, даваемые правилами IOR-IIIA, и другие возрастные привилегии, предусмотренные Правилами (см.110.3).

E.Баллы монотипов.

Если яхта имеет гоночный балл как монотип (см. часть XIII), на владельца возлагается ответственность обеспечить, чтобы яхта всегда оставалась соответствующей правилам класса. Правила класса , вместе с обычной "Описью оборудования при обмере", должны рассматриваться как стр.3 мерительного свидетельства и должны всегда находиться на яхте. Если на яхте производятся какие-либо изменения, не разрешенные правилами класса, владелец обязан информировать мерительный орган, а мерительное свидетельство тотчас же становится недействительным.

_0109ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ВО ВРЕМЯ ГОНКИ

109.		Ответственность владельца во время гонки.

.1		Владелец несет ответственность за полное понимание и соблюдение всеми членами экипажа яхты ограничений в части установки и управления парусами в соответствии с настоящими Правилами. Ниже представлен перечень этих ограничений со ссылками на конкретное правило.

A. Паруса могут быть поставлены только в пределах тех площадей, которые пред'явлены при обмере, и на борту не должно быть ни одного паруса, размеры которого превышают величины, указанные для такого типа паруса в мерительном свидетельстве, или форма или свойства которого запрещены настоящими Правилами (см.812-816 для стакселей, 817-825 для спинакеров и 851 для гротов).

B. Установка парусов и управление парусами. Ниже перечислены правила, касающиеся установки парусов и управления парусами:

стаксели (832)

прямые паруса (834)

бизань - стаксель (871)

паруса, обмеренные по рангоуту (802)

спинакеры (833, 810)

паруса для полных курсов в тяжелую погоду (835) фоки на шхунах (884,885)

Там, где размеры берутся по обмерным маркам на рангоуте, паруса не должны выходить за пределы этих ограничений.

.2		Двигатель и винт. Владелец несет ответственность за обеспечение того, что в случае запуска двигателя по какой-либо причине винт не будет вращаться.

.3		Падающие кили и подвижные выступающие части. Владелец несет ответственность за то, что во время гонки любое устройство для фиксации падающего киля или подвижной выступающей части, предусмотренное настоящими Правилами, все время находится на месте. Если во время гонки по какой-либо причине такое устройство снято, владелец должен сообщить об этом судейской коллегии по окончании гонки.

.4		Погрузка, выгрузка или перемещение балласта. Во внимание принимается пункт 22.2 "Правил парусных соревнований IYRU" "Погрузка, выгрузка или перемещение балласта. Вода. Никакой балласт, подвижный или неподвижный, нельзя загружать, выгружать или перемещать, начиная с 21 часа дня, предшествующего гонке, и до тех пор, пока яхта находится в гонке. В течение этого же времени не разрешается сливать или заливать воду, кроме употребления воды для обычных судовых нужд или откачивания трюмной воды, что разрешено в любое время".(Исключением является вода , которая может быть принята до 10-минутного сигнала в гонках на 100 миль или более). Следует иметь в виду, что ничем не оправданные количества запасов по этому правилу должны рассматриваться как балласт.

.5		Емкости. Цистерны, которые во время гонки всегда пустые, могут такими и заявляться и они должны быть пустыми во время обмера при условии, что каждое такое заявление внесено в мерительное свидетельство и владелец обязуется соблюдать эти ограничения. Одна топливная цистерна, нормальная для данной установки, должна быть пригодна для эксплуатации, если для яхты определяется EPF. Состояние такой цистерны во время обмера устанавливается правилом 202.2.1. О пустотах в киле или других выступающих частях должно быть заявлено при обмере и их следует рассматривать как емкости.

.6		Перемещение со штатного места. Передвижное оборудование, такелаж, паруса и запасы могут перемещаться со своих штатных мест только при использовании их по прямому назначению.

Штатным местом в этом отношении является такое положение какого-либо предмета, оборудования или запасов, которое сохраняется за этим предметом в течение гонки или серии гонок, когда такой предмет не используется по своему прямому назначению.

Примечание: перемещение парусов и оборудования с целью улучшения ходовых качеств запрещено и должно рассматриваться как нарушение правила 22 IYRU.

.7		Аккумуляторные батареи. Никакое устройство, помимо трюмных помп, не может быть использовано во время гонки, если для приведения в действие оно получает знергию от аккумуляторных батарей, если только это не разрешено правилом 57 "Применение ручной силы" в Правилах парусных соревнований IYRU.

.8		Максимальный вес экипажа. Если только это правило не из'ято особо по гоночной инструкции, владелец несет ответственность за обеспечение того, что вес экипажа, взвешенного в легкой одежде для улицы, на борту яхты в любой гонке не превышал веса, указанного в мерительном свидетельстве.

Этот вес вычисляется по формуле:

Максимальный вес экипажа = (74*R / C-500) / C1,

в метрах C=0.3048, в килограммах C1=2.204.

в футах  С=1.0,    в фунтах      С1=1.0.

.9		Реклама на парусах. За исключением спинакеров, размещение рекламы на парусах за пределами ограничений, содержащихся      в Приложении 14 к правилам соревнований IYRU для категории     А, запрещено на проводимых по правилам IOR cоревнованиях любой категории.

_0110ДАТА КОРПУСА

.1		Дата постройки. Под такой датой понимается месяц и год спуска яхты на воду и она определяется как дата первого кренования, если только владелец не представит документальных доказательств, что яхта была спущена на воду раньше этого срока.

.2		Дата серии. Национальный орган по обмеру может установить дату серии более раннюю, чем дата постройки яхты серийного производства, если орган будет убежден, что яхты серии строятся с небольшими допусками по шаблонам и матрицам и, что корпусные размеры и нормы Правил IOR существовавшие при начале изготовления серийных корпусов выдерживаются. Дата серии должна быть датой постройки самых первых яхт серии.

Дата серии должна основываться на серийных яхтах, построенных по рабочим шаблонам или матрицам, а не на прототипах, которые не были построены по этим самым шаблонам или матрицам.

.3		Дата измененного корпуса. С 1 января 1981 года за исключением случаев, предусмотренных ниже в п.п. А,В и С, любое произвольное изменение конфигурации корпуса яхты требует назначения даты измененного корпуса. Изменения      могут быть произведены только по предварительному разрешению регистрирующего органа и меритель должен проверить пределы предполагаемых изменений до и после работы. Дата измененного корпуса должна быть датой завершения необходимого   переобмера корпуса на берегу без извлечения преимуществ из каких-либо исключений из Правил, полученных благодаря предыдущей дате корпуса. ESDS требуется при переобмере. Исключения составляют:

А. Необходимый ремонт после повреждения, без изменения формы.

В. Устранения выявленных неровностей с целью восстановления корпуса в его первоначальном виде и сохранения даты корпуса.

С. Изменения киля, скега и руля за пределами основного корпуса, который определяется как поверхность корпуса яхты, включая транец, продолженная к диаметральной плоскости по касательной от точки последнего перегиба в киль и скег.

При модификации киля никакие изменения не должны делаться на корпусе на или снаружи батокса 0.0625*B.

При модификации скегов, расположенных далее 0.75*LOA в корму от штевня, никакие изменения не должны делаться на корпусе на или снаружи батокса 0.04*B.

До 1 января 1981 года различные правила, применявшиеся в случае любых произвольных изменений конфигурации корпуса яхты (за исключением указанных выше в п.п. А или В),которые требовали проверки путем переобмера любого из перечисленных ниже контролируемых размеров, предписывали назначение даты измененного корпуса независимо от того, изменились размеры или нет.

Контролируемыми размерами были: VHA, BHA, VHAI, BHAI, AGO, GSDA, FGO, GSDF, LBG, CMD, MD, OMD, FD, B,BWL

- как размеры корпуса. ESDS требовалось при переобмере, но не являлось контролируемым размером.

.4	Дата корпуса должна быть датой, используемой для того, чтобы определить имеет ли яхта право на применение Правил IOR-IIIA и другие преимущества, имеющиеся в Правилах, связанные с датой корпуса.

Дата корпуса должна быть более ранней из даты постройки или даты серии за исключением того случая, когда яхте присуждается дата измененного корпуса в связи с его модернизацией, которая должна быть контролируемой датой корпуса.

.5	Дата обмера на плаву. Дата обмера на плаву должна быть датой последнего случая обмера яхты на плаву.

Дата постройки яхты, вместе с датой серии и датой измененного корпуса, если они применяются, должны быть зарегистрированы и включены в мерительное свидетельство.

_0200 ПОДГОТОВКА К ОБМЕРУ

Часть II. Подготовка корпуса и вооружения	к обмеру.

201.	Общая процедура обмера. Для обеспечения правильного и беспристрастного обмера необходимо тесное сотрудничество между владельцем яхты и мерителем. Желательно, чтобы владелец был хорошо знаком со всеми положениями настоящих Правил обмера.

_0202.Процедура обмера корпуса.

Обмер корпуса проводится в два этапа:

.1 На берегу.  Основные размеры корпуса должны быть

измерены на яхте, поставленной на ровный киль. Дифферент должен быть приблизительно тот же, что на плаву в обмерном состоянии. Яхта, у которой дифферент на берегу отличается от дифферента на плаву более чем на 1 градус ( определяется по разности TRIM/LBG-0.0175), подвергается штрафу согласно 105.3 I., см. также 107.1.

.2 На плаву. Остойчивость при креновании, высота надводного борта и ширина по ватерлинии измеряются на яхте, находящейся в обмерном состоянии на плаву. Одновременно должен измеряться и записываться как SG удельный вес воды. Воду следует брать с глубины 1 фут. Владелец или его представитель приводит яхту в обмерное состояние, следуя процедуре, описанной ниже.

"Опись оборудования при обмере", представленная в приложении 3, должна использоваться, чтобы обеспечить и зафиксировать согласие с данными требованиями во время обмера на плаву. Никакие замены производить не разрешается.

.1A. Яхта должна быть укомплектована и оборудована для плавания. Весь стоячий такелаж и относящиеся к нему дельные вещи, используемые во время гонки, должны быть закреплены на своих штатных местах. Бегучий такелаж впереди мачты и все фалы и топенанты должны быть проведены к основанию мачты и выбраны втугую. Все остальные части бегучего такелажа позади мачты должны быть проведены к своим самым задним положениям и выбраны втугую. Все концы фалов должны быть проведены к своим обычным штатным местам. Любой фал можно использовать в качестве топенанта.

.2A. Один комплект шкотов и брасов и любого бегучего такелажа, который не несется постоянно на рангоуте, и другое съемное палубное оборудование, используемое на яхте во время плавания, должны быть уложены позади мачты на полу каюты.

B. Гики должны быть закреплены в нижних точках P, PY, PSF, H или HY, в зависимости от вооружения яхты. Любой спинакер-гик (гики) на палубе должен находиться на своем обычном месте хранения. Мачты должны быть наклонены в корму до предела своих регулировок. Если этот предел находится впереди вертикали, мачта должна быть установлена вертикально.

C После 1 января 1988 года при обмере на борту не должно быть парусов. Для яхт, обмеренных до 1 января 1988 года могут быть сохранены результаты обмера с парусами на борту в соответствии с приложением 7.

D. Все матрацы, диванные подушки и обычные подушки должны быть на борту во время обмера и должны находиться на своих штатных местах. Навигационное и камбузное оборудование должно быть на борту, а все перемещаемое оборудование, расположенное обычно позади самой передней мачты, должны быть на своих обычных во время гонки местах. Все перемещаемое оборудование, обычно расположенное в носовой части, при обмере должно находиться на полу каюты позади самой передней мачты, если в этом правиле не оговорено иначе.

E. На борту не должно быть одежды, постельных принадлежностей, пищи, запасов, тузика, флагштока для спасательного круга (см.11.52 "Специальных правил по минимальному оборудованию и нормам снабжения") или спасательных плотов.

F. Дополнительное оборудование, находящееся на борту во время обмера, должно быть перечислено в "Описи оборудования при обмере".

G. При обмере нос яхты не должен быть оттянут вниз	швартовым концом.

H. Балласт должен быть прикреплен к деталям корпуса и запечатан так, чтобы он не мог передвигаться.

Якоря и цепь должны быть закреплены в ясно отмеченных местах. Яхта должна быть обмерена по крайней мере с одним якорем (когда яхта должна нести впоследствии какие-либо дополнительные якоря, чтобы выполнить предписанные инструкции (по гонкам), эти якоря должны быть надлежащим образом закреплены впереди передней мачты во время гонки). Батареи должны находиться на своих надлежащих местах. Вышеупомянутые предметы должны находиться на своих штатных местах и не перемещаться с них, за исключением того, что якорь и цепь могут быть перемещены с целью постановки на якорь.

Веса этих предметов и удаление их от форштевня должны быть записаны в "Описи оборудования при обмере" (Если высота места расположения необычна, это должно быть отмечено).

Якорный трос не должен находиться впереди передней мачты.

I. Цистерны: водяные, топливные (включая баллоны со сжатым газом) и отстойные. Состояние цистерн должно быть таким, которое будет давать максимальный гоночный балл. Это может потребовать, чтобы все цистернs были заполнены, все пустые или некоторые заполнены, а некоторые пустые. Эластичные цистерны запрещены в местах, где цистерны должны быть заполнены. При обмере на плаву цистерны должны быть либо полностью заполнены и запрессованы, либо пустые. Это относится как к стационарным, так и к переносным цистернам. Во время обмера переносные цистерны должны быть закреплены в четко помеченных местах. Они не должны перемещаться с этих мест во время гонок. Обычно пустые цистерны впереди и полные сзади дают максимальный гоночный балл. Если существуют сомнения по поводу правильного состояния цистерн, меритель должен получить от владельца или строителя подписанное ими заявление, содержащее их обдуманное мнение по поводу правильного состояния цистерн. Такое заявление следует получить, если некоторые цистерны расположены в интервале расстояний от 0.65*LBG до 0.75*LBG позади FGS или, если расположение цистерн необычно.

J.Гидравлические системы, включающие гидравлические цистерны, должны быть полными при обмере и должны оставаться полными во время гонок.

K.Трюмы и другие участки, где может скапливаться вода, должны быть осушены. Не должно быть предпринято никаких попыток для искусственного увлажнения палубы, вооружения, оборудования и устройств.

L.Во время обмера на плаву на борту не должно быть людей.

M.Шверт (ы) и падающие кили должны быть полностью подняты. Если во время гонки какой-либо падающий киль или подвижная выступающая часть фиксируется в соответствии с 517 или 502.3), то во время обмера он также должен быть зафиксирован и фиксирующее устройство должно быть на месте.

N.На мачтах и гиках в надлежащих местах должны быть нанесены обмерные марки.

O.Если двигателем на яхте является подвесной мотор и он должен быть на борту во время гонки, то он должен быть обеспечен соответствующим ящиком и (или) кронштейном для крепления. Во время обмера и на

все время гонки мотор должен находиться в этом месте. При креновании или перекреновании любой яхты после 1 января 1984 г. место хранения мотора должно быть таким, чтобы центр тяжести мотора не находился впереди самой передней мачты. Состояние топливного бака должно соответствовать приведенному выше подпункту I.

_0203.Процедура обмера парусов.

Все паруса должны быть доступны мерителю для обмера или для контроля указанных на штампе размеров.

Необходимые размеры всех парусов измеряются при таком натяжении между обмерными точками, при котором устраняются все складки на линии измерения, и так, что между обмерными точками находится измеряемый отрезок ткани. Обмерными точками в углу паруса являются пересечения продложений прилежащих сторон паруса,за исключением фалового угла стакселя, который определяется в соответствии с приведенными ниже рисунками. Для всех стакселей,кроме штормовых,обмерной точкой в фаловом углу,является верхняя точка паруса.Для штормового стакселя обмерной точкой в фаловом углу является либо верхняя точка паруса, либо пресечение прилежащих шкаторин (которая ниже). Все другие обмерные точки должны находиться на крайних внешних кромках растительного или стального троса или материала паруса.

_0204.Обмерные марки.

Измерения могут быть выполнены между границами, обозначенными марками черного или другого контрастного цвета, только в том случае,если эти марки во время обмера находятся на своих местах. Если измерения проведены по таким маркам,то перемещение этих марок или их недостаточная видимость во время гонки сделает мерительное свидетельство недействительным.

_0205.Материал балласта.

Никакая яхта не может быть обмерена, классифицирована или допущена к гонкам по настоящим Правилам, если она имеет фальшкиль или балласт из материала с плотностью больше, чем у свинца.

_0206.Тип корпуса.

Эти Правила длжны быть использованы для обмера только однокорпусных яхт. Корпуса, у которых глубина трюма

в любом сечении уменьшается по направлению к диаметральной плоскости, не должны, следовательно, обмеряться по этим Правилам.

_0207.Бульб-киль.

Никакая яхта не должна обмеряться,получать мерительное свидетельство или участвовать в гонках по настоящим Правилам, если толщина киля увеличивается с увеличением глубины за исключением случая,когда во всех сечениях ниже точки, в которой толщина киля начинает увеличиваться с увеличением глубины:

1.Охват киля не содержит впадин ниже точки максимальной толщины.

2.Прямая линия, соединяющая внешнюю точку на самой нижней линии максимальной толщины и точку в диаметральной плоскости, расположенную над точкой максимальной глубины на расстоянии, равном максимальной толщине киля, находится целиком внутри киля.

_0208.Поверхность корпуса.

Никакая яхта не может быть обмерена,классифицирована и допушена к гонкам по настоящим Правилам, если она имеет особую текстуру поверхности корпуса или выступающих частей, которая уменьшает или могла бы уменьшить сопротивление.

_0209.Запасной раздел.

_0210.Разрешенные материалы для яхт с гоночным баллом менее 25 футов.

За исключением случаев, предусмотренных ниже в 210.2. никакая яхта с гоночным баллом менее 25.0 футов(7.62 м) не может иметь действительное мерительное свидетельство или участвовать в гонках по правилам IOR, если в конструкции корпуса, выступающих частей, палубы, палубного оборудования, такелажа, рангоута, деталей его крепления, внутренних соединений и столярных изделий используются любые материалы, кроме разрешенных ниже в 210.1.

1.Разрешенные материалы.

А. Дерево, армоцемент и неармированный пластик.

B. Пластик, армированный волокнами любого из следующих материалов: стекло, полиэфир, полиамид, полиэтилен, арамид и натуральные волокна. Исключением являются спинакер-гики, в которых могут использоваться углеродные волокна.

С. Железо, сталь, свинец, медь и их сплавы, бронза, латунь, монель и алюминий серий 5000 и 6000.

D.В качестве заполнителей в трехслойных конструкциях обшивки, палубы и внутренних столярных изделий только дерево или пенопласт номинальной плотностью не менее		70 кг/куб.м(4.4 фунта/куб.фут).

Е. За исключением спинакер-гиков, там где пластик используется в качестве конструкционного материала корпуса, палубы, выступающих частей или рангоута, допустимы следующие пределы температуры и давления полимеризации:

Воздействующее извне тепло не должно превышать 	60 град.С(140 град.F).

Воздействующее извне давление не должно превышать окружающего атмосферного давления, действующего при применении вакуумного мешка.

2.Сроки применения.

А. Для всех яхт с датой постройки июль 1990 г. или позднее, изложенные выше ограничения применяются за исключением того, что для яхт с датой постройки апрель 1991 или ранее ограничения не применяются для внутренних соединений и столярных изделий.

В. Для всех яхт, начиная с календарной даты 01.01.90,изложенные выше ограничения применяются при добавлении или замене деталей. За исключением ремонта при повреждении корпуса, палубы или выступающих частей с использованием подобных материалов, ограничения применяются также к модификациям.

С. Для яхт с датой постройки 1/1990 или позже, в отношении которых национальный орган получил документальное подтверждение того, что постройка корпуса начата до календарной даты 01.91.90,ограничения не должны применяться к корпусу, палубе или выступающим частям, но при условии, что дата постройки ранее июля 1990.

D Для лат и головных дощечек парусов ограничения должны применяться к парусам, латам и фаловым дощечкам, обмеряемым 01.01.92 или позже.

Любые вопросы, относящиеся к применению правил 210,должны

адресоваться Главному мерителю ORC в соответствии с 101.IOR.

_0300.Часть III. Обмер корпуса.

301.		Длина наибольшая (LOA). Наибольшая длина яхты измеряется включая весь корпус, но без рангоута или выступающих частей, закрепленных на корпусе, таких, как бушприт,выстрел, площадка и т.п.

Наибольшая длина яхты измеряется между:

.1		Самой передней из находящихся впереди следующих		точек:

A.Форштевнем яхты, независимо от того вступает он	над уровнем палубы или нет.

B.Фальшбортом яхты, если он продолжается выше штевня.

.2		Крайней точкой кормы, лежащей на корпусе, фальшборте или гакаборте яхты, независимо от того выше или ниже уровня палубы она находится. Привальные брусья на корме должны быть включены в обмер. Если руль и (или) буксирное устройство выступают назад за эту точку, они не включаются в обмер.

_0302.Точка борта.

Точка борта в любом обмерном сечении определяется по следующим правилам.

.1		Точкой борта обычно является самая низкая точка на верхней части корпуса, где касательная к корпусу может быть проведена под углом 45 градусов относительно горизонта. Однако, точкой борта нельзя считать точку, лежащую выше точки пересечения поверхности борта с самым нижним уровнем палубы или его продолжением. Если на яхте установлен фальшборт или привальный брус, они не должны приниматься во внимание при определении точки борта.

.2	Если фальшборт является плавным продолжением поверхности борта яхты, точка борта берется на поверхности корпуса на уровне, где продолжение поверхности палубы выходит через фальшборт.

.3	Если точка борта, определенная как указано выше в 302.1 или 2, в каком-либо обмерном сечении находится на расстоянии, больше чем 0.05*BMAX внутрь от вертикальной касательной к корпусу, то точкой борта в этом сечении следует считать такую точку на корпусе, которая расположена на расстоянии 0.05*BMAX внутрь от вышеупомянутой вертикальной касательной.

.4	Под фальшбортом понимается любое ограждение или часть поверхности борта, простирающиеся выше самого нижнего уровня палубы.

Уровнем палубы в любом поперечном сечении следует считать самый нижний уровень, по которому яхту можно считать водонепроницаемой в данном сечении. На уровне колодца или кокпита точка борта должна быть взята на фальшборте при условии, что последний во всех отношениях является плавным продолжением поверхности корпуса. Линия борта на фальшборте должна быть плавным продолжением линии борта впереди и позади кокпита или колодца.

_0303.Линия борта.

Линия борта представляет собой линию, проходящую через точки борта, определенные выше в 302. Линию борта, определенную таким образом, применяют для всех измерений по настоящим Правилам за исключением тех случаев, когда требуется использовать расчетную линию согласно правилу 304. На яхтах, у которых палуба плавно переходит в изогнутый транец, кормовой конец линии борта принимается там, где корма уходит вниз от линейки, положенной на палубу на линии борта. Неглубокая ступенька, желобок или подобный разрыв, сделанный для обозначения точки, от которой транец опускается вниз, с целью указания положения заднего конца линии борта, не требует применения правила	304(см. ниже).

_0304.Расчетная линия борта.

Изменения в уровнях палубы могут привести к тому, что линия борта будет представлять собой ступенчатую линию или линию с двойным изгибом. Если такое изменение уровня лежит в пределах

0.25*LOA от переднего или заднего конца линии борта, определенной согласно 303, может оказаться необходимым установить расчетную линию борта втой оконечности яхты, где имеется такое изменение уровня палубы. Для установления и использования при обмере расчетной линии борта применяются следующие правила:

.1	Расчетная линия борта представляет собой плавное продолжение линии борта на уровне нижней палубы, проведенное без двойного изгиба. Расчетная линия борта относится только к той оконечности яхты, где имеется изменение уровня палубы.

.2	Если повышение уровня палубы имеет место внутри сечения наружного охвата в той или иной оконечности яхты, то все размеры для сечения внутреннего охвата в этой оконечности яхты должны быть

взяты относительно расчетной линии борта.

.3	Если понижение уровня палубы имеет место в пределах 0.25*LOA от переднего или заднего конца линии борта, то все размеры для длины охвата и измерения в сечении охвата берутся относительно расчетной линии борта в зтой оконечности яхты. В этом случае уровень палубы, используемый для определения BSC в 317 и FJ в 328.8, должен быть взят относительно расчетной линии борта.

.4	Если для обмера в каком-либо сечении используется расчетная линия борта, то расстояния по вертикали от расчетной линии борта до точки борта ( определенной согласно 392) в этом сечении должны быть вписаны как RSBS (от 1 до 6).

_0305.Прерывистые линии борта.

Необычный надводный борт или линия борта в точке обмера B могут искусственно увеличить B. Если это имеет место, то должны применяться положения правила 317.

_0306.Положение охватов.

Охваты корпуса должны быть измерены в разных точках на корпусе с тем, чтобы установить точное положение сечений охватов, определение которым дано в 311.

_0307.Обмер охватов.

Охваты корпуса представляют собой цепные охваты. Они измеряются от линии борта или от расчетной линии борта на одном борту яхты до линии борта или до расчетной линии борта на другом борту. Точки борта и самая нижняя точка охвата в диаметральной плоскости яхты должны лежать в одном и том же вертикальном поперечном сечении яхты. Линия охвата представляет собой кратчайшее расстояние между этими точками и все впадины, за исключением указанных в 307.3 и 308, не должны приниматься во внимание.

.1	Привальные брусья и подобные им выступы на корпусе не входят в охват и линия охвата должна проходить через них.

.2	Нельзя измерять охват в таком сечении, где действительный охват, проходящий по кратчайшему расстоянию между двумя точками, пересекает кромку транца. В таких случаях следует применять разность охватов (GD).

.3	Если охват приходится брать в сечении, где профиль яхты внизу имеет обратную и резкую кривизну в связи с образованием скега, дейвуда или другой подобной выступающей части (сюда относится также руль, который плавно переходит в сечение яхты или по ширине превышает 0.08*B), охват должен измеряться не вокруг нижней точки такого выступа, а так, как это определено в 308. Чтобы условия этого подпункта были применимы, необходимо также, чтобы вертикальный размер выступающей части, расположенной ниже точки пересечения обвода корпуса с батоксом на 0.04*B, был больше, чем 0.02*B.

_0308.Обмер охвата в сечении, где имеется скег.

Длина охвата определяется в двух частях на каждом борту яхты. Общая длина охвата является суммой этих четырех частей.

.1	Обмеряемая часть измеряется на каждом борту яхты от линии борта или от расчетной линии борта до батокса, проведенного на расстоянии 0.04*B от диаметральной плоскости яхты. Точки борта и точки на батоксе должны лежать в одном вертикальном поперечном сечении яхты. Между этими точками нить охвата должна проходить по кратчайшему расстоянию и никакие впадины не должны приниматься во внимание.

.2		Расчетная часть вычисляется на каждом борту яхты. Она представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника,имеющего основание, равное 0.04*B, и у которого известен угол. Этот угол образован горизонталью и касательной к профилю обмерного сечения в точке,находящейся на батоксе 0.04*B, однако для расчета этот угол никогда не должен быть взят больше 45 градусов (см.приложение 2 Инструкции о порядке введения международных правил обмера IOR-89).

_0309.Установление обмерных сечений.

309.		Обмерные сечения представляют собой вертикальные поперечные сечения, расположенные под прямым углом к диаметральной плоскости яхты. Обмерные сечения на яхте устанавливаются, как показано ниже.

_0310.Сечение BMAX.

Сечение BMAX устанавливается в месте, где ширина яхты, за исключением любых привальных брусьев

или посторонних местных предметов, является наибольшей. Максимальная ширина в этой точке записывается как BMAX.

_0311.Сечения охватов.

.1		В носовой части должны быть два сечения охвата.

A. Сечение переднего охвата (FGS). FGS устанавливается в месте, где длина охвата в соответствии с 307 равна 0.5*B (для определения B см.317).

B. Сечение внутреннего переднего охвата (FIGS).

FIGS устанавливается в месте, где длина охвата равна 0.75*B (однако см.ниже 311.1.C).

C. Если в профиле, на который попадает сечение FIGS, имеется впадина, то эта впадина должна быть перекрыта, но так, чтобы верхний конец перекрытия не находился впереди FGS.

Сечение внутреннего переднего охвата должно проходить через нижнюю точку касания прямой линии, используемой для перекрытия впадины, с линией профиля. Измеряется длина охвата в этом сечении. Разница между измеряемой длиной охвата и 0.75*B записывается как разность внутренних передних охватов (GDFI). GDFI =измеренная длина охвата-0.75*В. Если FIGS устанавливается по 311.1.B, то GDFI записывается равным нулю. Если правило 311.1.D применимо, GDFI может быть отрицательным.

D. Если яхта имеет бульбообразную носовую часть или если FGS расположено на месте углубления на форштевне, FIGS должно измеряться в соответствии с правилом 311.1C, за исключением того случая, когда бульб выступает вперед от нормального положения переднего охвата, равного 0.5*B. В этом случае за положение FGS принимается передний конец бульба. Кроме того GSDF берется равным нулю, что, в свою очередь, обращает в нуль FOC. Для этого же случая FF, FFI и FJ должны измеряться у переднего конца линии борта нормальной палубы.

.2 В кормовой части должны быть два сечения охвата (исключение составляют яхты с транцевой кормой, для которых см. приложение 7).

A. Сечение заднего охвата (AGS). AGS устанавливается в месте, где длина охвата равна 0.75*B   ( или 0.75*B+GD, см. ниже 311.3).

B. Сечение внутреннего заднего охвата (AIGS) устанавливается в месте, где линия охвата равна 0.875*B+GD, если эта разность использовалась

при определении положения сечения AGS.

C. Если после того, как установлен внутренний задний охват (как сказано выше в П. В.), GSDA окажется меньше 0.1*(B+GD), то положение охвата AIGS необходимо переместить, взяв GSDA не

меньше, чем 0.1*(B+GD). Длина охвата в этом случае должна измеряться, как сказано в 307, и она записывается как GLAI (длина внутреннего заднего охвата). (Когда охват определяется как в П.B

см. выше, GLAI записывается равной нулю). Это правило (П.С.) не применяется для яхт с датой корпуса 12/1978 или раньше.

.3 Разность охватов (GD). Если задний охват длиной 0.75*B не попадает на корпус яхты или пересекается с транцем, то охват должен быть взят как можно ближе к корме и это положение охвата записывается как AGS. Положение заднего охвата не может быть установлено в корму от заднего конца линии борта, определенного в 303.Измеряется длина этого охвата и разница между его длиной и 0.75*B записывается, как разность охватов (GD). В этом случае сечение внутреннего охвата, AIGS, устанавливается длиной охвата 0.875*B+GD.

(Заметьте, что длина внутреннего заднего охвата всегда будет на 0.125*B больше длины заднего

охвата). На яхтах, где не требуется GD, эта величина записывается равной нулю.

.4 Если какое-либо сечение охвата попадает на скег, то сечение AGS не должно находиться позади места, где задняя ширина (BA) меньше 0.3*B.

312. Исключенное правило. См. приложение 7.

313.Сечения глубины.

Должно быть два сечения глубины.

.1		Сечение передней глубины (FDS) устанавливается позади FGS на одной четверти горизонтального расстояния между FGS и AGS.

.2		Сечение средней глубины (MDS) устанавливается позади FGS на половине горизонтального расстояния между FGS и  AGS.

_0314.Предел длины позади (LLA).

LLA определяется как вертикальное поперечное сечение, расположенное как указано ниже.

.1 Кроме случаев, рассмотренных ниже в 314.2 и .3, LLA должно располагаться у самой задней части корпуса, исключая руль, либо выше, либо ниже ватерлинии.

.2 Если транец яхты имеет наклон назад от своей нижней точки, то LLA должно располагаться позади этой нижней точки транца на расстоянии по горизонтали, равном половине горизонтального расстояния от нижней точки транца до самой задней точки яхты на уровне палубы.

.3 На яхтах с транцевой кормой (см. приложение 7) LLA должно располагаться в сечении AGS.

_0315.Сечение максимальной осадки.

Сечение максимальной осадки устанавливается в точке измерения осадки корпуса, как определено в 324. Для яхт с постоянным килем, у которых основание киля горизонтально, сечение максимальной осадки должно располагаться в самой передней точке максимальной осадки, определенной согласно правилу 324, или в сечении средней глубины (MDS), если это сечение находится позади этой самой передней точки.

_0316.Сечение винта.

Сечение винта устанавливается в месте пересечения оси гребного вала с осями лопастей винта (раскрытых, если винт имеет складные лопасти).

_0317.Определение поправки на линию борта (BSC).

BSC определяется в сечении BMAX как вертикальное расстояние на которое линия борта находится выше прямой линии, соединяющей точки на уровне линии борта в передней и задней оконечности яхты. При необходимости должны использоваться расчетные линии борта. На яхтах, имеющих обратную погибь палубы или ступенчатую линию борта, BSC должна измеряться, но ее никогда не следует брать меньше нуля. На яхтах с прямой или вогнутой линией борта BSC должна быть равна нулю.

Может оказаться необходимым определить задний конец линии борта перед определением BSC.

0318.Определение BBS.

.1 BBS представляет собой расстояние по вертикали от линии борта до точки, в которой или ниже которой измеряется обмерная ширина B. Кроме случаев, рассмотренных ниже в 318.2 для яхт с большой кривизной поверхности в плоскости измерения B, BBS определяется как BBS=(BMAX/6.0)+BSC.

.2 Если радиус кривизны поверхности корпуса в вертикальной плоскости сечения BMAX меньше 0,1*BMAX в любой точке, расположенной ниже уровня максимальной ширины и выше точки, находящейся ниже линии борта на высоту 0.2*BMAX-BBS, то BBS должно быть равно 0.18*BMAX+BSC.

_0319.Определение B.

.1	Обмерная ширина (B) представляет собой максимальную ширину корпуса, измеренную в сечении BMAX, но не выше чем в точках, расположенных на расстоянии BBS ниже линии борта.

.2	Если на горизонтальной плоскости, проведенной	через точку обмера B, определенной согласно 319.1, в пределах расстояния 0.25*BMAX в нос и корму от этой точки радиус кривизны поверхности корпуса в этой горизонтальной плоскости в какой-либо точке меньше 0.1*BMAX, тогда обмерная ширина B должна определяться как указано ниже.

Ширина измеряется согласно 319.1, но в сечениях, расположенных на расстоянии 0.25**BMAX в нос и

корму от BMAX, обмерная ширина B должна быть средней величиной этих двух ширин.

Для яхт с датой корпуса 1/1985 или позже, обмерная ширина должна браться равной 0.8 от ширины, измеренной согласно 319.1.

_0320.Определение BWL.

BWL представляет собой ширину по ватерлинии в сечении BMAX, когда яхта находится на плаву в вертикальном положении с дифферентом, при котором измерялись высоты надводного борта и проводилось кренование.

Если применимы указанные ниже в пунктах .2,.3 и .4 ограничения, то BWL должна определяться по измерениям, проведенным на плаву в соответствии с этими пунктами. На яхтах с датой корпуса 12/1981 или ранее BWL должна быть измерена на плаву, если только не проведены измерения, указанные ниже в пункте.1. Для яхт с датой корпуса 1/1985 или позже, если применимы ограничения пункта .2 BWL должна находиться из измерений на плаву в соответствии с этим пунктом.

.1 За исключением случаев, описанных выше, с 1 января 1982 г. BWL должна рассчитываться по формуле правила 1006 с использованием следующих размеров.

A. FBM, вычисленная в соответствии с правилом 1005.3

B. Ширины по пробным ватерлиниям, TWL(1-5). Эти величины должны быть ширинами яхты в сечении BMAX, измеренными ниже линии борта на расстояниях, выбранных таким образом, чтобы измеренная на плаву ширина по ватерлинии находилась между ними.

C. WLH1.Расстояние от линии борта до самой верхней из пробных ватерлиний должно быть записано как высота первой ватерлинии WLH1.

D. Остальные четыре ширины должны быть измерены через равные промежутки вниз от WLH1. Расстояния по вертикали между этими ширинами должны быть записаны как VSW. VSW должно равняться 50мм.

.2 На остроскулых яхтах, как сказано ниже, или на яхтах с датой корпуса 12/1978 или ранее, когда радиус кривизны поверхности корпуса в сечении BMAX меньше, чем 0.1*B, на вертикальном расстоянии не более 0.02*B от ватерлинии, ширина должна быть измерена на расстоянии 0.02*B выше и ниже ватерлинии. Ширина по ватерлинии должна равняться среднему значению этих двух величин.

Яхта определяется как остроскулая, если она имеет скулу с радиусом кривизны 0.1 фута (0.0305 м) или меньше и эта кривизна простирается непрерывно от FDS до AGS или исчезает в диаметральной плоскости яхты.

.3 На любых других яхтах, в случае , когда радиус кривизны поверхности корпуса в вертикальном сечении BMAX между батоксом 0.25*B и точкой 0.17*BMAX ниже линии палубы меньше 0.1*B, BWL должна измеряться как сказано ниже:

A.  Меритель должен искать шагами размером 0.1*B впереди и позади до тех пор, пока не определит позиции, в которых такой радиус не встречается. Он не должен, однако, идти дальше, чем 0.25*LOA вперед или назад от положения BMAX. Расстояния между этими положениями вперед и назад от положения BMAX должны быть записаны как SBWF и SBWA.

B.  Ширина ватерлинии должна быть измерена в этих позициях и BWL определяется как среднее значение этих двух величин.

C. На яхтах с датой корпуса 1/1985 или позже, BWL должна браться равной 0.8 от ширины ватерлинии, найденной согласно 320.1.

.4 Если радиус кривизны корпуса в плоскости ватерлинии меньше 0.1*B в какой-либо точке в пределах расстояния 0.25*BMAX в нос и корму от сечения BMAX, ширины должны измеряться на ватерлинии в сечениях, расположенных на расстоянии 0.25*BMAX в нос и корму от сечения BMAX и BWL должна быть средней величиной этих двух ширин. На яхтах с датой корпуса 1/1985 или позже, BWL должна браться равной 0.8  от ширины по ватерлинии, найденной согласно 320.1.

.5 Если применены оба условия, приведенные выше в .2 и .4 или .3 и .4, то BWL должна быть равна меньшей из BWL, определенных в соответствии с этими подпунктами.

Примечание СТК ФПС СССР. 0.8 от ширины, указанной в 319.2 и 320.3C относятся к яхтам, имеющим малые радиусы, определенные в 319.2 и 320.3

_0321.Ширина в носу и в корме.

Ширины в носу и в корме, измеряемые в сечении охвата, должны быть равны максимальной ширине корпуса, измеренной не выше линии борта или расчетной линии борта в данном сечении, исключая любые посторонние местные предметы, например, привальные брусья.

.1 Передняя ширина (BF) равна ширине в сечении FGS	(однако см. ниже 321.2.).

.2 Внутренняя передняя ширина (BFI) равна ширине в сечении FIGS. Если BF больше BFI, то в формуле для FOC значение BF должно быть заменено на BFI.

.3 Задняя ширина (BA) равна ширине в сечении AGS(однако см. ниже 321.4).

.4 Внутренняя задняя ширина (BAI) равна ширине в сечении AIGS. Если BA больше  BAI, то в формуле для ADCG значение BA должно быть заменено на BAI.

_0322.Высоты по вертикали.

.1 Высоты по вертикали в корме применяются для того, чтобы приблизительно определить наклон кормового свеса яхты в сечениях задних охватов. Высота по вертикали представляет собой вертикальное расстояние между линией борта или расчетной линией борта и самой нижней частью корпуса яхты в одном и том же вертикальном сечении. При этом обычно, хотя и не обязательно, самая нижняя точка лежит в диаметральной плоскости.

.2 Задняя высота по вертикали (VHA).

A. Там, где устанавливается задний охват в соответствии с 307 VHA будет высотой, измеренной от линии борта или расчетной линии борта до наинизшей точки корпуса в AGS.

B. Там, где измеряется задний охват в соответствии с 308, VHA будет измеряться в два этапа. Высота измеряется от линии борта или расчетной линии борта до линии батокса 0.04*B используемой для определения охвата. К этому измерению должна быть добавлена вычисленная вертикальная сторона треугольника, используемого для определения расчетной части охвата.

.3 Задняя внутренняя высота по вертикали (VHAI).

A. Когда оба охвата измеряются в соответствии с 307 и нет впадин в профиле к корме от AIGS, VHAI 	будет высотой от линии борта или расчетной линии борта до наинизшей точки корпуса в AIGS.

B. Когда любой из задних охватов измеряется в соответствии с 308 или имеется вогнутость в профиле в корму от AIGS, или дата корпуса 1/1981 и позже, VHAI должен вычисляться из высот по батоксам по формуле, приведенной ниже в 323.

_0323.Высоты по батоксам.

Могут использоваться для того, чтобы приблизительно определить наклон кормы яхты. Они должны измеряться, когда любой из задних охватов измеряется в соответствии с 308 (охват измеряется на скеге), или имеется вогнутость в профиле кормы сзади AIGS или дата корпуса 1/1981 и позже.

.1 Задняя высота по батоксу (BHA) представляет собой вертикальное расстояние, измеренное от линии борта или расчетной линии борта до батокса 0.15*B в сечении AGS.

.2 Внутренняя задняя высота по батоксу (BHAI) представляет собой вертикальное расстояние, измеренное от линии борта или расчетной линии борта до батокса 0.15*B в сечении AIGS.

.3 Внутренняя задняя высота по вертикали (VHAI)определяется по формуле: 		VHAI=VHA+(BHAI-BHA).

.4 С 1 января 1984 года радиус кривизны корпуса в сечении внутреннего заднего охвата (AIGS) между батоксами 0.1*B и 0.2*B должен измеряться с помощью шаблона ORC. Приспособление должно прикладываться в сечении AIGS, но перпендикулярно к поверхности корпуса. Если измеренный радиус кривизны меньше 0.15*B, то CCAI=0.02*B.

Если радиус кривизны 0.15*B  или больше, то CCAI=0. Если малый радиус приходится на скулу (см.202.2), то CCAI=0.

_0324.Определение DM.

DM определяется как вертикальное расстояние от ватерлинии до самой нижней точки на постоянном киле, корпусе, скеге или руле - что глубже. Расстояние от такой точки до линии борта в этом сечении измеряется как полная измеренная осадка (DMT). DMS есть расстояние от этой нижней точки до базовой линии, использованной при обмере на берегу. DM должно быть вычислено по формуле 1005.3.

.1 Поправка на измеренную осадку (DMC). Для яхт со швертом или падающим килем DMC определяется как вертикальное расстояние от нижней обмерной точки DM до точки на киле или корпусе, расположенной в сечении максимальной толщины шверта или падающего киля при их полностью опущенном состоянии, и отстоящей от диаметральной плоскости на расстоянии, равном 2.5* максимальной толщины шверта. Для яхт с постоянным килем DMC должно быть равно нулю.

_0325.Определение PD.

PD определяется как вертикальное расстояние от вала винта до ватерлинии. Расстояние от этой точки до

точки на линии борта в этом сечении определяется как общая глубина гребного винта (PDT). PDS это углубление ступицы гребного винта от горизонтального базового уровня, используемого при обмере на берегу. ESDS это расстояние от внутреннего конца ESL до базового уровня. PD и ESD (см. 609.2.H.) определяется по формулам в 1005.3.

_0326.Измерения в сечении глубины.

.1 Глубины должны измеряться на обоих бортах яхты для определения средней величины.

A.В сечении передней глубины.

Определение передней глубины (FD). FD измеряется вертикально от линии борта до точки на наружной поверхности обшивки яхты в сечении, смещенном на 0.1*B от диаметральной плоскости яхты.

B.В сечении средней глубины.

.1	Определение OMD. OMD измеряется вертикально от линии борта до точек на наружной поверхности обшивки яхты в сечении, смещенном на три восьмых B от диаметральной плоскости.

.2	Определение IOMD. IOMD измеряется как и OMD, но до точек, отстоящих на пять шестнадцатых B от диаметральной плоскости.

.3	Определение MD. MD измеряется как и OMD, но до точек в сечении, отстоящих на одну четвертую B от диаметральной плоскости.

.4	Определение IMD. IMD измеряется как и OMD, но до точек, отстоящих на три шестнадцатых B от диаметральной плоскости.

.5	Определение CMD. CMD измеряется как и OMD, но до точек отстоящих на одну восьмую B от диаметральной плоскости.

.6	Определение ICMD. ICMD измеряется как и OMD, но до точек, отстоящих на одну шестнадцатую B от диаметральной плоскости.

C. Высоты точек на корпусе и линии борта должны измеряться от горизонтального базового уровня, используемого при измерениях на берегу. Величины FD, OMD, IOMD, MD, CMD и ICMD должны находиться путем вычисления.

.2 Радиус кривизны. На яхтах с датой корпуса 1/1980 и позже радиус кривизны по нормали к поверхности корпуса с каждой стороны яхты должен проверяться в местах измерения глубины между точками, расположенными на расстоянии BMAX/6 ниже кромки борта и точками перехода к килю или расположенными в диаметральной плоскости. Проверка должна выполняться с использованием специального инструмента, одобренного ORC.

A.В сечении передней глубины.

Если радиус кривизны меньше, чем 0.1*B - 0.4 ft (0.1*B - 0.12192 м), величина CCF должна быть 0.01*B.

B.В сечении средней глубины.

Если радиус кривизны получается меньше, чем 0.1*B, в любой точке сечения, то величина соответствующей поправки CCIC,CCC,CCIM,CCM,CCIO или CCO к ближайшей измеряемой глубине должна быть .005*B. Если имеется более одного участка с меньшим радиусом кривизны в сечении, то более одной поправки должно быть установлено величиной 0.005*B.

Для яхт с датой корпуса 11/87 или позже должен проверяться радиус кривизны по нормали к поверхности корпуса в продольных сечениях, проходящих через обмерные точки CMD и MD.Если в какой-либо точке будет обнаружен радиус кривизны менее 0.1*В,то 0.0005*В должно быть прибавлено к CCC и/или CCM.

C. Применение.

.1 Если меритель найдет радиус, меньший предельного, он должен указать соответствующую глубину для исправления. Компьютер будет использовать указанную величину поправки при вычислении погруженной глубины (см.335) и затем выдаст распечатку, что соответствующие глубины были исправлены.

.2 Если нет исправлений, величины CCF, CCIC, CCC, CCIM,CCM,CCIO и CCO должны быть равны нулю.

.3 Исправления не должны применяться в случае малого радиуса на скуле(320.2).

_0327.Измерения длин.

327.	Размеры по длине определяются как горизонтальные расстояния между обмерными сечениями.

Приведенные ниже размеры по длине должны измеряться и записываться как:

.1	Длина наибольшая (LOA). LOA есть горизонтальное расстояние между передней и задней обмерными точками яхты, определенными согласно 301.

.2	Длина носового свеса (FGO). FGO есть горизонтальное расстояние между передним концом LOA и сечением переднего охвата (FGS).

.3	Длина кормового свеса (AGO). AGO есть горизонтальное расстояние между задним концом LOA и сечением заднего охвата (AGS).

.4	Расстояние между сечениями охватов (LBG). LBG есть горизонтальное расстояние между сечениями FGS и AGS. Заметьте, что по определению LBG= LOA-(FGO+ AGO).

.5	Расстояние между сечениями передних охватов (GSDF). GSDF есть горизонтальное расстояние между сечениями передних охватов FGS и FIGS.

.6	Расстояние между сечениями задних охватов (GSDA). GSDA есть горизонтальное расстояние между сечениями задних охватов AGS и AIGS.

.7	Предельная длина кормы (Y). Y есть горизонтальное расстояние между сечениями AGS и LLA.

.8	SBMAX. SBMAX есть горизонтальное расстояние между передним концом LOA и сечением BMAX.

.9	SPD. SPD есть горизонтальное расстояние между передним концом LOA и сечением винта.

.10	SDM.SDM есть горизонтальное расстояние между передним концом LOA и сечением максимальной осадки.

.11	SFJ. SFJ является горизонтальным расстоянием от переднего конца LOA до переднего конца J. Заметим, что если применяется бушприт, то SFJ отрицательно.

_0328.Высоты надводного борта.

328.	Высоты надводного борта. Высоты надводного борта должны быть измерены в сечениях, перечисленных ниже в подпунктах с 1 по 9. Высота надводного борта определяется как вертикальное расстояние между линией борта или расчетной линией борта, где она используется, и ватерлинией, когда яхта находится на плаву в обмерном состоянии. Однако сначала эти высоты должны быть измерены при

обмере корпуса на берегу относительно горизонтального базового уровня. Впоследствии эти измеренные высоты должны быть пересчитаны с помощью компьютера в высоты надводного борта на плаву, по правилам и формулам, приведенным в 329,1004 и 1005.

.1	Передняя высота надводного борта (FF) есть высота надводного борта в сечении FGS.

.2	Передняя внутренняя высота надводного борта (FFI)есть высота надводного борта в сечении FIGS.

.3	Задняя высота надводного борта (FA) есть высота	надводного борта в сечении AGS.

.4	Задняя внутренняя высота надводного борта (FAI)	есть высота надводного борта в сечении AIGS.

.5	Высота надводного борта в сечении передней глубины (FFD) есть высота надводного борта в сечении передней глубины.

.6	Высота надводного борта в сечении средней глубины (FMD) есть высота надводного борта в сечении

средней глубины.

.7	Высота надводного борта в основании I (FBI) есть высота надводного борта на траверзе передней кромки мачты ( самой передней мачты, если имеется больше одной мачты).

.8	Высота надводного борта у переднего штага (FJ). FJ  есть высота надводного борта у перед-

него конца J, измеренная до линии борта ( или верхней части бушприта), используемой для определения переднего конца J.

.9	Высота надводного борта в BMAX (FBM) есть высота надводного борта в сечении BMAX.

_0329.Высоты надводного борта на плаву.

329.			Высоты надводного борта, измеренные на плаву и при обмере стандартных корпусов.

А. Все высоты надводного борта, перечисленные в 328, должны быть измерены от горизонтального уровня во время первоначального обмера яхты на берегу.

При обмере яхты на плаву или при обмере яхты со стандартным корпусом должны быть измерены только FFM, FAM, FBIM, FJM (однако см. также 1005).

.1			Измеренная передняя высота надводного борта (FFM) есть высота надводного борта в

сечении FGS, измеренная на плаву в обмерном состоянии, которое определяется правилом 202.2.

.2			Измеренная задняя высота надводного  борта (FAM) есть высота надводного борта в сечении AGS, измеренная на плаву в обмерном состоянии.

B.Приращение высоты борта из-за разности удельного веса воды (SGFI). Если определен удельный вес воды в соответствии с 202.2, формулы SINK=FFS-FFM и TPIM=FAM-(FAS-SINK) должны быть использованы для вычисления исходной величины MDIA, как указано в 335 и 336. Если выполнены измерения, указанные в 320.1, BWL должна вычисляться по 1005.3 и 1006. SGFI вычисляется по формуле: SGFI=0.92*B*MDIA/BWL* (1.0/SG-1.0). Для яхт, обмеренных на воде до 01.01.82, величина SG в приведенной выше формуле принимается равной 1.015.

C.Высоты надводного борта, используемые для расчета гоночного балла (включая обмерную величину MDIA), должны вычисляться по исходной или стандартной  линии борта, как указано в 1004.6, 1004.7 и 1005, с использованием формул: SINK=FFS-FFM-SGFI*1.1

и TPIM=FAM+SGFI*0.9-(FAS-SINK). BWL остается такой, какой она была использована выше в п/п B.

_0330.Формула для расчета поправки на длину носового свеса FOC.

.1	FOC приблизительно равняется гoризонтальному расстоянию от сечения FGS до точки, где линия, проведенная ниже линии борта через точки, расположенные на расстояниях, равных половине охвата в каждом сечении минус 15 % ширины в этом сечении и плюс 5 % B , пересекает плоскость ватерлинии.

.2	FOC обычно удовлетворительно определяется по формуле, приведенной в этом правиле. Если по какой-либо причине расчет по этой формуле дает существенное расхождение с определением FOC, данным выше, то главный меритель может, по своему усмотрению, указать, чтобы яхта обмерялась с помощью дополнительных охватов, расположенных таким образом, чтобы правильно определить передний конец L.

.3			Формула для FOC:

CFFI = FF-FFI+(4.0*FMD-FA-3.0*FF)* (GSDF/LBG)+(2.0*FF-4.0*FMD+2.0*FA)* (GSDF/LBG)**2

CFFI не следует брать меньше 0.

Если дата корпуса 12/1986 или раньше, CFFI=0. FOC=GSDF*(FF-CFFI-0.3*B+0.15*BF)/ /(0.125*B+FF-CFFI-FFI-0.15*(BFI-BF)+0.5*GDFI) FOC не следует брать больше, чем 1.5*GSDF*0.25*B/(0.25*B+GDFI).

Если и числитель и знаменатель в формуле для FOC отрицательны, то FOC должна быть взята отрицательной и ее абсолютная величина не должна быть меньше величины FGO.

_0331.Формула для расчета LBGС. LBGC=LBG+GD*GSDA*0.5/(HGLI-HGLA).

_0332.Формула для расчета поправки на длину кормового свеса AOC. .1	 AOCP приблизительно равняется горизонтальному расстоянию от сечения AGS до точки, где линия, проведенная на расстоянии 0.018*LBGC ниже профиля яхты, пересекает плоскость ватерлинии.

AOCG приблизительно равняется горизонтальному расстоянию от сечения AGS до точки, где линия, проведенная ниже линии борта через точки, расположенные на расстояниях равных половине охвата в каждом сечении минус 20% ширины в этом сечении, пересекает плоскость ватерлинии.

.2		AOCP, AOCC и AOC должны определяться из формул, приведенных ниже

.3		Формулы для половины длины охвата.

A. Половина длины заднего охвата (HGLA). HGLA=0.5*(0.75*B+GD).

B. Половина длины внутреннего заднего охвата (HGLI). HGLI=0.5*(0.875*B+GD) или 0.5*GLAI, которая больше.

.4		Формулы для AGSL (наклон кормового охвата):

AGSL=GSDA/(FA-FAI-0.2*BAI+0.2*BA+HGLI-HGLA).

.5		Формулы для APSLC (скорректированный наклон кормового профиля). BAPSL=0.4*(0.9*LBG+GD+Y)/(CMDI+MDI+2*(FA+VHA2.*BHA)).

Если GD или BHA равны нулю, BAPSL должен быть взят равным нулю.

APSL=GSDA/(VHAI-VHA+FA-FAI).

Если величина APSL отрицательна, то APSL должна быть принята равной 6.0 (положительной).

APSLC есть большее из APSL или BAPSL, однако его не следует брать более 7.0.

.6		Формула для AOCG:

ACG1=AGSL*(FA-HGLA+0.2*BA).

Если AGSL равна или больше 0.8*APSLC, то:

ACG2=0.0        и        AOCG=ACG1.

Если AGSL меньше 0.8*APSLC, то: ACG2=APSLC*(0.4*(FA+FAI-HGLA-HGLI)+ +0.08*(BA+BAI))+0.5*GSDA

AOCG должна равняться меньшей из величин:

ACG1 или ACG2.

.7		Формула для AOCP :

AOCP=APSLC*(FA-VHA-CCAI-0.018*LBGC).

При вычислении AOCP:

если (FA-VHA-CCAI-0.018*LBGC) отрицательна, то величину APSLC не следует брать больше 6.0. Если (FA-VHA-CCAI-0.018*LBGC) положительна, APSLC не должна быть взята больше, чем 4.0.

.8		Формула для YCOR:

A.Если GD>0.0

1.Если дата корпуса ранее 1/1981 YCOR=0.5*(большее из (2*VHA-0.5*GD-Y) или (0.2*LBG-Y)).

2.Если дата корпуса позже 12/1980

YCOR= большее из (1.7*VHA-0.5*GD-Y) или (0.15*LBG-Y). B.Если GD=0.0; YCOR=0.0

YCOR не следует брать больше 0.0

.9			Формула для AOC :

AOC=0.5*(AOCP+AOCG)+YCOR или 0.05*LBG+0.95*AOCP+YCOR или 0.05*LBG+0.95*AOCG+YCOR, что меньше.

_0333.Формула для иправленной поправки на длину кормового свеса AOCC.

Если AOC+Y положительна, то AOCC должна равняться меньшей из величин: AOC или 1.25*GSDA.

Если AOC+Y отрицательна или равна нулю, то AOCC должна быть отрицательной и по абсолютной величине равна большей из абсолютных величин: 0.6*AOC

или Y.

_0334.Формула для обмерной длины L.

L=LBG-FOC-AOCC.

FOC (поправка на длину носового свеса) представляет собой величину, на которую передний конец L лежит позади сечения FGS. Если он лежит впереди сечения FGS, то FOC будет отрицательной величиной и, следовательно, должна быть прибавлена к LBG. AOCC (исправленная поправка на длину кормового свеса) представляет собой величину, на которую задний конец L лежит впереди сечения AGS. Если

он лежит позади сечения AGS, то AOCC будет отрицательной величиной и , следовательно, должна быть прибавлена к LBG.

_0335.Формулы для погруженных глубин.

Погруженные глубины в сечениях FD и MD обозначаются как передняя погруженная глубина (FDI),

внутренняя центральная средняя погруженная глубина(ICMDI), центральная средняя погруженная глубина (CMDI),

внутренняя средняя погруженная глубина (IMDI), средняя погруженная глубина (MDI), внутренняя наружная средняя погруженная глубина (IOMDI) и наружная средняя погруженная глубина (OMDI) и определяются по формулам:

FDI=FD-FFD-CCF ;

ICMDI=ICMD-FMD-CCIC;   MDI=MD-FMD-CCM;

CMDI=CMD-FMD-CCC;   IOMDI=IOMD-FMD-CCIO;

IMDI=IMD-FMD-CCM;    OMDI=OMD-FMD-CCO.

_0336.Формула для MDIA.

.1 Если ICMD, IMD и IOMD не были измерены, приведенная средняя погруженная глубина (MDIA) определяется по формуле: MDIA=0.125*(3.0*CMDI+2.0*MDI-5.0*OMDI)+

(OMDI/B)*(BWL+0.75*B)/2.

.2 Если ICMD, IMD и IOMD измерены, приведенная средняя погруженная глубина MDIA определяется по формуле: MDIA=0.0625*(3*ICMDI+2*(CMDI+IMDI+MDI+IOMDI)-11*OMDI)+ (OMDI/B*(BWL+0.75*B)/2. В приведенной выше формуле величина ICMDI не должна быть взята больше, чем 2*CMDI-IMDI.

.3 Если MDIAS получена из IORMP:

MDIA=MDIAS+(OMDI/B)*(BWL+0.75*B)/2.

MDIAS представляет собой общую площадь сечения средней глубины ниже нижней точки OMD, но внутрь от ICMD не ниже линии, проведенной через нижние точки CMD и ICMD, деленную на B. При вычислениях нижняя точка ICMD не должна браться ниже уровня 2*CMD-IMD под линией борта.

_0337.Формула для FDIC.

Скорректированная передняя глубина трюма находится по формуле:

FDIC=FDI или (0.2175*(MDI+CMDI)+0.5*FDI)

или 0.475*(MDI+CMDI), которая меньше.

_0338.Формула для D.

Расчетная глубина (D) определяется по формуле:

D=1.3*MDIA+0.9*FDIC+0.055*(3.0*FOC-AOCC)+(L+10.0 FT.)/30.0..(L+3.048 м).

_0339.Формула для BDR.

Коэффициент базового водоизмещения BDR находится из следующей формулы: BDR=(2.165*L**0.525-5.85)**0.375/(L*B*MDIA)**0.125 в футах.

BDR=(1.23127*L**0.525-1.783)**0.375/(L*B*MDIA)**0.125 в метрах. BDR не должен быть взят меньше, чем 1.0 в правиле 340. и 0.94 в правиле 1108.1.

_0340.Формула для DLF.

Фактор водоизмещение - длина определяется по	формуле:

DLF=1.0+5.7*(BDR-1.0)**1.75

DLF не должен быть взят больше 1.1.

_0400.Часть IV.

401. Поправка на высоту надводного борта (FC) для включения в обмерный балл (MR) должна определяться по следующим формулам.

_0402.Базовая высота надводного борта.

FB=0.057*L+1.20 фута (0.366 м).

_0403.Обмерная высота надводного борта.

FM=0.6*(FF-CFFI)+0.4*FA

_0405.Поправка на высоту надводного борта.

FC=0.25*(FB-FM)

_0500.Часть V.

_0501.Классификация килей.

Конфигурация киля яхты определяется его характерными признаками, по которым киль должен классифицироваться как один из следующих типов.

.1 Постоянный киль. Яхта классифицируется как яхта с постоянным килем, если никакая часть киля не регулируется во время гонки так, чтобы изменить максимальную осадку яхты. Разрешен только один постоянный киль.

.2 Шверт. Яхта классифицируется как яхта со швертом, если установленный на ней шверт(ы) может или мог бы перемещаться во время гонки с целью изменения полной осадки яхты. Общий вес таких швертов в воздухе должен быть меньше 0.05**DSPL.

.3 Падающий киль. Яхта классифицируется как яхта с падающим килем, если установленный на ней шверт (или шверты) может или мог бы перемещаться во время гонки с целью изменения полной осадки яхты и общий вес такого шверта (швертов) в воздухе больше 0.05*DSPL (см.509).

_0502.Ограничения по швертам и падающим килям.

.1 Перемещение шверта или падающего киля во время гонки, кроме второстепенных перемещений, разрешенных ниже в 514, ограничивается одним из следующих типов движения.

A. Выдвижение или втягивание по прямой линии подобно выдвижному килю.

B. Выдвижение за счет поворота вокруг одной фиксированной оси.

.2   Продольное перемещение центра тяжести падающего киля (CBLD) при его поднимании или опускании не должно превышать 0.06*L.

.3   Любой шверт или падающий киль, который по какой-либо причине не отвечает требованиям, приведенным выше в 502.1 и .2 или фиксируется, чтобы уменьшить CBF, должен быть приспособлен для фиксации в определенном положении и он должен быть зафиксирован в этом положение как при обмере, так и на все время гонки. Для целей обмера яхта с таким зафиксированным швертом или падающим килем должна классифицироваться и обмеряться как яхта с постоянным килем.

_0503.Обмер швертов.

503. При определении поправки на осадку (DC) для яхт со швертом или падающим килем, кроме осадки корпуса DM, как это определено в 324.2, требуется провести дополнительный обмер любых подвижных килей.

_0504.Выступание шверта.

CD представляет собой максимальное выступание шверта или падающего киля ниже нижней точки DM, определенной согласно 324,измеренное в диаметральной плоскости яхты или в плоскости шверта, если шверт находится не в диаметральной плоскости. При установке более одного шверта должно быть взято наибольшее выступание.

_0505.Вес  шверта.

WCBA есть вес  шверта или падающего киля в воздухе. В случае, если имеется больше одного шверта, вес дополнительного шверта записывается как WCBB.

_0506.Общий вес швертов.

WCBC представляет собой сумму весов всех швертов и падающих килей на яхте.

_0507.Продольное перемещение центра тяжести шверта.

CBLD есть максимальное продольное перемещение центра тяжести любого шверта или падающего киля при передвижении его от полностью выбранного до полностью опущенного положения.

_0508.Базовая осадка.

DB определяется по формуле:

DB=0.146*L+2.0 фута (0.61 м)

_0509.Водоизмещение.

DSPL представляет собой приблизительный вес яхты, который определяется по формуле:

DSPL=L*B*MDIA*32 в футах

DSPL=L*B*MDIA*512.9 в метрах

_0510.Расчетная осадка.

RD определяется по формуле: RD=((CD+DMC)**1.6+(DM-DMC-0.3*DB)**1.6)**0.625+0.3**DB

Величину 0.3*DB не следует брать больше (DM-DMC).

_0511.Поправка на осадку.

DC определяется по формуле:

DC=0.07*L*(RD/DB+1.0)

Примечание: если WCBC превышает 0.05*DSPL, то шверт становится падающим килем; в том случае, когда CBLD превышает 0.06*L, падающий киль должен быть зафиксирован , как это требуется в 502.3. и яхта обмеряется как яхта с постоянным килем.

_0512.Фактор шверта.

512. Яхты, имеющие шверт или падающий киль, если он не был измерен как фиксированный киль ( для того чтобы классифицировать и плавать как на яхте с постоянным килем) должны иметь фактор шверта (CBF) определяемый из формулы : CBF=0.95+L/(150.0*(DM-DMC+CMDI)).

513. CBF не берется меньше 1.0 для обмера по IOR-III	(но см. также 1108.3).

_0514.Подвижные выступающие части.

514. Подвижная выступающая часть. Яхта, имеющая любую из конфигураций киля, определенных в 501, может дополнительно иметь подвижную выступающую часть. Подвижная выступающая часть представляет собой любую подводную поверхность, которая имеет возможность создавать асимметрию или менять конфигурацию подводной части яхты. Исключением является только основной руль яхты (при условии, что он вращается только вокруг одной зафиксированной оси) и один шверт или падающий киль, соответствующие приведенным выше правилам 501.2 или 501.3. Если любой шверт или падающий киль снабжен поворотным механизмом или если в любом нижнем положении он может передвигаться таким образом, что относительное поперечное перемещение между его передней и задней кромками на любом уровне может превышать 3.5% его продольного размера на этом уровне, то такой шверт или падающий киль должны также классифицироваться как подвижная выступающая часть.

.1		Ограничения по допустимому перемещению любой подвижной выступающей части сводятся к следующему :

A.Ни одна подвижная выступающая часть не должна иметь возможности продольного перемещения, за исключением случая, когда она является частью шверта.

B.Если вес подвижной выступающей части превышает 0.05*DSPL, то такая подвижная выступающая часть может иметь перемещение только вокруг оси, проходящей через ее центр тяжести.

C.Никакие подвижные выступающие части, способные привести к асимметрии формы подводной части яхты, не допускаются впереди киля или шверта.

_0515.Вес подвижной выступающей части.

MAW есть вес подвижной выступающей части в воздухе. Если на яхте установлена подвижная выступающая

часть, но при обмере и во время гонки она находится в зафиксированном положении, MAW записывается равным нулю.

_0516.Центр тяжести подвижной выступающей части.

MACG определяет центр тяжести подвижной выступающей части. Если при движении подвижной выступа-

ющей части ее центр тяжести перемещается относительно яхты, MACG должен записываться равным 1.0. Если ось движения проходит через центр тяжести подвижной выступающей части, MACG записывается равным нулю.

_0517.Фактор подвижных выступающих частей.

.1		Любая яхта должна иметь величину MAF, равной 1.0,

к которой должны быть добавлены штрафы за каждую подвижную выступающую часть в соответствии с указаниями нижеследующего подпункта 2.

.2		Штрафы.

A. Подвижные выступающие части в диаметральной плоскости (MACL). За каждую подвижную выступающую часть (за исключением основного руля или шверта), определенную по правилу 514, плоскость или ось которой лежат в диаметральной плоскости яхты, к MAF прибавляется +0.0075.

B. Подвижные выступающие части не в диаметральной плоскости (MACO). За каждую подвижную выступающую часть, плоскость или ось которой не лежат в диаметральной плоскости яхты, к MAF прибавляется +0.0125.

Количество подвижных выступающих частей каждого вида должно быть указано в мерительном свидетельстве.

_0600.Часть VI.

_0601.Фактор двигателя и винта.

EPF определяется из следующей формулы :

EPF=1-(EMF+DF)

EPF не может быть взят меньше 0.9600.

Для подвесного мотора EPF не должен браться больше 0.998. Фактор двигателя и винта должен применяться только тогда, когда:

.1		Винт или подвесной мотор, с которым яхта участвует в гонке, может продемонстрировать способность двигать яхту на спокойной воде со скоростью по крайней мере

L**0.5(ft) узлов. (1.811*L**0.5(м))

Во время проверки ветер не должен дуть позади траверза.

.2		Винт все время готов для использования и не может быть втянут, убран или прикрыт чем-либо, за исключением общепринятых кронштейнов или вырезов.

.3		Если двигателем яхты является подвесной мотор, отвечающий правилу 202.2.O, DF должен быть равен нулю. Должна иметься возможность продемонстрировать способность подвесного мотора быть поставленным в разумное время на годный к применению кронштейн и приводить яхту в движение.

.4		Гребной вал, омываемый водой в поперечном сечении имеет форму круга.

_0602.Сухой вес двигателя.

EW есть сухой вес двигателя в фунтах (или в килограммах), взятый из заводского формуляра. Веса реверса

и редуктора, одного генератора (постоянного или переменного тока),стартера и блока привода в кронштейне, если их корпуса непосредственно присоединены к корпусу двигателя (например, болтами),должны быть включены в вес двигателя. Если двигателем является подвесной мотор,то EW есть сухой вес мотора без топливного бака.

_0603.Координата двигателя.

EWD есть горизонтальное расстояние между центром блока цилиндров двигателя и средней точкой LBG. Если двигателем является подвесной мотор, то EWD есть горизонтальное расстояние от центра тяжести мотора в месте его закрепления до средней точки LBG.

_0604.Момент двигателя.

EM есть произведение EW и EWD,т.е.			EM=EW*EWD

_0605.Фактор момента двигателя.

EMF определяется в соответствии с формулой:

EMF=0.1+EM/(L**2.0*B*D) в футах EMF=0.006243*EM/(L**2.0*B*D) в метрах

_0606.Диаметр винта.

PRD есть диаметр диска винта.

_0607.Ширина лопасти винта.

PBW есть наибольшая ширина лопасти винта, измеренная поперек ведущей кромки лопасти по хорде, расположенной под прямым углом к радиусу лопасти. (Если лопасти не являются эллиптическими, PBW не должна превышать соответствующей величины PBW для эллиптической лопасти одинаковой площади и размаха, которая давала бы то же самое PRD).

_0608.Диаметр ступицы винта.

PHD есть минимальный диаметр поперечной проекции ступицы винта.

_0609.Установка винта.

Установка винта должна классифицироваться в соответствии с нижеследующими правилами:

.1			В вырезе. Для классификации установки винта как "B BЫРEЗE", винт должен быть полностью окружен (в вертикальной плоскости линии вала) дейдвудом, скегом и (или) рулем. Размер выреза должен определяться из следующих измерений:

A.Высота выреза. APH есть максимальная высота отверстия выреза, измеренная под прямым углом к линии вала.

B.Ширина выреза. APT и APB есть максимальные ширины отверстия в вырезе, измеренные параллельно линии вала на расстояниях не менее PRD/3 выше и ниже линии вала. Если APH не меньше 1.125*PRD и ни APT, ни APB не меньше 0.4*PRD, то установка должна быть классифицирована как "в большом вырезе".	Если эти условия относительно размеров выреза не выполняются, установку классифицируют как	"в малом вырезе"

PRDC должен быть равен меньшей из величин PRD или 4*PBW.

.2		Вне выреза. Классификация "вне выреза" определяется из следующих измерений:

A. Длина выступающего вала. ESL есть длина выступающего вала, измеренная от центра винта (точки пересечения осей лопастей и вала) до точки выхода осевой линии вала из корпуса или его выступающей части. При дате корпуса 1/1985 или позже, ESL равно меньшей из двух величин: ESL, определенной выше, и длины линии параллельной оси вала и идущей на 8*PSD ниже ее, измеренной от оси лопасти до плавной линии задней кромки киля. Труба, закрывающая вал и отличающаяся от вала только тем, что она не вращается, не должна исключать обмер вала для определения ESL. Если вал не поддерживается кронштейном, расположенным непосредственно у ступицы винта, ESL записывается равной нулю.

B. Зазор кронштейна.ST5 есть расстояние, измеренное перпендикулярно гребному валу у переднего конца ST2,от оси вала до корпуса или плавного его продолжения.

С. Длина привода в кронштейне. EDL есть расстояние, измеренное вдоль и на продолжении гребного вала от центра винта, определенного согласно 609.2А,до задней кромки любого другого кронштейна или плавника(за исключением пера руля),находящихся впереди винта.

D. Зазор привода в кронштейне.ST5 есть расстояние, измеренное перпендикулярно гребному валу от центра винта до корпуса или плавного его продолжения.

E.ST1.ST1 есть минимальная толщина сечения кронштейна в любой точке между корпусом и линией вала.

F.ST2.ST2 есть минимальная ширина кронштейна (включая втулку кронштейна),измеренная параллельно валу.

G. ST3.ST3 есть максимальная ширина кронштейна, измеренная параллельно валу не выше линии, проходящей на расстоянии 0.3*PRD над валом.

H. Диаметр втулки кронштейна.ST4 есть наименьший диаметральный размер поперечной проекции втулки кронштейна в пределах расстояния, равного ST2,от ее заднего конца.

I. Длина ступицы винта. PHL есть расстояние от края ступицы винта со стороны вала до пересечения осей лопастей и вала.

J. Глубина выступающего вала. ESD есть глубина вала у внутреннего конца ESL, определенных выше в п/п А. ESD вычисляется по формуле, приведенной в 1005.3

K. Диаметр гребного вала. PSD есть минимальный диаметр гребного вала, омываемого водой, включая часть вала, находящуюся внутри кронштейна.

L. Диаметр привода в кронштейне.ST4 есть наименьший диаметральный размер поперечной проекции корпуса кронштейна с приводом.

M .Размер винта (PS).

1.Для жесткого винта PS равен меньшей из величин PRD		или 4*PBW.

2.Для складного и поворотного винта при дате постройки 1/1988 или позже PS равен меньшей из величин: 10*PHD или 4*PBW.

3.Для складного или поворотного винта при дате постройки 12/1987 или раньше PS равен большей из величин: 10*PHD или PRD, ноне больше, чем 4*PBW.

.3A		Вне выреза - с выступающим валом: скорректированный диаметр винта (PRDC) принимается равным меньшей из величин PSD, ESL/1.5, ST1/0.05 и ST2/0.2. Кроме того, для яхт, имеющих дату корпуса 1/1987 и позже, PRDC не может быть взят больше, чем 16.0*PSD. Если PRDC не меньше, чем ST3/0.5, и если только вал поддерживается кронштейном, расположенным непосредственно у ступицы винта, установку классифицируют как "вне выреза - с выступающим валом" и применяют к ней правила 609.3C и 609.3D.

B. Вне выреза - привод в кронштейне: скорректированный диаметр винта (PRDC) принимается равным меньшей из величин PS, EDL/1.5, ST1/0.08 и ST3/0.3 и ST4/0.2.

Если PRDC не меньше, чем ST3/0.75, и система привода заключена в кронштейн, расположенный непосредственно у ступицы винта, установку классифицируют как "привод в кронштейне" и применяют к ней правило 609.3C.

C. Гребной винт, направленный вперед, должен быть отнесен к классификации "вне выреза - прочие", за исключением случая, когда диск построенный, как указано ниже не задевает какой-либо плавник или кронштейн, расположенный впереди винта. радиус этого диска равен PRD и его центр находится в точке пересечения осей лопастей винта с осью вала. Верхний край диска ограничен линией, проходящей параллельно оси вала и отстоящей от нее на расстоянии 0.5*PRD.

D. Этот подпункт должен применяться только для яхт с датой корпуса 1/1979 - 12/1985 включительно. Если глубина вала ESD при установке с выступающим валом больше, чем (CMDI+0.375*PRD), то из соответствующего значения PF, взятого из таблицы в правиле 610, должна вычитаться величина: K*(ESD-CMDI-0.375*PRD)/(0.375*PRD)

Постоянная K должна равняться 1.0, если винт жесткий, и 0.5 в других случаях. Значение второго сомножителя не должно быть больше 1.0.

E. Этот подпункт должен применяться только для яхт с датой корпуса 1/1986 или позже. Если глубина вала ESD

при установке с выступающим валом больше, чем (1.3*CMDI-0.37*MDI+0.07*OMDI), то из соответствующего значения PF, взятого из таблицы в правиле 610, должна вычитаться величина: K*(ESD-1.3*CMDI+0.37*MDI-0.07*OMDI)/(0.3*PRD). Постоянная K должна равняться 1.0, если винт жесткий, и 0.5 в других случаях. Значение второго сомножителя не должно быть больше 1.0.

.4		Вне выреза - прочие. При применении правила 601 любая установка винта, которая не подходит под вышеприведенные классификации, определяется как "вне выреза - прочие" и PRDC принимается равным PS.

_0610.Коэффициент винта.

Коэффициент винта для соответствующей установки и типа винта определяется из таблицы, приведенной ниже.

.....................................................

Тип установки		          Тип винта

.................................

складной  	поворотный 	жесткий 	.....................................................

в большом вырезе	    0.95      0.95      1.05

в малом вырезе		    0.475     0.475     0.525

вне выреза -

с выступающим валом    0.90      0.95      2.05

привод в кронштейне    0.90      0.95      2.05

прочие		    0.40      0.45      1.05

.....................................................

Если при установке "ВНЕ ВЫРЕЗА" зафиксирована величина PHD больше нуля, коэффициент для поворотного винта должен использоваться как для поворотного, так и для складного винта.

Жесткие винты. Для того, чтобы винт рассматривался	как жесткий винт:

A. Каждая из его лопастей должна иметь нормальную эллиптическую форму или такую форму, при которой

площадь лопасти распределяется приблизительно аналогичным образом.

B. Лопасти должны иметь такой шаг, при котором угол, измеренный между линией вала и хордой лопасти

в любой точке на или за пределами половины радиуса винта, был бы не меньше 45 градусов.

Если какое-либо из приведенных выше условий не выполняется, то для определения PF винт должен рассматриваться как поворотный.

_0611.Фактор сопротивления винта.

DF рассчитывается по следующим формулам:

.1	Скорректированная глубина винта (PDC).

Для яхт с датой корпуса 12/1974 или раньше: PDC=PD Для яхт с датой корпуса 1/1975 или позже:

PDC меньшая из величин -PD или CMDI+0.75*PRD

.2	Если PRDS не меньше, чем 0.03*L;

DF=1.25*PF*(PDC/DB)**0.5*PRDC/L

Величину PRDC/L не следует брать больше 0.04.

.3	Если PRDC меньше 0.03*L :

DF=PF*(PDC/DB)**0.5*(PRDC**2.0*60.0/L**2.0-0.024) Значение (PRDC**2.0*60.0/L**2.0) не следует брать меньше 0.024.

_0700.Часть VII.

701.	Кренование производится для определения выпрямляющего момента яхты. Яхта должна находиться в обмерном состоянии, как это определено в 202.2.

В случае установки на яхте любой формы шверта, шверца, падающего киля или подвижной выступающей части кренование должно выполняться с этим швертом, шверцем, килем, подвижной выступающей частью, которые должны быть полностью выбранными, если они имеют возможность перемещаться в вертикальном направлении. Кренование должно выполняться как указано ниже.

.1	Манометр ( соответствующей конструкции, утвержденной органом, ведающим обмером) должен быть расположен поперек яхты таким образом, чтобы меритель, который должен находиться вне яхты, мог считывать его показания.

.2	Два шеста должны быть одновременно установлены на левом и правом бортах в сечении BMAX и вывешены за борт, чтобы обеспечить плечи для кренящих грузов. Шесты должны быть расположены по возможности горизонтально, обеспечивая в то же время достаточный зазор для предотвращения касания грузами воды. Шесты должны иметь длину, приблизительно равную SPL, и по возможности обычно используется яхтенный спинакер-гик или гики. Если спинакер-гик не используется, он не должен находиться на борту.

.3	Для кренования должен быть приготовлен	комплект грузов. Веса грузов записываются в фунтах, если обмер яхты производится в футах, и в килограммах, если обмер яхты производится в метрах. еса грузов подбираются с точностью до целых фунтов или килограммов и никакие допуски не подразумеваются и не применяются. Если в качестве грузов применяются контейнеры с водой, то весы, используемые для взвешивания, следует регулярно проверять с тем, чтобы они обеспечивали точность отсчета веса в пределах 1%.

.4	Когда установлены шесты и все грузы подвешены с правого борта, отмечается исходный уровень манометра.

.5	Грузы переносятся один за другим на левый борт, и после каждого переноса меритель отмечает общий вес грузов на левом борту и отсчет манометра.

.6	Все грузы еще раз подвешиваются с правого борта и проверяется исходный уровень манометра.

_0702.Длина маятника.

Измеренная длина маятника PLM есть длина манометра от осевой линии резервуара с жидкостью до оси мерного цилиндра, она записывается в миллиметрах с точностью до одной десятой миллиметра и не должна быть меньше 1500.0 мм. Площадь указателя манометра GSA есть площадь сечения указателя манометра. Площадь резервуара RSA есть площадь резервуара с жидкостью. PLM,GSA и RSA должны быть общими для всех отсчетов. PL вычисляется по формуле :PL=PLM/(1+GSA/RSA).

_0703.Плечо весов.

WD есть горизонтальное расстояние от точки крепления груза на правом борту до точки крепления груза на левом борту. Оно должно измеряться, когда грузы распределены для отсчета PD2. Грузы должны крепиться так, чтобы плечо весов было постоянным для всех измерений. Плечо весов должно быть порядка BMAX+2*SPL.

_0704.Отклонения маятника.

PD1...PD4 есть отклонения указателя манометра от исходного уровня, определенного выше в 701.4,после перемещения каждого груза из комплекта.

_0705.Веса.

W1...W4 есть общий вес грузов, подвешенных с левого борта,

для каждого отсчета манометра. Они должны быть такой величины, чтобы обеспечить наибольшее значение PD в пределах +/-0.01*PL от 0.105*PL, а промежуточные значения были бы равномерно распределены по всему диапазону.

_0706.Глубина погружения центра тяжести шверта.

CBDA есть вертикальное расстояние, на которое	может быть опущен центр тяжести шверта или падающего киля. Если имеется более одного шверта, то эта величина для дополнительного шверта записывается как CBDB.

_0707.Выпрямляющие моменты на один градус крена.

RM1...RM4 определяются для каждой серии измерений по формулам:

RM1=(W1*WD*PL*0.0175)/PD1, RM2=(W2*WD*PL*0.0175)/PD2, RM3=(W3*WD*PL*0.0175)/PD3, RM4=(W4*WD*PL*0.0175)/PD4.

_0708.Выпрямляющий момент.

RM определяется по следующей формуле: RM=(RM1+RM2+RM3+RM4)/4.0

_0709.Исправленный выпрямляющий момент.

RMC определяется следующим образом.

.1	Для килевых яхт : RMC=RM.

.2	Для яхт со швертом или падающим килем:

RMC=RM+0.0175*(WCBA*CBDA+WCBB*CBDB).

_0710.Коэффициент чувствительности.

TR определяется по следующей формуле: TR=0.97*L*BWL**3.0/RMC в футах  , TR=15.53746*L*BWL**3.0/RMC в метрах. TR не следует брать меньше 5.15.

_0711.Фактор остойчивости, создаваемой командой. CSF определяется по следующей формуле:

CSF=((1.98*(0.2*(BMAX+1.5*BAI)*BMAX/B-0.085* (FBM+FAI)))/(1.41/K+0.16*(MR/DLF)))**0.05,

где K=0.3048 в футах и 1.0 в метрах. Если FBM записано равным нулю, то в вышеприведенной формуле FBM должно быть заменено на FMD.

Для яхт с датой корпуса 12/1985 или ранее CSF не должно быть взято больше 1.

_0712.Фактор центра тяжести.

CGF определяется по следующим формулам:

.1		Если TR не меньше, чем 35.0:

CGFB=0.0064*TR+0.7440 и CGFM=0.9680.

.2		Если TR меньше, чем 35.0, и дата корпуса не ранее, чем 11/1984 (11/1985 в СССР - прим. СТК ФПС СССР): CGFB=2.2/(TR-5.1)+0.00023*L/K+0.8693 и CGFM=0.9680

.3		Если TR меньше, чем 35.0 и дата корпуса ранее, чем 11/1984 (11/1985 в СССР - прим. СТК ФПС СССР): CGFB должно быть большим из величин 2.2/(TR-5.1)+0.00023*L/K+0.8693 или 1.1/(TR-5.1)+0.000115*L/K+0.91865 и CGFM=0.000115*L/K+0.9588

.4		CGF должен быть равен большей из величин CGFM или	CSF*( большая из CGFM или CGFB).

В приведенных выше формулах:		K=1.0 в футах и K=0.3048 в метрах.

_0800.Часть VIII.

Расчет площади парусов.

801.	Общие правила. Все паруса должны быть поставлены и расположены в соответствии с тем, как они обмеряются. Парус не может быть сконструирован т.о., чтобы какая-либо его часть могла быть полностью отделена.

.1		Между этими правилами и гоночными правилами IYRU и национальных органов могут быть противоречия; в таких случаях следует руководствоваться правилами IOR, но при отсутствии противоречий должны соблюдаться правила IYRU и соответствующих национальных органов. Для яхт, обмеряемых по этим Правилам, "Инструкция по обмеру IYRU 1979 года" применяется в следующем об'еме:

Раздел III.

1.Определения - 1.1, 1.5, 1.6, 5.

2.Грот - 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4.

3.Передние паруса - 5.1.Смотри приложение 4.

.2		Обмер и маркировка парусов. Все спинакеры и гроты и все стаксели с латами или с LPG больше, чем 1.3*J, должны быть обмерены и оштампованы. Меритель должен оштамповать паруса официальным штампом ORC (образец см. в части I), изготовленным его национальным органом, и проставить на них размеры, а также подписать и указать дату.

Должны быть указаны следующие размеры:

для гротов - HB, BLP, MGU, MGM,MSW;

для стакселей - LPG, длина передней шкаторины;

для спинакеров - SL, SMW, HBS.

Постановкой штампа меритель удостоверяет, что парус соответствует ограничениям правил IOR, приведенных в 812.1 и 817. Эта процедура является обязательной для новых парусов, полученных после 1 марта 1983 года (см.108.1F).

Примечание СТК ФПС СССР: штамповка старых парусов является обязательной с 1 января 1985 г.

_0802.    Различные ограничения.

.1 Постоянно изогнутый рангоут запрещен. Рангоут, который выпрямляется при снятии напряжения, вызванного такелажем, не является постоянно изогнутым рангоутом. Измерения должны проводиться параллельно оси рангоута,когда он выпрямлен.

.2 Передвижение мачты в степсе и по палубе. Изменения положения мачты в степсе или по палубе во время гонки не разрешается. Однако, не запрещается естественное перемещение по палубе, не превышающее 10% от наибольшего продольного или поперечного размера мачты в этом месте.

.3 Вращающиеся мачты на яхтах, обмеряемых по настоящим Правилам, запрещены.

.4 Материал рангоута и такелажа.

За исключением спинакер-гиков,использование углеродных волокон в рангоуте и такелаже не разрешается.

Для рангоута, изготовленного из дерева, алюминиевых сплавов, стальных сплавов и стеклопластика фактор материала рангоута SMF равен 1.000.Для  рангоута, кроме спинакер-гиков, изготовленного целиком или частично из любого другого разрешенного материала, SMF равен 1.030.	Для яхт с гоночным баллом менее 25.0 футов смотри также правило 210.

.5 Низкая оснастка. Штраф за низкую оснастку LRP должен применяться как сомножитель к баллу.

A. Если верхний конец любой оснастки, включая краспицы, крепится к мачте ниже точки, отстоящей на 25% IG от его нижней точки обмера (за исключением случаев, когда имеется временная поддержка мачты вблизи спинакер-гика, когда спинакер поставлен), величина LRP должна быть 1.01.

B.В остальных случаях LRP=1.0.

.6 Передний штаг и ванты. Чтобы яхта имела право на обмер по этим Правилам, она должна быть оснащена настоящим передним штагом. Передний штаг и ванты должны крепиться при помощи обычных талрепов, клевантов или соединительных пластин. Для компенсации ослабления ахтерштага мачту можно фиксировать только с помощью фала переднего паруса и соответствующей ему лебедки. Разрешается иметь прибор для измерения натяжения стаксельштага при условии, что он не позволяет регулировать штаг и может изменять его длину не более, чем на 5 мм.

.7 Регулировка такелажа. За исключением случаев, пециально оговоренных ниже, регулировка такелажа во время гонки не разрешается. Все средства регулировки должны быть надежно законтрены и/или зашплинтованы во избежание случайной регулировки. Регулировка такелажа во время гонки допускается:

A.В целях безопасности, т.е. экстраординарная регулировка штага при устранении повреждения.

B. Если мачта имеет топовое вооружение и все краспицы четко повернуты в сторону кормы, передний штаг этой мачты может регулироваться, но, если такое регулирование производится, должна отсутствовать возможность регулировки любых бакштагов и ахтерштагов этой мачты.

C. Внутренние передние штаги, прикрепляемые к самой передней мачте между 0.25*IG и 0.75*IG выше линии борта.

D.Ахтерштаги.

E.Бакштаги и ахтерштаги бизани.

.8 Допускается, чтобы во время гонки фал выполнял	роль несущего троса.

.9 Выемка, слабина или уплощающие рифы разрешены только вдоль нижней шкаторины. Гроты, фоки на шхунах и бизани, когда они не имеют лат и могут быть полностью свернуты вокруг передней шкаторины, могут рифиться заворачиванием вокруг передней шкаторины. Люверсы Каннинхема разрешены.

.10		Паруса с двойной передней шкаториной (паруса с толстой или обернутой шкаториной, но не спинакеры или прямые паруса) не разрешены, за исключением случая, особо оговоренного в правиле 812.6.

_0803.Определение MSA.

MSA есть измеренная площадь паруса, полученная путем применения триангуляции (измерений по трем сторонам треугольника) отдельного элемента вооружения по неисправленным размерам.

_0804.Определение RSA.

RSA есть расчетная площадь паруса, полученная путем применения в формулах, представленных ниже, исправленных величин.

_0805.Полная расчетная площадь парусов.

RSAT для каждого типа вооружения определяется путем комбинирования RSA для каждого паруса или части вооружения с помощью формул, приведенных в 887-891. Части вооружения, которые должны быть включены для определения RSAT, перечислены ниже:

.1	Для вооружения шлюпом: грот RSAM и передний треугольник RSAF.

.2	Для иола или кэча: грот RSAM, передний треугольник RSAF, бизань и бизань-стаксель YSAC.

Иол или кэч представляют собой двухмачтовое вооружение, в котором высота задней мачты IY не больше высоты передней мачты ( большей из величин: I или P+BAS). С точки зрения настоящих Правил между иолом и кэчем нет никаких различий.

.3	Для шхуны с фоком: грот RSAM, передний треугольник RSAF и фок RSAG, см. правило 873.

Шхуна с фоком представляет собой двухмачтовое вооружение, в котором высота задней мачты или грот-мачты (P+BAS) больше высоты передней мачты

(I или PSF+BADS).

.4	Для шхуны или стаксельного кэча : грот RSAM, передний треугольник RSAF и площадь между мачтами RSAB, см. правило 882.

Шхуна или стаксельный кэч представляют собой вооружение, при котором между мачтами несут разнообразные точно не определенные паруса (см. 872.2 и .3) независимо от высоты мачт.

_0806.Высота палубы.

Высота палубы, используемая в качестве исходного уровня для измерения площади парусности, должна определяться высотой кромки борта на траверзе мачты.

_0807	      Обмер переднего треугольника.

После 1 января 1979 года измерения I,SPS, BAS и FJ и вычисление I и IC должны производиться в соответствии с правилами 807-829.

Яхты, обмеренные раньше этого срока, могут сохранить свои измерения от более ранних систем и номеклатуру для BAD, SPH, SFS и FS до тех пор, пока не потребуется обмер I и J из-за изменений в корпусе и оснастке, не связанных с изменением плавучести.

0807.	Основание переднего треугольника.

J есть фактическое основание переднего треугольника, измеренное по горизонтали от передней кромки

мачты в ее нижней точке над палубой или крышей рубки до точки пересечения оси самого переднего штага, на котором ставятся передние паруса, (или оси лик-троса самого переднего паруса, если парус ставится не на штаге) с уровнем линии борта или расчетной линии борта, используемых для обмера передних охватов яхты, или до бушприта, если он используется. Если мачта имеет способность перемещаться по палубе, то J должно быть измерено с мачтой, установленной путем регулировки в самое заднее положение, если только не поставлена марка контрастного цвета шириной в 1 дюйм (25мм). В этом случае J должно быть измерено по задней кромке марки и передняя кромка мачты не может перемещаться в корму за эту точку.

_0808.Длина спинакер-гика.

SPL есть длина спинакер-гика, измеренная от диаметральной плоскости яхты до самого наружного конца гика или любой из его оковок, используемых для несения спинакера, когда спинакер-гик выстрелен  за борт, прикреплен к мачте с помощью штатного узла крепления и установлен перпендикулярно диаметральной плоскости в горизонтальном положении.

_0809.Размеры мачты.

.1	Высота фала генуэзского стакселя. IG есть высота генуэзского стакселя, измеренная от точки крепления форштага к устройству, находящемуся на мачте, или от точки пересечения оси форштага с передней кромкой мачты, если точка крепления штага находится внутри мачты, до уровня линии борта на траверзе мачты.

.2	Высота спинакер-фала. ISP есть высота спинакер-фала. Она должна быть измерена от нижней кромки спинакер-фала, вытянутого горизонтально впереди мачты, до уровня линии борта на траверзе мачты.

.3	Вынос форштага. GO есть горизонтальное расстояние от верхней точки, используемой при измерении IG, до задней кромки мачты или до вертикальной проекции задней кромки мачты.

.4	Ширина мачты. MW есть минимальная ширина

мачты в диаметральной плоскости, которая может быть получена в любой точке ниже верхнего конца IG, но выше нижних краспиц.

.5	Максимальный поперечный размер грот-мачты. MDT1 есть максимальная толщина мачты в поперечном направлении выше уровня 0.5*P.

.6	Максимальный продольный размер грот-мачты. MDL1 есть максимальная толщина мачты в продольном направлении выше уровня 0.5*P.

.7	Длина зауженной части. TL есть расстояние от верхней точки мачты с размерами MDT1 или MDL1,которая из них ниже, до верхней обмерной точки P.

.8	Верхний поперечный размер грот-мачты.

MDT2 есть минимальная толщина мачты в поперечном направлении ниже верхней обмерной точки P.

.9	Верхний продольный размер грот-мачты.

MDL2 есть минимальная толщина мачты в продольном направлении ниже верхней обмерной точки P.

Если толщина мачты (изготовленной не из дерева) в поперечном или продольном направлении в какой-либо точке ниже верхних точек мачты с размерами MDT1 или MDL1 окажется меньше этих величин, наименьшее обнаруженное значение поперечной или продольной толщины должно быть использовано вместо MDT1 или MDL1 cоответственно. MDT1Y,MDL1Y,TLY,MDT2Y и MDL2Y измеряются на бизань-мачтах иолов и кэчей таким же образом,как указано выше в п/п.5-.9.

_0810.Высота спинакер-гика.

SPS есть максимальная высота внутреннего конца спинакер-гика на мачте от линии борта на траверзе мачты. Эта высота измеряется до оси спинакер-гика, установленного в самом верхнем положении на своем погоне,или до нижней кромки накрашенной на мачте обмерной марки. Если для обозначения верхней границы SPS используется обмерная марка, то ось спинакер-гика не может находиться выше этой марки за исключением случая, когда действительно производится поворот фордевинд. (Штраф за превышение размера SPS см. правило 829.2).

_0811.    Передние паруса.

.1		В настоящих Правилах слово "передний" парус относится к парусу, поставленному в переднем треугольнике. Этим парусом может быть либо спинакер, либо стаксель.

.2		Различия между спинакером и стакселем. Парус может быть обмерен как спинакер, если только его средняя ширина составляет 75% или больше длины нижней шкаторины и этот парус симметричен относительно линии, соединяющей фаловый угол с центром нижней шкаторины. Никакой стаксель не может иметь среднюю ширину, измеренную между серединами передней и задней шкаторины, больше 50% длины нижней шкаторины. Таким образом, передние паруса со средними ширинами от 50% до 70% длины нижней шкаторины не разрешаются.

_0812.Определение стакселей.

.1 Стакселем является любой парус кроме спинакера, поставленный в переднем треугольнике.

На любом стакселе средняя ширина, измеренная между серединами передней и задней шкаторин, не должна превышать 50% длины нижней шкаторины и промежуточные ширины на 25% и 75% длин передней и задней шкаторин также не должны превышать соответствующих частей нижней шкаторины, пропорциональных удалению промежуточной ширины от фалового угла.

.2		Расстояние, измеренное от поверхности паруса между серединами нижней и передней шкаторин, не должно превышать 0.55 длины задней шкаторины.

.3		За исключением самоперекидывающихся не перекрывающих грот стакселей, никакие шкотовые дощечки не могут быть использованы на стакселях.

.4		Никакие головные дощечки не могут быть использованы на стакселях.

.5		Латы на стакселях могут применяться, если только число лат ограничивается четырьмя и они расположены примерно на одинаковых расстояниях между фаловыми и шкотовыми углами.

.6		Несмотря на ограничения правила 802, на яхте можно применять:

A. Стаксель с двойной передней шкаториной, который обертывается вокруг форштага и (или)

B. Устройство с лик-пазом для передней шкаторины при условии, что такое устройство имеет постоянное сечение по всей длине и либо является по существу круглым в сечении, либо может свободно вращаться без ограничений. Любое разрешенное устройство на переднем штаге, за исключением ракс, должно быть обмерено для определения FSP. (см.814).

.7 Стаксели могут управляться шкотами, заведенными только в одну точку на парусе, за исключением времени, в течение которого производится рифление паруса. (Таким образом, четырехугольные или

подобные им паруса или паруса, у которых парусина не простирается до кренгельса в каждом углу, не допускаются).

_0813.  Наибольший перпендикуляр  стакселей LPG.

.1 Стаксели обмеряются по перпендикуляру от передней шкаторины (наружной кромки паруса и (или) лик-троса) до шкотового угла (пересечения линий нижней и задней шкаторин). Стаксель с обернутой шкаториной обмеряется по перпендикуляру от линии соединения обернутых частей до шкотового угла.

.2 LPG,указанный в мерительном свидетельстве,  есть наибольший такой размер, измеренный на стакселях, которые несет яхта.

_0814.  Перпендикуляр форштага. FSP должен быть равен большей из величин - либо:

.1 Двойному максимальному размеру устройства с лик-пазом для передней шкаторины, измеренному под прямым углом к продольной оси этого устройства, либо:

.2 Наибольшему размеру удвоенной части стакселя, обернутой вокруг штага, измеренному под прямым углом к линии передней шкаторины в развернутом положении.

_0815.  Наибольший перпендикуляр внутреннего стакселя. LPIS есть наибольшее расстояние между шкотовым углом любого стакселя и самым передним штагом, измеренное по перпендикуляру к штагу.

Такой случай имеет место, если галсовый угол стакселя находится внутри другого переднего паруса. Этот размер требуется только тогда, когда размер LP (см.827) определяется по стакселю, поставленному таким образом.

_0816.  Ограничения по стакселям.

.1	Латы не разрешаются на стакселях с LPG большим, чем 1.1*J.

.2	Никакой стаксель не может иметь длину передней шкаторины больше    MXJL=(IG**2.0+J**2.0)**0.5

(следует использовать I, если IG=0).

.3 Ароматические полиамиды, углеродные волокна или другие волокна с высокими модулями упругости не должны применяться для штормовых стакселей.

.4 Никакой из стакселей не должен иметь LPG больше, чем MXLPG (LP-FSP).

_0817.  Определение спинакеров.

817.	Чтобы быть обмеренным как спинакер, парус должен иметь следующие признаки:

.1 Передняя и задняя шкаторины должны быть одной	 длины.

.2 Парус должен быть симметричным относительно линии, соединяющей фаловый угол с серединой нижней шкаторины.

.3 Средняя ширина (см.823) должна быть не менее 75% длины нижней шкаторины (см.822).

_0818.Обмер спинакеров.

Спинакеры обмеряются с таким натяжением, чтобы удалить все складки, идущие поперек линии измерения.

_0819.Головная дощечка спинакера. HBS есть максимальная ширина головной дощечки спинакера.

_0820.Максимальная ширина спинакера. SMW есть максимальная ширина спинакера, либо по нижней шкаторине, либо поперек самого паруса, между точками на боковых шкаторинах, равностоящими от фалового угла.

_0821.Боковая шкаторина спинакера. SL есть наибольшая длина боковой шкаторины спинакера, измеренная по кромкам паруса. Если для увеличения галсового и шкотового углов спинакера сверх размера, ограниченного углом 110 градусов, применяются усиления, то наибольшая длина любого такого усиления по нижней шкаторине, измеренная от шкотового угла, должна быть добавлена к длине боковой шкаторины при определении SL.

_0821.Длина нижней шкаторины спинакера. SF есть расстояние между галсовым и шкотовым углами, измеренное по кратчайшему пути по поверхности паруса.

_0823.Средняя ширина спинакера. SMG есть расстояние между серединами боковых шкаторин, измеренное по кратчайшему пути по поверхности паруса.

_0824.Наибольшие размеры спинакеров.

824.		Для расчета RSAF должны использоваться наибольшие размеры HBS, SMW, SL , полученные на любом из спинакеров, которые несет яхта.

_0825.Ограничения по спинакерам.

.1 Спинакеры должны управляться шкотом (брасом), заведенным только в одну точку на парусе.

.2 Латы на спинакерах не должны использоваться.

.3 Боковые шкаторины SL должны быть одинаковой длины и не должны без штрафа превышать LL ( по поводу штрафа см. 829.2).

.4 Максимальная ширина  SMW ограничивается. Eсли SMW превышает 1.8*J или 1.8*SPL, то JC должно быть увеличено (см. 826).

.5 Головная дощечка (HBS) ограничивается величиной 0.05*J. По поводу штрафа за более широкую головную дощечку см. 829.2.

.6 Регулирующие булини боковых шкаторин спинакера не разрешаются.

_0826.Определение JC. JC есть исправленное основание переднего треугольника, взятое как наибольшее из трех размеров: J, SPL или SMW, поделенное на 1.80.

_0827.Определение LP и MXLPG.

.1 LP принимается равным наибольшей из величин:

(LPG+FSP), 1.5*JC или LPIS.

Примечание : размер LP устанавливает линию LP (см.		832.1B).

.2 MXLPG берется равным LP-FSP. Это предельное значение величины LPG для любого стакселя, используемого на яхте.

_0828.Определение предельных величин спинакера.

.1 Предел длины боковой шкаторины спинакера (LL).

LL должно быть 0.95*(I**2+JC**2)**0.5.

.2 Максимум длины боковой шкаторины спинакера

MXSL является большей из величин SL или LL.

Это предельное значение SL для любого спинакера, используемого на яхте.

.3 Максимум максимальной ширины спинакера MXSMW

равен 1.8*JC. Это предельное значение SMW для любого спинакера, используемого на яхте.

_0829.Определение I.

.1 Высота переднего треугольника I должна быть вычислена по формуле:

I=ISP-0.04*B+TCI или I=(IG+IG*(GO-MW)/(J-GO+MW))-0.04*B+TCI,		которая больше,

где TCI - величина, на которую FBI+0.04*B превышает FJ. (FBI и FJ должны вычисляться из формул, приведенных в 1005.3).

.2 Определение IC. IC есть исправленная высота переднего треугольника. Она определяется путем добавления к I любых штрафов, определяемых ниже в подпунктах A, B или C.

A. Если SL превышает LL двойной избыток должен быть прибавлен к I.

B. Если SPS превышает 0.27*ISP, разность должна быть прибавлена к I.

C. Если HBS превышает 0.05*JC, избыток должен быть умножен на 1.8*SL/SMW и прибавлен к I.

_0830.Определение RSAF. RSAF есть расчетная площадь парусов переднего треугольника, определяемая по формуле:

RSAF=0.5*IC*JC*(1.0+1.1*(LP-JC)/LP)+	0.125*JC*(IC-2.0*JC)

Если слагаемое 0.125*JC*(IC-2.0*JC)	отрицательно, то оно отбрасывается.

Если для несения парусов в переднем треугольнике нет условий, то RSAF принимается равной нулю.

_0831.Определение SPIN. SPIN есть расчетная площадь спинакера, определяемая по формуле: SPIN=1.01*JC*(большая из величин: LL или SL).

_0832.Стаксели

.1		Точки крепления галсовых углов стакселей.

A. Никакой стаксель не может быть поставлен под спинакером или внутри другого стакселя, если его галсовый угол закреплен в таком положении, чтобы шкотовый угол паруса, выбранного втугую параллельно диаметральной плоскости яхты, выходил за линию LP (см. ниже подпункт B).

B. Линия LP определяется как линия, проведенная параллельно и позади самого переднего форштага и расположенная от него на расстоянии LP, указанном в мерительном свидетельстве (см. 827). Самый передний форштаг определяется как линия, соединяющая верхнюю обмерную точку I и переднюю обмерную точку J (но не JC).

C. Никакой стаксель не может быть поставлен под другим передним парусом или позади него и так закреплен галсовым углом, что в корму от передней кромки мачты находилось больше 50% площади этого

паруса, выбранного втугую параллельно диаметральной плоскости яхты.

D. Никакая галсовая оттяжка длиннее 2.5 фута (0.762 м) не может быть использована для незакрепленного на штаге стакселя.

E. Латы на стакселе можно использовать только в том случае, если его галсовый угол закреплен так, что передние концы лат находятся впереди оси мачты, несущей фал этого паруса.

.2 Проводка стаксель-шкотов. Стаксель-шкоты могут быть проведены к любой части палубы или фальшборта, но не к фиксированной точке выше,чем на 0.05*B над палубой или крышей рубки,или к грота-гику, но в пределах обмерных ограничений (см. 836.2), или к спинакер-гику, когда он стоит на противоположном от грота-гика борту; стаксель-шкоты не могут быть проведены по какому-либо другому рангоуту или через аутригеры.

.3		Никакой стаксель не может быть поставлен с любым другим передним парусом так, чтобы какимлибо способом образовать стаксель с двойным шкотовым углом или двойной передней шкаториной. (Например, никакие два стакселя нельзя одновременно нести на одном борту яхты, используя устройство с лик-пазом, за исключением времени их смены).

_0833.Спинакеры.

.1		Установка спинакеров.

A.Галсовый угол спинакера должен находиться непосредственно у нока спинакер-гика. Спинакер нельзя нести без спинакер-гика, за исключением времени, когда делается поворот фордевинд.

B.Спинакер-гик. Наружный конец спинакер-гика должен находиться только на наветренном борту яхты (т.е. на борту, противоположном грота-гику). Спинакергик должен использоваться только тогда, когда его внутренний конец прикреплен к мачте ( к самой передней мачте, если яхта имеет больше одной мачты).

C. Несмотря на то, что может иметь место невыполнение определения спинакера (см. 817), настоящий стаксель (см. 812), с которым яхта была обмерена, может быть поставлен и использован как спинакер, согласно правилам 833.1.A и 833.2, если имеет место	любое из следующих условий.

1.Тяжелая погода, когда никакой другой парус не поставлен в переднем треугольнике и вымпельный ветер полнее галфинда	или

2.Когда все спинакеры, находящиеся на борту повреждены и не отремонтированы во время гонки. Поставленный таким образом стаксель может иметь свой либо галсовый, либо шкотовый угол на спинакер-гике.

.3		Проводка спинакер-шкотов

A.Спинакер-шкот может быть проведен к любой части фальшборта или палубы или через грота-гик в пределах обмерных ограничений (см. 836), но он не может быть проведен через какие-либо другие части рангоута или аутригеры.

B.Стойки, катушки или подобные им устройства, применяемые исключительно для поддержания спинакербраса снаружи наветренных вант грот- или фокмачты, разрешаются, но они не должны использоваться для каких-либо других целей.

_0834.Прямой парус. Вместо спинакера яхта может нести прямой парус, марсель и раффи (треугольный парус над реем). Полная обмерная площадь MSA этих парусов не может превышать расчетную площадь переднего треугольника RSAF, а общая длина их рея и реев -SPL.

_0835.Паруса для полных курсов в тяжелую погоду.

Если ни грот и ни спинакер не поставлены, то одновременно могут быть использованы два спинакер-гика или один спинакер-гик и грота-гик без нарушения правил 833.1.B,832.2 или 832.3 и могут быть поставлены два стакселя, шкоты которых проведены к спинакер-гику или к грота-гику. Никакой из стакселей не может иметь площадь больше площади наибольшего стакселя, с которым яхта была обмерена.

_0836.Нижняя шкаторина грота.

.1	Нижняя шкаторина грота. E есть длина, измеренная вдоль гика от задней кромки мачты, включающей любой внешний рельс или лик-паз, или их точное продолжение параллельно оси мачты, до самого заднего положения, до которого может быть вытянут парус. Если эта последняя точка находится в пределах гика,она должна быть отмечена внутренней кромкой обмерной марки шириной в один дюйм вокруг гика. Любая часть мачты, находящаяся ближе к корме, чем задняя часть рельса или ликпаза, не должна учитываться при определении E.

.2 Предел проводки шкотов. BAL есть расстояние от наружной обмерной точки E до кромки обмерной марки, определяющей на гике предел, за который не может быть установлен никакой поводок для проводки шкотов передних парусов. При отсутствии такой марки BAL должен измеряться до конца гика.

.3 Определение EC. EC есть исправленная длина нижней шкаторины грота, получаемая добавлением к E любой

величины, на которую BAL превышает 0.50 фута (0.152 м), для грота с незакрепленной нижней шкаториной см. 886.2.

_0837.Высота подьема грота. P есть измеренная высота подьема бермудского грота.Она представляет собой расстояние вдоль задней кромки грот-мачты от самого высокого уровня, на котором может находиться фаловый угол этого паруса или любая часть каретки фалового угла позади рельса или лик-паза,до самого нижнего положения галсового угла.За самую высокую точку принимается верх самого верхнего шкива, используемого для

грота-фала, или нижняя кромка обмерной марки шириной один дюйм (см. 846.2). Самым нижним положением нижней шкаторины обычно является точное продолжение верха гика или внешнего рельса или лик-паза.

.1 Если применяется скользящий вертлюг, то измерения производятся с гиком, установленным в край-нем нижнем положении ползуна, но не ниже самого нижнего положения нижней шкаторины паруса ( гика или рельса на гике), обозначенного верхней кромкой обмерной марки шириной один дюйм вокруг мачты. Верх гика (или рельса на гике) при поставленном гроте не должен располагаться ниже этой точки, за исключением того случая, когда действительно берутся или отдаются рифы на гроте.

.2	Если галсовый угол паруса располагается ниже гика, то его самое нижнее положение должно быть отмечено верхней кромкой обмерной марки шириной один дюйм вокруг мачты и эта точка является нижней обмерной точкой P.

_0838.Высота гика над палубой. BAS есть расстояние между нижней точкой, используемой при определении P, и линией борта у мачты. Этот размер не должен без штрафа быть больше, чем 0.05*P+0.04*B+4.0 ft (1.219 м). Относительно штрафа см. правило 	846.1.

_0839.Головная дощечка грота. HB есть максимальный продольный размер, измеренный в самой широкой части головной дощечки от передней шкаторины грота или ее продолжения, если необходимо, до крайней задней кромки задней шкаторины. Если есть сомнения в точном положении самой широкой части дощечки, необходимо брать наивысшее из возможных положений.

Если головная дощечка не установлена, HB представляет собой расстояние, измеренное по перпендикуляру от передней шкаторины грота или ее прямого продолжения до крайней задней кромки задней шкаторины или ее прямого продолжения через несущую поверхность кренгельса или стропа фалового угла. Несмотря на инструкции по обмеру парусов IYRU, любые усиления, используемые для увеличения задней шкаторины за пределы разумного серпа, должны быть добавлены к HB. Относительно штрафа см. правило 846.3.

_0840.Ограничения.

.1	Расположение латы на задней шкаторине.

BLP есть расстояние, измеренное вдоль задней шкаторины грота от нижнего наружного угла головной дощечки до оси верхнего латкармана. Для гротов, обмеряемых позже 12/84 (12/85 для СССР),BLP должно браться как расстояние от фалового угла грота определенного в приложении 4, 2.1.1, до ближайшей точки осевой линии верхнего лат кармана.

.2	Поперечные размеры грота.MGT,MGU,MGM и MGL есть длины 7/8,3/4,1/2 и 1/4 охватов грота,

измеренные в соответствии с п.2.2.4 раздела III Инструкции по обмеру IYRU (см. приложение 4) Размер,записанный как BLP,должен быть наименьшим, а размеры MGT,MGU,MGM и MGL должны быть наибольшими из измеренных на любом из гротов,используемых на яхте.

_0841.Диаметр гика. BD есть максимальный размер грота-гика, измеренный в сечении, включающем любую конструкцию, используемую для придания жесткости гику. Относительно штрафа см. правило 846.4.

_0842.Вес грота. MSW есть вес грота без лат. Он должен быть указан на штампе при маркировке парусов в дополнении к размерам, перечисленным в 801.2. Величина MSW для любых расчетов должна быть наименьшей из полученных для любого из гротов, используемых для гонки.

0843 и 0844 - исключенные разделы.

_0845.Длины лат.

.1	BL1 есть максимальная длина верхней латы.

.2	BL2 есть максимальная длина нижней латы.

.3	BL3 и BL4 есть длины двух самых коротких промежуточных лат.

.4	BL5 есть сумма длин пятой и последующих лат на гроте.

.5	Число лат на любом гроте, бизани или фоке на шхуне без штрафа ограничивается четырьмя, за исключением случая, когда длина нижней шкаторины паруса превышает 40 футов (12.19 м) и могут быть поставлены пять лат, между фаловым углом паруса (точкой соединения задней шкаторины и головной дощечки)

и шкотовым углом латы должны быть расположены на примерно одинаковых расстояниях друг от друга. Относительно штрафов см. правило 848.

_0846.Определение PC. PC есть исправленная длина P, рассчитанная путем добавления к P любого из штрафов, определенных ниже, и штрафов, определенных в 848.

.1 Определение штрафа по BAS. Если BAS превышает 0.05*P+0.04*B+4.0 фута (1.219 м), то избыток должен быть добавлен к P при вычислении PC.

.2 Определение штрафа за расположение фалового угла грота (I/P). Если P+BAS меньше, чем 0.96*IG, то разница должна быть прибавлена к P при вычислении PC. Для шхун используйте 0.96*(IS+BADX).

.3 Штраф за головную дощечку. Если HB больше, чем большая из величин : 0.04*E или 0.5 фута (0.152 м), то избыток должен быть умножен на P/E и прибавлен к P при вычислении PC.

.4 Штраф за диаметр гика. Если BD превышает 0.05*E, то избыток должен быть прибавлен к P при вычислении PC.

847.	Исключенный раздел.

_0848.Штрафы по гроту.

.1 Если BLP меньше, чем 0.2*P, недостаток должен быть добавлен к измеренной длине верхней латы BL1.

.2 MGUL и MGML есть предельные значения поперечных	размеров грота без штрафа:

MGUL= большее из 0.28*E+0.016*P+0.26 метра или 0.38*E MGML= большее из 0.5*E+0.022*P+0.37 метра или 0.65*E Если MGU превышает MGUL или MGM превышает MGML, избыточная длина должна быть добавлена к измеренной длине верхней латы BL1, которая не должна браться меньше предельной величины, указанной ниже в пункте 3.

.3 Длина лат не должна без штрафа превышать:

верхняя лата: большее из 0.1*E+1 фут(0.305 м) или 0.21*E; промежуточные латы:большее из 0.12*E+1 фут(0.305 м) или 0.34*E; нижняя лата:  большее из 0.1*E+1 фут(0.305 м) или 0.25*E.

В случае любого превышения длины весь избыток длины верхней латы плюс одна шестая суммы избытков длин остальных лат должны быть умножены на P/E и прибавлены к P при вычислении PC.

.4 Если число лат превышает допустимое количество, то суммарная длина самых длинных промежуточных лат, являющихся избыточными, должна быть умножена на P/E и прибавлена к P при вычислении PC.

.5 Приведенные выше правила штрафов за латы и головную дощечку грота применимы также к бизаням и фокам шхун путем замены на эквивалентные размеры этих парусов.

_0849.Определение SAM. SAM есть площадь грота, определяемая для бермудского грота по формуле: SAM=0.35*EC*PC+0.2*EC*(PC-2.0*E)

Если величина 0.2*EC*(PC-2.0*E) отрицательна, она должна быть отброшена.

Коэффициент уменьшенного поперечного размера (RGF) определяется формулой: RGF=(HB+2.0*MGU+3.0*MGM+2.0*E)/(HB+ +2.0*MGUL+3.0*MGML+2.0*E).

В любом случае RGF не должен быть взят больше, чем 1.0 и меньше, чем 0.83.

_0850.Определение RSAM. RSAM есть расчетная площадь	грота.

.1	RSAM=SAM*RGF

.2	Определение MSAM. MSAM=0.094*IC**2*RGF.

Для шхун

MSAM=0.094*(IS+BADX)**2*RGF

.3	RSAM не должно браться меньше, чем MSAM.

.4	Яхта должна обмеряться с гротом.

_0851.Гроты.

Гроты должны быть либо полностью закреплены по нижней шкаторине, либо с полностью свободной нижней шкаториной и должны оставаться такими во время гонки. Грот, закрепленный по нижней шкаторине, должен быть оборудован входящим в ликпаз ликтросом, ползунами на рельсе или в пазу или иным подобным приспособлением для крепления к гику, препятствующим под'ему нижней шкаторины над гиком.

.1	Гроты с незакрепленной нижней шкаториной должен управляться только одинарным шкотом.

.2	Запасные гроты. Такие паруса не должны быть на	борту.

.3	Штормовые трисели. Эти паруса, в отличии от гротов с незакрепленной нижней шкаториной, должны быть существенно меньше, чем обычный полностью зарифленный грот, и иметь прочность, соответствующую их назначению, а именно, применению при чрезвычайно тяжелой погоде (см. "Специальные правила по минимальному оборудованию и нормам снабжения при проведении крейсерских гонок" п.10.21.1). Ароматические полиамиды и другие волокна с высокими модулями упругости не должны применяться для штормовых триселей.

.4 Каретки головной дощечки. Они разрешены только если парус ставится и регулируется способом, согласующимся со способом обмера HB.

_0852.Нижняя шкаторина бизани.

.1 Нижняя шкаторина бизани. EY есть измеренная длина нижней шкаторины бизани. Метод, с помощью которого оно измеряется, должен соответствовать методу, используемому для измерений нижней шкаторины грота (см.837).

.2 Предел проводки шкотов. BALY есть расстояние от наружной обмерной точки EY до любой оковки на бизань-гике, предусмотренной для проводки любого шкота бизань-стакселя.

.3 Определение EYC. EYC есть исправленная длина нижней шкаторины бизани. EYC получается путем добавления любой величины, на которую BALY превышает 0.50 фута (0.152 м), к большей из величин:

EY или 0.85*E/P*PY.

_0853.Высота подьема бизани. PY есть измеренная высота подьема бизани. Метод,с помощью которого она измеряется, должен соответствовать методу, используемому для измерения высоты подьема грота (см.837).

_0854.Высота гика над палубой. BADY есть расстояние между нижней точкой, используемой при определении PY и главной палубой у мачты. Этот размер не должен без штрафа быть больше, чем 0.05*PY+4.0 ft (1.219 м). Любой избыток должен быть включен в PYC.

_0855.Головная дощечка бизани. HBY есть максимальный продольный размер, измеренный в самой широкой части головной дощечки от передней шкаторины бизани или ее продолжения, если необходимо, до крайней задней кромки задней шкаторины. Если есть сомнение в точном положении самой широкой части дощечки, необходимо брать наивысшее из возможных положений.

_0856.Расположение латы на задней шкаторине.

BLPY есть расстояние, измеренное вдоль задней шкаторины бизани от нижнего наружного угла головной дощечки до оси верхнего лат-кармана. Для бизаней, обмеренных позже 12/84 (12/1985 для СССР), BLPY должно браться как расстояние от фалового угла этого паруса, определенного в приложении 4, 2.1.1 до ближайшей точки осевой линии верхнего лат-кармана.

_0857.Диаметр бизань-гика. BDY есть максимальный размер бизань-гика,измеренный в поперечном сечении, включая любую конструкцию,используемую для придания жесткости гику.

_0858.Высота бизань-мачты. IY есть высота, измеренная вдоль передней кромки бизань-мачты от палубы, как это определено в 806, до более высокой из точек:

.1 Центра самого верхнего обушка или отверстия, используемых для бизань-стакселя,

.2 Пересечения передней кромки мачты с самым верхним стропом, используемым для фала бизань-стакселя.

_0859.Запасной раздел.

_0860.Поперечные размеры бизани.GULY и GMLY есть пределы поперечной ширины бизани

GULY = большее из 0.28*EY+0.016*PY+0.85 фута(0.26 м) или 0.38*EY GMLY = большая из 0.5*EY+0.022*PY+1.2 фута(0.37 м) или 0.65*EY GUY и GMY,измеренные по тем же правилам,что и ширины гротов,не должны превышать GULY и GMLY соответственно.

_0861.Длины лат на бизани.

.1		BY1 есть максимальная длина верхней латы.

.2		BY2 есть максимальная длина нижней латы.

.3		BY3 и BY4 есть длины самых коротких промежуточных	лат.

.5		BY5 есть сумма длин пятой и последующих лат на	бизани.

.6		Число лат на любой бизани без штрафа ограничивается четырьмя.

_0862.Определение PYC. PYC есть исправленная длина передней шкаторины бермудской бизани, полученная путем увеличения PY за счет любых штрафов для бизани. Штрафы для бизани расчитываются по тем же правилам, что и штрафы для грота (см.846 и	848, за исключением 848.2).

863.		- запасной раздел.

_0864.Определение RSAY. RSAY  есть расчетная площадь бизани, определяемая как площадь прямоугольного треугольника по соответствующей формуле: для бермудской бизани: RSAY=EYC*PYC/2.0

_0865.Расстояние между мачтами. EB есть расстояние на уровне палубы от задней кромки грот-мачты до передней кромки бизань-мачты.

_0866.Нижняя шкаторина бизань-стакселя. YSF есть расстояние, измеренное вдоль кромки нижней шкаторины бизань-стакселя между галсовым и шкотовым углами. С точки зрения обмера за нижнюю шкаторину принимается самая короткая шкаторина.YSF должна быть наибольшей из измеренных на стакселях, используемых на яхте.

_0867.Высота бизань-стакселя. YSD есть наикратчайшее расстояние, измеренное по бизань-стакселю от его фалового угла до нижней шкаторины. С точки зрения обмера за фаловый угол принимается точка пересечения двух самых длинных шкаторин. YSD должна быть наибольшей из измеренных на стакселях, используемых на яхте.

_0868.Средняя ширина  бизань-стакселя. YSMG есть расстояние, измеренное по поверхности паруса между серединами двух самых длинных шкаторин. YSMG должна быть наибольшей из измеренных на стакселях, используемых на яхте.

_0869.Определение RSAK. RSAK есть расчетная площадь бизань-стакселя, определяемая по формуле: RSAK=YSD*(YSF+YSMG)*0.10*EB/B

_0870.Определение YSAC. YSAC есть комбинация площадей бизани и бизань-стакселя, которая должна быть равна большей из величин : RSAY или RSAK. В дальнейшем комбинация YSAC и RSAM используется для получения RSAC.(см. 887).

_0871.Бизань-стаксель на иоле или кэче.

.1	Проводка шкотов. Шкоты бизань-стакселя могут быть проведены к фальшборту или корпусу, а также к бизань-гику в пределах обмерных ограничений (независимо от того, поставлена бизань или нет), но они не могут быть проведены по какому-либо другому рангоуту или через аутригеры.

.2	Бизань-стаксели должны иметь три угла (фаловый, галсовый и шкотовый). Галсовый угол или галсовая оттяжка должны крепиться позади точки пересечения задней кромки грот-мачты с основной палубой и, кроме того,точка крепления должна находиться непосредственно на планшире фальшборта,палубе или крыше каюты (включая козырек на рубке), не возвышаясь над ними.

.3	Одновременно может быть установлено не более	одного бизань-стакселя.

.4	Никакие бизань-стаксели нельзя нести на иолеили кэче, если бизань поставлена не на бизань мачте, а на постоянном бакштаге.

_0872.Классификация вооружений. В соответствии с данным правилом вооружение должно быть классифицировано

как один из следующих типов:

.1	Шхуны с фоком. Сюда относятся шхуны, которые между мачтами несут только бермудский или гафельный фок. При гафельном фоке можно также нести	гаф-топсель.

.2	Стаксельные шхуны. Сюда относятся шхуны, несущие между мачтами любые другие паруса.

.3	Стаксельные кэчи. Это кэчи или иолы, которые несут между мачтами паруса иные, чем бермудский или гафельный грот (с топселем или без него) и бизань-стаксели. Стаксельные кэчи обмеряются во всех отношениях как стаксельные шхуны независимо от относительной высоты их мачт.

_0873.Фок на шхуне с фоком подчиняется таким же ограничениям и обмеряется таким же способом, что и

грот на шлюпе,при этом используются перечисленные ниже обозначения:

.1	Нижняя шкаторина фока EF.

.2	Предел проводки шкотов BALF.

.3		Исправленная длина нижней шкаторины EFC.

.4		Высота подьема фока PSF/PSFC.

.5		Высота гика над палубой BADS.

.6		Головная дощечка HBF.

.7		Расположение латы на задней шкаторине BLPS.

.8		Диаметр гика BDF.

.9		Длины лат от BS1 до BS5.

_0874.Определение RSAG. RSAG есть расчетная площадь фока на шхуне с фоком, определяемая по соответствующей формуле: RSAG=0.35*EFC*PSFC+0.2*EFC*(PSFC-2.0*EF)

Если величина 0.2*EFC*(PSFC-2.0*EF) отрицательна, она должна быть отброшена.

RSAG не может быть взята меньше, чем 0.94*IС**2.0

_0875.Расстояние между мачтами. EB есть горизонтальное расстояние на уровне палубы от задней кромки фок-мачты до передней кромки грот-мачты.

_0876.Перекрытие парусов. OF есть горизонтальное расстояние максимального перекрытия в корму передней кромки грот-мачты шкотовым углом любого паруса, поставленного между мачтами. Это перекрытие должно измеряться, как если бы парус был выбран втугую параллельно диаметральной плоскости яхты.

_0877.Высота нижней шкаторины фока над палубой.

BADS есть расстояние от уровня палубы у фок-мачты (см.806) до самого нижнего положения нижней шкаторины любого паруса, поставленного между мачтами. Верхний конец этого расстояния должен быть обозначен верхней кромкой обмерной марки, нанесенной на фок-мачте.

_0878.Длина передней шкаторины фока. PSF есть расстояние, измеренное вдоль задней кромки фокмачты и используемое при определении площади между мачтами.

.1		Верхней обмерной точкой является верхняя из нижеследующих точек, используемых для под'ема парусов позади фок-мачты:

A.Верхняя кромка самого верхнего шкива на этой

мачте.

B.Самый верхний обушок (центр отверстия) или

стропка для блока фала.

.2		Нижней обмерной точкой является верхний предел

BADS.

_0879.Высота нижней шкаторины. BADX есть расстояние от основной палубы у грот-мачты до самого нижнего положения любого паруса, поставленного между мачтами. Верхний предел этого расстояния должен находиться на той же высоте, что и верхний предел BADS.

_0880.Высота подьема парусов на грот-мачте. IS есть расстояние, измеренное вдоль передней кромки грот-мачты и используемое при определении лощади между мачтами.

.1		Верхней обмерной точкой является верхняя из ижеследующих точек, используемых для под'ема парусов впереди грот-мачты.

A.Верхняя кромка самого верхнего шкива   на этой мачте.

B.Самый верхний обушок (центр отверстия) или тропка для блока фала.

.2	Нижней обмерной точкой является верхний предел	BADX.

_0881.Определение EBC. EBC есть исправленное расстояние между мачтами, определяемое по формуле:

EBC=EB+0.5*OF.

_0882.Определение RSAB. RSAB есть расчетная площадь парусов, поставленных между мачтами на шхунах или стаксельных кэчах, определяемая по формуле: RSAB=0.35*EBC*(PSF-IS).

RSAB не может быть взята меньше, чем 0.94*IC**2.0

_0883.Гротом на любой шхуне или стаксельном кэче считается парус, поставленный позади задней мачты.

Для определения SAM и RSAM такой грот обмеряется во всех отношениях как и грот шлюпа, за исключением того, что для шхун и стаксельных кэчей, обмеряемых с использованием RSAB, RSAM не может быть взята меньше, чем 0.94*(IS+BADX)**2.0*RGF

_0884.На шхуне с фоком, обмеренной по RSAG, между мачтами не должны ставиться никакие паруса, кроме фока, с которым она была обмерена.

_0885.Для шхуны или стаксельного кэча, обмеренных по RSAB, должны применяться следующие ограничения для всех парусов, поставленных между мачтами:

.1	Паруса должны управляться шкотами, заведенными олько в одну точку на парусе, и паруса с двойным шкотовым углом не разрешаются.

.2	Шкоты парусов с незакрепленной нижней шкаториной, оставленных между мачтами, могут быть проведены к любой части фальшборта или палубы или к гротагику, но они не могут быть проведены по какомулибо другому рангоуту или через аутригеры.

.3	Когда грот не поставлен, MSA любого паруса, поставленного между мачтами, не должна превышать суммы измеренных плошади грота и площади между мачтами.

.4	Никакая часть любого паруса, поставленного между ачтами, не должна выходить за уровень, ограниченный верхними пределами BADX и BADS.

.5	Никакой парус, поставленный между мачтами не олжен быть закреплен своим галсовым углом впереди фок-мачты, а также не должен заходить за гротмачту, если он не обмерен для определения OF.

.6	Если паруса между мачтами поставлены на гиках, то ткие гики должны быть постоянными и самоперекидывающимися.

_0886.Ниже приведены правила для обмера необычных парусов, нерассмотренных в других местах настоящих Правил.

.1	Расчетная площадь четырехугольного грота ( кроме гафельного паруса) или другого необычного грота должна определяться по формуле: SAM=0.75*MSA+0.2*EC*(PC-2.0*E)

Если слагаемое 0.2*ЕС*(PC-2.0*E) отрицательно, оно отбрасывается.

.2	Если гроты, бизани или фоки, упомянутые в 873 ставятся без гиков, они должны быть обмерены для

определения EC, EYC, или EFC. Для этого измеряется максимальный размер (под прямым углом к передней

шкаторине) паруса.Если он раньше не использовался, меритель должен подписать такой парус с указанием его размеров.

.3	Паруса, поставленные на ахтерштагах (ньюлы) учитываются тем, что 50% их площади MSA, определенной при обмере нового паруса, когда он раньше не использовался, добавляются к площади грота RSAM, исправленной, если необходимо, на минимальную величину согласно правилу 850, чтобы получить окончательное значение RSAM для данного вооружения.

_0887.Определение RSAC. RSAC есть комбинированная расчетная площадь всех парусов, поставленных позади мачт на любой яхте, имеющей две мачты.

RSAC определяется по формулам, приведенной ниже:

.1	Для иола или кэча, имеющих грот и бизань-стаксель:

RSAC=RSAM+YSAC**2.0/(RSAM+YSAC)

.2	Для шхуны с фоком :

RSAC=RSAM+RSAG**2.0/(RSAM+RSAG)

.3	Для шхуны или стаксельного кэча:

RSAC=RSAM+RSAB**2.0/(RSAM+RSAB)

_0888.Определение общей поправки к площади парусов.

.1	Для одномачтовых яхт:

SATC=0.1*(RSAF-1.43*RSAM).

.2	Для двухмачтовых яхт:

SATC=0.1*(RSAF-1.43*RSAC)

_0889.Определение общей расчетной площади парусов.

.1	Для одномачтовых яхт:

RSAT=RSAF+RSAM+SATC

.2	Для двухмачтовых яхт:

RSAT=RSAF+RSAC+SATC

_0890.Определение нижнего предела расчетной площади парусов RSAL.

.1	Для иолов и кэчей, обмеренных по YSAC:

RSAL равняется большей из величин:

0.8*(RSAY+(YSMG+YSF)*YSD/3.0) или 1.3*RSAM .2	Для яхт, обмеренных по RSAB или RSAG:

RSAL равняется большей из величин:

RSAM+0.4*IS*(EB+OF) или 1.3*RSAM

.3	Для одномачтовых яхт:

RSAL=1.3*RSAM

_0891.Определение квадратного корня из площади парусов. S есть квадратный корень из наибольшей величины: RSAT, SPIN, или RSAL.

_0892.Определение соотношения парусность/корпус. SHR=S*(8.66/L+1.0/(B*MDIA)**0.5)*L/100.0 ft (30.48 м).

_0893.Определение коэффициента корректирования парусности.

SCF=1.0+0.04*(SHR-16.1)

SCF не может быть взят меньше 1.0.

_0894.Определение величины парусности.

SC=S*SCF.

_0895.Ограничение количества парусов.

За исключением яхт с баллом R 45 футов и более, которые не имеют ограничений по количеству парусов, паруса, находящиеся на борту яхты в гонке, должны быть ограничены следующими качествами.

.1	Один грот.

Один штормовой трисель, отвечающий требованиям 851.3.

Один штормовой стаксель ( площадью (MSA), не превышающей 0.05*IG**2.0 и с длиной передней шкаторины, не превышающей 0.65*IG).

Один стаксель для тяжелой погоды из прочной ткани, соответствующей назначению, с площадью не более чем 0.135*IG**2.0, который может подниматься таким же способом, что и наибольший стаксель (т.е. с помощью обернутой передней шкаторины или раксов), и который не имеет риф-сезней.

.2		В дополнение к перечисленным выше парусам яхты могут иметь передние паруса с LPG, большим, чем 1.1*J в соответствии с величиной R, округленной до одной десятой фута, в количестве, не превышающем указанного в таблице:

------------------------------------------------------

Значение R     :  число 	стакс. :  спинакер.

---------------------:               :

футы        метры  :         (не более)

16.0-22.9    4.88-6.99        3              3

23.0-32.9    7.00-10.04       3              4

33.0-39.9    10.05-12.17      4              5

40.0-44.9    12.18-13.10      5              6

Яхты с топовым вооружением могут иметь на борту дополнительно один стаксель с LPG, большим 1.1*J. Яхта классифицируется как имеющая топовое вооружение, если верхняя обмерная точка ISP находится выше верхней обмерной точки P.

.3 Двухмачтовые яхты в дополнение к перечисленным выше парусам могут иметь:

A.Иолы и кэчи, обмеренные по RSAY: одну бизань и четыре бизань-стакселя.

Шхуны, обмеренные по RSAB: один фок и три других паруса для постановки между мачтами.

B.Шхуны, обмеренные по RSAG:		один фок.

_1001.Если некоторое количество яхт одного и того же класса изготавливается из стеклопластика с использованием одинаковых матриц, то желательно, чтобы размеры этих корпусов были стандартизованы в интересах единообразия и экономии обмера.

_1002.Обязательные правила для стандартизации размеров корпуса приведены ниже:

.1 Первые яхты в классе должны быть обмерены полностью обычным способом.

.2 Когда некоторое количество яхт, от 4 до 10, обмерено и совпадение обмера подтверждено данными, по крайней мере, двух мерителей, этот класс может быть стандартизован в рамках национального стандарта.

.3 После того, как национальный стандарт выпущен, новые яхты должны получать гоночный балл с использованием этого стандарта. Для яхт, получивших гоночный балл ранее, должен быть произведен перерасчет согласно этому стандарту не позднее чем к переосвидетельствованию на следующий год. Подробные элементы этого стандарта и данные на основе которых он был создан, должны быть отправлены главному мерителю ORC.

.4 По получении благоприятных подтверждений главный меритель должен известить все NIORMAS, после чего стандарт следует использовать для всех яхт на международной основе.

.5 Первостепенно важным является тот факт, чтобы стандарт применялся только для яхт класса, построенных по одинаковым матрицам одним и тем же изготовителем корпусов. Поэтому стандарты должны иметь ссылку на официальные номера стандартов, а не на имена строителей классов. Национальные органы, ведающие обмером, должны проводить тщательный контроль для того, чтобы обнаружить любые модификации в производстве корпусов, которые изменяют стандартные размеры корпуса и ввести для таких яхт новый стандарт.

_1003.Технические правила для образования корпусных стандартов.

.1			Следующие размеры должны быть стандартизованы:

A. LBG, FGO, AGO. (Изменения в установке оковки форштевня или в срезе кормы на отдельных яхтах могут повлиять на LOA, FGO, AGO и Y. Если такие изменения имеют место, то они должны быть учтены для данной яхты, но для остальных размеров должны использоваться стандартные данные).

B. BA, BAI, VHA, VHAI, BHA, BHAI, GSDA, BF, BFI, GSDF, GD, B, BMAX, SBMAX, WLH1, TWL (1-5), если они известны для стандарта.

C. FA, FAI, FMD, OMD, CMD, MD, FPD, FD, FFI, FF.

D. DM, PD, для стандартной линии борта на плаву, SDM, SPD. (Элементы стандарта должны включать PDT и DMT (см.325), так что эти размеры могут отличаться для отдельных яхт, имеющих нестандартную установку винта, тогда как остальные данные соответствуют стандарту).

E. Точки обмера на плаву для корпуса,обмеренного машиной (см. приложение 8).

_1004.Обмер яхты со стандартными размерами корпуса.

Обмер яхт, к которым применим стандарт, должен проводиться следующим образом:

.1 Проверяется, что LOA соответствует стандартному значению. Если это так, то по размерам FGO и AGO устанавливаются положения сечений FGS и AGS. Если LOA не соответствует стандарту, то положения сечений FGS и AGS устанавливается от переднего и заднего концов LOA. Положения сечений проверяются по стандартным размерам BF и BA, а затем, если это необходимо, измеряются FGO, SFJ, AGO, Y, SDM, SPD, SBMAX.

.2 Проверяется, что установка винта является стандартной, и измеряются PDT, PRD, PBW а также размеры кронштейна вала или выреза в зависимости от того, что применяется.

.3 Измеряются размеры всех площадей парусов.

.4 Производится кренование яхты, находящейся в обмерном состоянии (см.202.2).

.5 Если WLH1 не является частью стандарта, то измеряется BWL в сечении BMAX или на расстояниях 0.25*BMAX впереди и позади, как это требуется по стандарту на корпус.

.6			Измеряется FFM и FAM (см.329).

.7			Измеряются FBIM и FJM (величины FBI и FJ, измеренные на плаву), если только они не даны в стандарте на корпус или относительно первоначальной линии борта яхты на второй странице мерительного свидетельства.

_1005.Вычисление гоночного балла для стандартных яхт и яхт, обмеренных ранее.

.1		Программа компьютера должна производить корректировку данных к стандартным высотам надводного борта, к PD и DM у стандартных яхт (или к первоначальным высотам надводного борта, к PD и DM у яхт, обмеренных ранее), как указано ниже:

.2		Все стандартные высоты надводного борта, а также стандартные или первоначальные размеры DM и PD, должны быть занесены в бланк ввода данных для компьютера. Величина для PD должна быть изменена, если установка винта не является стендартной. (В формулах подпункта 3 эти размеры отмечены суффиксом "S").

.3		Стандартные или первоначальные высоты надводного борта должны быть пересчитаны в компьютере на обмерные высоты надводного борта с помощью формул: SINK=FFS-FFM

TRIM=FAM-(FAS-SINK)

FF=FFS-SINK

FFI=FFIS-SINK+TRIM*GSDF/LBG FFD=FFDS-SINK+0.25*TRIM

FMD=FMDS-SINK+0.5*TRIM FAI=FAIS-SINK+TRIM*(LBG-GSDA)/LBG

FA=FAS-SINK-TRIM

DM=SINK+DMS-TRIM*(SDM-FGO)/LBG

PD=SINK+PDS-TRIM*(SPD-FGO)/LBG

ESD=SINK+ESDS-TRIM*(SPD-ESL-FGO)/LBG

A.Если FBIS и FJS известны (стандартные или первоначальные высоты надводного борта), то: FJ=FJS-SINK+TRIM*(SFJ-FGO)/LBG FBI=FBIS-SINK+TRIM*(SFJ+J-FGO)/LBG

или

B.Если FBIM и FJM измерены на плаву, то:

FBI=FBIM

FJ=FJM

FBIS=FBIM+SINK-TRIM*(SFJ+J-FGO)/LBG FJS=FJM+SINK-TRIM*(SFJ-FGO)/LBG

На яхтах с датой корпуса 1/1980 и позднее FJ

не должно быть взято больше, чем FF+(FF-FFI)*(FGO-SFJ)/GSDF

C.Если FBMS известно, то : FSM=FBMS-SINK+TRIM*(SBMAX-FGO)/LBG

.4		Размеры, откорректированные по формулам, приведенным выше в подпункте 3, должны быть указаны на первой странице мерительного свидетельства. Входные данные (стандартные или первоначальные) должны быть напечатаны на второй странице мерительного свидетельства, чтобы их можно было проверить.

Если FBIM и FJM измерены, на компьютере должны быть расчитаны FBIS и FJS, как указано выше в подпункте 3, для включения их в стандартные размеры высот надводного борта на второй странице мерительного свидетельства.

_1006.Вычисление BWL по измерениям, произведенным на берегу.

Для значения N от 1 до 5 WLH(N)=WLH(1)+VSW*(N-1).

Если WLH(N) <= FBM < WLH(N+1), то BWL=TWL(N)-(TWL(N)-TWL(N+1))*(FBM-WLH(N))/VSW VSW должно быть равно 0.05 м (0.1640412 фута).

_1101.Определение.

.1 Гоночный балл, определенный по правилам IOR редакции IIIA, дает ретроспективную поправку для компенсации определенных пропорций и конструктивных особенностей, присущих старым яхтам.

.2 Определение яхт, имеющих право на гоночный балл по редакции IIIA, дано ниже в 1103.

.3		Гоночный балл по редакции IIIA расчитывается из данных обычного обмера согласно правилам IOR редакции III по формулам, приведенным 1105-1111.

_1102.Применение.

Величина гоночного балла по редакции IIIA (RA) вместе с величинами SATCA, RSATA, SCA и MRA должны быть приведены на второй странице мерительного свидетельства. Округленное значение RA в футах должно быть записано на первой странице как величина гоночного балла.

_1103.Право на гоночный балл по правилам IOR редакции IIIA.

.1 За исключением того случая, когда яхта, не имеющая права на действительное мерительное свидетельство по редакции III, не должна иметь этого права и по редакции IIIA. Право на гоночный балл по редакции IIIA, определяется следующим образом:

.2 Любая яхта с датой корпуса 12/1990 или раньше имеет право на определение балла по IOR-IIIA.

Яхты с датой корпуса не позже 12/1972 относятся к дивизиону 1.

Яхты с датой корпуса с 1/1973 по 12/1975 включительно относятся к дивизиону 2.

Яхты с датой корпуса 1/1976 по 12/1990 включительно относятся к дивизиону 3.

_1104.Определение даты вооружения.

A. Датой вооружения яхты, за исключением случаев, о которых говорится в пункте B (см.ниже), является дата постройки.

B. Яхтам с датой постройки до 10/1975 и с датой корпуса 12/1972 или ранее присваивается дата вооружения 10/1975 при условии, что после 1 ноября 1975 года:

1.I и J не уменьшались больше, чем на 0.1 фута. 2.Размеры P, E, IY, PY, EY, EB, EF, YSMG, YSF, IS, PSF, OF или их скорректированные величины не увеличились больше, чем на 0.1 фута

_1105.Формулы, приведенные ниже в правилах 1105-1107, применимы только к яхтам, которые согласно правилу 1104.B получили дату вооружения 10/1975.

1105.Определение общей поправки на площадь парусов.

.1		Для одномачтовых яхт:

SATCA=0.3*(RSAF-2.2*RSAM)

SATCA не может быть взята меньше, чем RSAF*(-0.25).

.2		Для двухмачтовых яхт:

SATCA=0.3*(RSAF-2.2*RSAC).

SATCA не может быть взята меньше, чем RSAF*(-0.25).

_1106.Определение общей расчетной площади парусов по редакции IIIA (RSATA).

.1		Для одномачтовых яхт:

RSATA=RSAF+RSAM+SATCA

.2		Для двухмачтовых яхт:

RSATA=RSAF+RSAC+SATCA.

_1107.Определение квадратного корня из площади парусов по редакции IIIA .

.1		SA есть квадратный корень из наибольшей величины:

RSATA, SPIN, или RSAL, но он не может быть взят больше, чем S, которая определена в 891.

_1108.Определение коэффициентов по дивизионам IOR-IIIA. 	....................................................

Коэфф.		     Коэффициенты IOR-IIIA

IOR-III 	....................................................

.1  DLF Див.1	DLFA=0.98

Див.2	DLFA=0.98+5.54*(BDR-0.94)**1.92

DLFA не может быть взято больше,	чем 0.5*(1.0+DLF) и меньше, чем 0.98

Див.3	DLFA=0.98+5.54*(BDR-0.94)**1.92

DLFA не может быть взято больше,	чем 1.1 и меньше, чем 0.98 	.....................................................

.2  CGF Див.1	CGFA=(CGF+CGFM-0.005)/2.0

Див.2 и 3 CGFC=0.375*B/(CMDI+MDI+OMDI)-0.5, но не может быть взято больше, чем 1.0 и меньше 0.5.

CGFA= CGFC*(CGF-CGFM)+CGFM

......................................................

Коэфф.		     Коэффициенты IOR-IIIA

IOR-III 	......................................................

.3  CBF Див.1 и 2 Если CBF меньше 1.0 CBFA=0.99,

если CBF>= 1.0 CBFA=1.0

Див.3	CBFA=CBF

.......................................................

.4  SCF Див.1	Если SHR>15.5 SCFA=SCF

если SHR меньше или равно 15.5,

то SCFA=1.0+0.024*(SHR-15.5)

Див.2	SCFA=SCF

Див.3	MSAR=0.5*(PC*EC+IC*LP)

SHRA=MSAR**0.5*(8.66/L+1.0/ ((B*MDIA)**0.5)-L/100 в футах SHRA=MSAR**0.5*(8.66/L+1.0/ ((B*MDIA)**0.5)-L/30.48 в метрах

SCFA равно большей из величин 1.0+0.04*(SHRA-15.5) или 1.0

........................................................

_1109.Определение парусности по редакции IIIA.

.1	Для яхт подпадающих под 1107.

SCA=SA*SCFA.

.2	Для всех других яхт SCA=S*SCFA.

_1110.Определение обмерного балла по редакции IIIA.

.1	MRA1=(0.13*L*SCA/(B*D)**0.5+

0.25*L+0.2*SCA+DC+FC)*DLFA.

.2	MRA2=(SCA*(0.0777*SCA/(B*D)**0.5+0.2216)+

L*(0.0659*L/(L*B*MDIA)**(1/3)+0.1738)+DC+FC)**DLFA.

_1111.Определение гоночного балла по редакции IIIA

RA=(меньшая из величин MRA1 и MRA2)* EPF*MAF*SMF*LRP*CGFA*CBFA*TPF.

RA не может быть взят меньше, чем 0.85*R

и больше, чем R.

Для яхт с датой корпуса 1/1982 или позднее RA не	должен быть взят меньше, чем 0.968*R.

_1201.Элементарные проверки остойчивости. Совет по крейсерским гонкам стремится к тому,

чтобы все яхты, обмеряемые по правилам IOR, имели достаточную остойчивость от опрокидывания.

_1202.Проверочный контроль. Вероятность того, что какаялибо яхта имеет недостаточный запас остойчивости при крене в 90 градусов, должна быть определена по контрольной формуле. Контрольная величина SV для обмеренной яхты расчитывается по следующей формуле:

BWL1= меньшее из 0.25*B*(3.0+(OMD-FMD)/(MD-OMD)) или 0.8*B.

BCOR равно большей из величин BWL и BWL1.

SV=K3*((0.03*L*BCOR**3.0*K-54.0*RM)/DSPL+	0.6*CMDI-0.54*CMD)+0.25

Константа K равняется 64.0, а K3=1.0, если обмер проводился в футах, K=1025.8 и K3=3.281,

если обмер проводился в метрах.

Величина SV,представляющая собой длину плеча,в футах, записывается в мерительном свидетельстве.

_1203.Мерительное свидетельство.

.1		Если величина SV равна 0.0 или отрицательна, мерительное свидетельство может быть выдано.

Если для какой-либо яхты величина SV положительна, то мерительное свидетельство должно выдаваться только после того,как:

A.Яхта или одна из яхт этого типа не продемонстрирует национальному органу, что она выдержала практическую проверку остойчивости согласно	правилу 1204,или

B.Яхта будет так модифицирована, что при повторном обмере она пройдет проверочный контроль.

C.В случае, когда яхта имеет DSPL больше, чем 17500 фунтов (7938 кг),национальный орган удовлетворяется тем,что расчеты дают достаточнуюя остойчивость.

.2		Если величина SV больше, чем -0.25, то выданное мерительное свидетельство должно содержать запись: "Предупреждение: вышеприведенное значение SV непригодно для гонок категорий 0, 1, 2 и 3, определенных специальными правилами по минимальному оборудованию и нормам снабжения...	(Правило 1203.2 IOR)".

указанная запись не делается, если к яхте были применены подпункты 1203.1A или C.

_1204.Испытания остойчивости.

.1 Яхта должна быть приведена в такое же обмерное состояние, как это определено 202.2 и при котором производился обмер.

.2 Уровень должен быть закреплен вертикально на яхте, чтобы зафиксировать ее диаметральную плоскость. Яхта должна быть наклонена до тех пор, пока ее диаметральная плоскость не примет горизонтального положения (угол крена 90 градусов).Затем к верхнему концу I должен быть прикреплен груз, вес W которого расчитывается по приведенной ниже формуле. Если яхта может удерживать этот вес, она прошла испытания. Если данный вес увеличивает угол крена свыше 90 градусов, то яхта не прошла испытание.

.3		Вес кренящего груза определяется из следующей формулы: W=1.6*(K3**2.0*L*B**2.0+(P-0.5*D)+(5.0*K3*P-110.0)+ 35.0*R)/K2/(I+0.67*D)

Если яхта обмеряется в футах, то W в фунтах и K2=1.0, K3=1.0. Если яхта обмеряется в метрах, то W в килограммах и K2=2.205, K3=3.281.

.4		Если яхта с положительной величиной SV проходит такое практическое испытание, этот факт должен быть отмечен в выданном мерительном свидетельстве.

_1206.Особо подчеркивается, что никакая из приведенных формул не может рассматриваться как гарантия безопасности, поскольку они не содержат каких-либо данных о профиле палубы или конструкции, без которых невозможен полный расчет остойчивости.

_1301.Процедура получения гоночных баллов яхт монотипов.

Действия ассоциации класса.

.1		Ассоциация класса, желающая получить гоночный балл монотипа для своих яхт, должна обратиться к своему национальному органу по обмеру IOR(сокращенно NIORMA).	В заявлении должно быть указано:

A.Название класса.

B.Подробные сведения о всех строителях класса и конструкторе.

C.Количество яхт класса, которые построены и ходят. D.Подробные сведения, по крайней мере, о пяти яхтах,

которые доступны для полного обмера по IOR. Эти сведения должны включать в себя параметры полного обмера упомянутых яхт монотипов.

E.В случае получения гоночного балла монотипа любая яхта, претендующая на индивидуальную оценку IOR будет исключена из гонки монотипов.

_1302.Действия национального мерительного органа		(NIORMA).

.1		NIORMA должен будет по получении заявления	сделать следующее:

A.Изучить правила класса, чтобы убедиться, что установление балла монотипа возможно.

B.Организовать обмер корпусов яхт, чтобы установить стандартные размеры корпуса, как указано в части

X правил IOR.

C.Проверить и зафиксировать плавучесть и дифферент яхт в условиях обмера яхт монотипов. Величина плавучести должна быть определена в соответствии с правилами IOR. Плавучесть измеряется по отношению к линии борта, установленной правилами IOR.

D.Если необходимо, то надо провести соответствующие уточнения, связанные с состоянием яхты, состоянием цистерн, размещением оборудования и т.п, чтобы все привести в соответствие с правилами, указанными в параграфе 202.2 IOR при обмере на воде. Правила класса должны содержать допуски

на величины, определяющие плавучесть, и гоночный балл монотипа должен быть вычислен как наибольший в пределах этих допусков.

E.Обмерить каждую яхту на воде, как указано в пункте 105.2 IOR, в обмерном состоянии в соответствии с пунктом D (см.выше).

F.Проверить произведенный для монотипа обмер парусов и рангоута. Размеры рангоута, определяемые правилами класса, должны давать возможность определить размеры, входящие в правила IOR. В правилах или приложениях к ним должны быть приведены соответствующие измерения по правилам IOR. Измерения парусов должны быть произведены по правилам IOR.

G.Используя стандартные размеры корпуса, стандартные параметры обмера парусов, индивидуальные испытания на плавучесть и кренование, расчитать обмерные величины для мерительных свидетельств каждой обмеренной яхты.

.2		Определение балла монотипа.

A.Если NIORMA убедился, что правила класса и мерительная практика не обеспечивают, по их мнению, достаточно жесткого контроля яхт, он может отказать в просьбе и сообщить об отказе ассоциации класса.

B.Если NIORMA пожелает учредить балл монотипа, он должен прежде, чем делать официальное заявление послать проект предлагаемых правил класса в ORC председателю комитета для изучения с тем, чтобы он мог проконсультировать NIORMA о дальнейших действиях по оформлению заявления. После завершения процедур, требуемых правилом 1302, необходимо направить следующие документы в канцелярию ORC и членам подкомитета обмера монотипов в качестве официального заявления:

(A). Правила класса.

(B). Чертежи, на которые есть ссылки в правилах класса.

(C). Подробные данные о том, как и кем контролируется обмер.

(D). Предложенный NIORMA образец мерительного свидетельства класса  с предлагаемым баллом. (E). Международный стандарт на корпус или информацию о применяемом национальном стандарте на корпус.

(F). Подробное изложение методики, по которой были получены контрольные данные о плавучести.

(G). Краткое обоснование рекомендованного балла.

(H). Предлагаемый метод приема в класс существующих яхт.

(I). Взнос класса в размере 500 швейцарских франков.

_1303.Действия подкомитета обмера монотипов.

.1		Комитет должен изучить документы, присланные от NIORMA и должен убедиться, что:

A.Ассоциация класса соответствующим образом контролирует яхты класса с целью сохранения разумных отклонений.

B.Правила класса предусматривают такую процедуру обмера, которая в нужной степени контролирует:

1.Форму корпуса;

2.Веса корпуса, палубы, киля и расположение центра тяжести укомплектованной яхты;

3.Размеры рангоута и его вес, расположение центра тяжести мачты и парусного вооружения;

4.Стандартизацию других параметров, например, установку двигателя и винта, которые могут повлиять на балл.

2.		Если комитет согласен присвоить балл монотипа, он должен выбрать величину балла, которая по имеющимся данным представляет собой разумную и максимальную оценку для класса, которая могла бы быть представлена хорошо осведомленным и осмотрительным владельцем.

.3		Давая рекомендацию для присвоения балла монотипа, необходимо информировать NIORMA о своих решениях. NIORMA должна проконсультироваться с ассоциацией класса, которая может принять или отклонить рекомендацию о присуждении балла монотипа.

.4		Когда ассоциация класса примет балл монотипа, то результаты должны быть опубликованы ORC.

_1304.Управление делами монотипа.

.1		NIORMA может выдать мерительное свидетельство монотипа когда:

A.Классу присвоен балл монотипа.

B.NIORMA получил от ассоциации класса мерительное свидетельство, подписанное владельцем и мерителем, в котором указано, что яхта прошла обмер и соответствует правилам класса. Это свидетельство должно сопровождаться гонораром, который определяет NIORMA, чтобы покрыть расходы администрации NIORMA, а также сбор ORC на яхту, в обычном порядке для каждого выданного свидетельства.

.2		Переосвидетельствование.

Переосвидетельство должно осуществляться ежегодно. Ассоциация класса должна ежегодно отчитываться перед национальным органом за свою текущую деятельность и контроль стандартов класса, а также должна представлять список членов класса.

.3		Яхты, меняющие страну регистрации:

A.Если владелец является членом ассоциации класса, он должен информировать новый NIORMA о продолжении своего членства.

B.Если владелец входит в ассоциацию класса, яхта должна пройти полный обмер по IOR.

_1305.Изменение балла монотипа.

.1		Предполагается, что балл монотипа время от времени подвергается изменению в связи с изменениями	в правилах класса или IOR.

.2		Представитель NIORMA должен иметь достаточно данных по обмеренным яхтам, чтобы высчитать по IOR изменившийся балл, если происходят изменения в IOR.

.3		При применении правил класса, может быть необходим переобмер по усмотрению NIORMA для определения нового балла монотипа.

.4		Яхты, которые выходят из класса, должны пройти необходимый обмер IOR для получения обычного мерительного свидетельства. В любом случае NIORMA должен информировать подкомитет по баллам монотипов ORC о предпринимаемых действиях.

_0010.Приложение 1

МЕРИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО # 000.000  стр. 1

IOR c поправками на январь 1989

............................	Измерения в метрах и килограммах

: ХХХХХХ	            :	Тип и стр.N :            N 000

: 0000			            :	Конструктор :

:Балл 00.00 метр 00.00 FEET:	Строитель   :

:..........................:	Вооружение  :                           Строитель   :

Я подтверждаю, что понимаю	Киль        :

ответственность, налагаемую	Винт        :

правилами IOR		Установка   :

......................    ------------------------------------

подпись /фамилия/       Регистрирующий орган| ФПС СССР Печать			                 Срок  действия  00.00.00

Владелец	                /             /

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ	 Печать

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ	            ".....".........19...г.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ             Выдано Спортсудорегистром СССР

Опись оборудования на 3 стр.       119871,Москва,Лужнецкая наб.,8 дата кренования 00.00.00

SG  0.000 -примечания---------------------------------------------------даты--

изм.корп.	00.00

серии	00.00

вооружения  00.00 постройки	00.00

--корпус--------------------SGFI	0.000-----------------------------

LOA	0.000  BMAX	0.000  FF	0.000  W1	00.000  PD1	0.000

FGO	0.000  B		0.000  FFI	0.000  W2	00.000  PD2	0.000

AGO	0.000  BWL	0.000  FFD	0.000  W3	00.000  PD3	0.000

LBG	0.000  BF	0.000  FMD	0.000  W4	00.000  PD4	0.000

GSDA	0.000  BFI	0.000  FBM	0.000  WD	0.000  PL	0.000

GLAI	0.000  BAI	0.000  FAI	0.001  PLM	0.000  SBMAX	0.000

GSDF	0.000  BA	0.000  FA	0.000  GSA	0.000  SPD	0.000

FD	0.000  GD	0.000  VHAI	0.000  RSA	0.000  SDM	0.000

CMD	0.000  Y		0.000  VHA	0.000  MAW1	0.000  MAW2	0.000

MD	0.000  GDFI	0.000  BHAI	0.000  MACG1	0.000  MACG2	0.000

OMD	0.000  DM	0.000  BHA	0.000  MACL	0.000  MACO	0.000

WLW1	0.000  DMT	0.000  PDT	0.000  PD	0.000  ESD	0.000

TWL1	0.000  TWL2	0.000  TWL3	0.000  TWL4	0.000  TWL5	0.000

EW	0.000  EWD	0.000  ESL	0.000  ST5	0.000  PRD	0.000

PSD	0.000  ST1	0.000  ST2	0.000  ST3	0.000  PBW	0.000

CD	0.000  WCBA	0.000  CBDA	0.000  CBLDA	0.000  PHD	0.000

DMC	0.000  WCBB	0.000  CBDB	0.000  CBLDB	0.000  ST4	0.000

-----пер.тр-к-----------------грот---------------------------------I	00.000  SPL	0.000  P	00.000  BL1	0.000  IC	00.000

J	0.000  SL	00.000  E	0.000  BL2	0.000  JC	00.000

LPG	0.000  SMW	0.000  BAL	0.000  BL3	0.000  PC	0.000

LPIS	0.000  HBS	0.000  BD	0.000  BL4	0.000  EC	0.000

FSP	0.000  SPS	0.000  BAS	0.000  BL5	0.000  MXSL	00.000

FJ	0.000  SFJ	0.000  HB	0.000  BLP	0.000  MXSMW	0.000

FBI	0.000  ISP	00.000  MW	0.000  MGU	0.000  MXLPG	0.000

IG	00.000  TCI	0.000  GO	0.000  MGM	0.000  MXJL	00.000

------бизань-------------------------------------------------------IY	0.000  PY	0.000  BY1	0.000  HBY	0.000  PYC	0.000

EB	0.000  EY	0.000  BY2	0.000  BLPY	0.000  EYC	0.000

YSD	0.000  BADY	0.000  BY3	0.000				S1	0.000

YSF	0.000  BALY	0.000  BY4	0.000				S2	0.000

YSMG	0.000  RDY	0.000  BY5	0.000				S3	0.000

Свидетельство # 000.000    ХХХХХХХХ

стр 2				     00000

----высоты борта------------------RM--------винт------

FJS	0.000  DMS	0.000  RM1	00.000  PF	0.000

FFS	0.000  PDS	0.000  RM2	00.000  PS	0.000

FFIS	0.000  ESDS	0.000  RM3	00.000  DF	0.000

FFDS	0.000				RM4	00.000  EMF	0.000

FBIS	0.000  BBS	0.000  RM	00.000  PRDC	0.000

FMDS	0.000  BSC	0.000  RMC	00.000  PDC	0.000

FBMS	0.000  CFFI	0.000  TR	00.000

FAIS	0.000  FFM	0.000  SV	0.000

FAS	0.005  FAM	0.000  W	0.000

---L/FC----------------------D--------------DC--------FOC	0.000  AGSL	0.000  FDIC	0.000  DB	0.000

AOCС	0.000  APSL	0.000  FDI	0.000  RD	0.000

AOC	0.000  BAPSL	0.000  ICMDI	0.000  DSPL   0000.

AOCP	0.000  APSLC	0.000  CMDI	0.000

AOCG	0.000  ACG1	0.000  IMDI	0.000

YCOR	0.000  ACG2	0.000  MDI	0.000

FB	0.000  HGLA	0.000  IOMDI	0.000  ICMD	0.000

FM	0.000  HGLI	0.000  OMDI	0.000  IMD	0.000

CCAI	0.000  BDR	0.000  MDIA	0.0000 IOMD	0.000

---пер.тр-к/грот--штрафы-----бизань/штр.----фок/штр.-LP	0.000  SL	0.000  RSAY	0.000  RSAB	0.000

RSAF  00.000  SPS	0.000  RSAK	0.000  RSAG	0.000

SAM	00.000  HBS	0.000  YSAC	0.000  RSAC	0.000

MSAM		0.000  HB	0.000

RSAM		0.000  BD	0.000  HBY	0.000  HBF	0.000

RGF	00.000  BAS	0.000  BDY	0.000  BDF	0.000

SATC  00.000  I/P	0.000  BADY	0.000  BADS	0.000

RSAT  00.000  BLP	0.000  I/PY	0.000  I/PSF  0.000

RSAL  00.000  BTNS	0.000  BLPY	0.000  BLPS	0.000

SPIN  00.000  MG	0.000  BTNY	0.000  BTNSF  0.000

S	00.000

SHR	00.0000 SCF	0.0000 SCFA	0.0000 SA	00.0000

--пределы--------------------------------------------BL1		0.000  BL3	0.000  BLP	0.000  MGU	0.000

BL2		0.000  BL4	0.000  HB	0.000  MGM	0.000

--расч.значения------------------------------IIIA----L	0.0000  SC    0.0000  DLF   0.0000  SCA	0.0000

B	0.0000  DC    0.0000  MAF   0.0000  DLFA	0.0000

D	0.0000  FC    0.0000  LRP   0.0000  CBFA	0.0000

CGF	0.0000  CBF   0.0000  MR    0.0000  CGFA	0.0000

EPF	0.0000  SMF   0.0000  R     0.0000  MRA	0.0000

TPF	0.0000  CSF   0.0000				RA	0.0000

------------------------------------------------------

R= 00.00 м. Лимит парусов|стакселей более 1.1*J - 0. спинакеров - 0.

Максимальный экипаж|вес - 000.0 кг.

Значение SV непригодно для гонок 0,1,2,3 категорий! Коэф-ты TOTD| A=0.0000  B=0.0000  C=0.0000

Меритель N					 ......................

дата обмера    00.00.00 дата расчета   00.00.00

Штамп мерителя _______________________ Подпись

_0020.Приложение 2.

Упрощенные правила обмера SMR.

SO    1.Введение.

Упрощенные правила обмера, разработанные ORC, представляют собой систему получения с помощью упрощенной методики обмерных величин для вычисления гоночного балла серийных яхт по формулам IOR. Цель этих правил - дать удобный и экономичный способ получения гоночного балла, который был бы сравним с существующим гоночным баллом по IOR. Классы яхт, к которым могут быть применены SMR, устанавливаются по усмотрению NIORMA.

SO    2.Мерительные свидетельства по SMR.

Мерительное свидетельство, полученное по правилам SMR, описываемым в этом приложении, должно сверху иметь надпись: "Мерительное свидетельство по SMR", а также слова : "Гоночный балл по SMR" перед значением балла в футах на первой странице. В разделе данных кренования на первой странице мерительного свидетельства должна быть формулировка: "Гоночный балл по SMR" или "Стандартный гоночный балл по SMR в соответствии с приложением 2". За исключениями, изложенными ниже, все положения правил IOR должны применяться и для гоночных баллов SMR.

SO    3.Применимость.

.1	Правила SMR должны применяться по усмотрению национального органа. В порядке рекомендации, применение гоночных баллов по правилам SMR следует

ограничивать местными гонками.

.2		Яхта, имеющая право на мерительное свидетельство

по SMR, может иметь либо мерительное свидетельство по SMR,либо мерительное свидетельство по IOR, но не оба вместе.

.3		Мерительные свидетельства по SMR должны подтвер-

ждаться так же, как указано в правиле 103. Взносы в ORC за мерительные свидетельства по SMR должны делаться  обычным образом.

SO	4.Источники обмерных данных.

.1		На каждой яхте должны быть измерены следующие

размеры:

A.FFM и FAM (1010.6).

B. Размеры парусов, перечисленные ниже, в соответствии с определениями части VIII:

ISP, SMW, SL, SPL, IG, E, P, MGU, MGM, BAS,

LPG, J, FSP и соответствующие размеры для

двухмачтовых яхт.

C.Любые размеры, стандартизованные как указано

ниже в пунктах 2B и 2C, о которых владелец заявляет, что они являются нестандартными. Измерения таких размеров не должны использоваться для получения более низкого гоночного балла

по сравнению с тем, который дали бы стандарт-

ные значения.

.2		Для каждого класса яхт должны быть стандартизова-

ны следующие размеры.

A.Размеры корпуса.

NIORMA должен определить размеры стандартного корпуса. Если отсутствуют международные стандарты такого корпуса, NIORMA может разработать национальный стандарт в соответствии с частью

X правил IOR, за исключением того, что можно не выполнять требования о том, что яхты изготовляются из стеклопластика (1001).

B.Площади парусов.

1.Следующие размеры должны записываться как 0.0, чтобы показать, что они находятся в пре

делах без штрафов в соответствии с частью VIII правил IOR. Такие размеры должны обмеряться, если владелец заявляет, что они штрафуются, или по усмотрению мерителя или как результат протеста. Если имеет место штраф, то следует произвести реальный обмер.

BL1-5, BAL, BD, HB, GO, MW, LPIS, SPS.

2.Если определено, что расчетная величина I будет превышать ISP, то вместо величины GO следует использовать соответствующий размер: GO-MW.

3.BLP должно устанавливаться равным 0.2*P.

C.Установка двигателя и винта.

NIORMA должен стандартизовать следующие размеры: ESL,ESC,ST1, ST2, ST3, ESDS или EDL,EDC, ST1, ST2, ST3 или APH, APT, APB что соответствует принятому типу установки, а также PDS, SPD, EW и EWD.

D.Винт.

NIORMA должен также стандартизовать тип или

типы (если на практике есть разные типы) винта, а также размеры винта PRD и PBW.

Если владелец заявляет, что его винт меньше стандартного, то для расчетов принимаются и используются заявленные величины, в противном случае используются стандартные данные.

.3		BWL и CGF.

NIORMA должен определить в соответствии с SO7

стандартную величину BWL для использования в расчете MDIA и стандартное значение TR. Это значение TR должно использоваться в качестве входного параметра в программе для расчета CGF.

.4		Нестандартный киль или применение материалов,

отличных от тех, которые используются в обычном балласте яхт данного класса, лишают яхту права на SMR и на все положения данного приложения.

SO	5.Обмер отдельных яхт.

.1		Определить FGS и AGS так, как указано в прави-

ле 1004.1.У яхты, находящейся в обмерном состоянии в соответствии с 202.2, измерить FFM

и FAM и записать расположения и веса, как это требуется в 202.2.H.

.2		Измерить все размеры, относящиеся к площади

парусов и перечисленные выше в SO4.1 (B).

.3		Измерить согласно требованиям SO4 те величины,

которые по заявлению владельца являются нестандартными.

SO	6.Расчет гоночного балла по SMR.

.1		С целью единообразия и удобства при введении

в будущем изменений в данные правила массив данных, вводимых в ЭВМ для каждой яхты, имеющей гоночный балл по SMR, должен содержать все данные о размерах, необходимых для расчета гоночного балла по SMR с помощью формул IOR.

.2		Мерительное свидетельство по SMR должно содер-

жать все измеренные, а также все расчитанные величины, используемые при расчете гоночного балла по SMR согласно этому приложению.

SO	7.Правила классов по SMR.

.1		Когда несколько яхт (от 4 до 10) полностью

обмерены и по данным по крайней  мере двух мерителей получены согласованные результаты,

NIORMA следует рассмотреть вопрос о создании правила класса по SMR.

.2		По имеющимся данным NIORMA должен определить

значения BWL и TR для яхт данного класса. A.Значение BWL должно быть взято как среднее по

выбранным образцам для данного класса.

B.Значение TR для данного класса должно быть равно 0.97 от среднего по выбранным образцам. Если это среднее значение TR оказывается больше,

чем 35.0, то такой класс яхт не имеет права на гоночный балл по SMR.

C.Перед выпуском правил класса NIORMA должен

быть уверен, что все яхты, выбранные в качестве образцов, удовлетворяют требованиям правила 1203.

.3		NIORMA должен установить границы для FFM и FAM,

в пределах которых допускается присвоение го-

ночного балла по SMR отдельной яхте класса.

Эти пределы должны быть указаны на второй странице мерительного свидетельства как: верхний предел в носу - FFU,нижний предел в носу - FFL,верхний предел в корме - FAU,нижний предел в корме - FAL.

.4		NIORMA должен установить все размеры,которые

требуется стандартизовать согласно SO4.2.

SO	8.Стандартные гоночные баллы по SMR.

По усмотрению NIORMA и при выполнении перечисленных ниже условий могут быть учреждены классы яхт со стандартными гоночными баллами по SMR.

.1				Для оправдания введения стандартного гоночного балла

допуски между предельными значениями высот борта

FFL и FFU,FAL и FAU должны быть выбраны достаточно

узкими.При расчете гоночного балла должны использо-

ваться значения FFU и FAL.

.2				Размеры,относящиеся к парусам и перечисленные в SO4.1(B),

должны быть установлены как максимальные значения.

.3				В правилах класса со стандартным гоночным баллом должны

быть указаны величины всех контролируемых размеров.

.4				Мерительное свидетельство со стандартным гоночным

баллом по SMR может быть выдано яхте этого класса, если измеренные значения величин,перечисленных в SO4.1(B),не превышают своих предельных значений, измеренные величины FFM и FAM находятся в пределах своих допусков и владелец заявляет,что размеры, контролируемые согласно SO4.2,являются стандартными.

_0030.			          Приложение 3.

Мерительное	         ОПИСЬ ОБОРУДОВАНИЯ                        Дата обмера

свидетельство			ПРИ ОБМЕРЕ			на плаву

стр.3							                       ...........

Название яхты................Номер на парусах......................(заполняется мерителем)

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА И КОМАНДЫ

С определенными исключениями правила IOR требуют,чтобы при обмере яхта имела

такое же вооружение и снабжение,какое она имеет в гонке и по количеству,и по

весу,и по распоожению.Действительность мерительного свидетельства зависит от правильного и точного по форме заполнения данной описи и от постоянного соблюдения соответствия яхты этой описи.Все необходимые сведения содержатся в правилах IOR:106,107,108,109 и 202.2.

Владелец должен заполнить эту опись и вместе с мерителем проверить и под

писать каждый ее пункт.Пояснение любого пункта может быть сделано на рисунке, приведенным в конце описи.Если владелец не присутствует при обмере,то до выдачи мерительного свидетельства он должен подписать следующее заявление:

"В качестве своего представителя я назначаю............................

и я знаю об обязанностях,возлагаемых на меня правилами IOR." Владелец..................................(...................)

/подпись/		       /фамилия/

_______________________________________________________________________________ 1.  Внутренний балласт (правило 107.2.В)		                      Подписи

Описание		  Вес		Расстояние      Владельца Мерителя

от штевня

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............   ........  .......

_______________________________________________________________________________ 2.  Якорь(якоря),по крайней мере один находится

на борту и на цепи

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............   ........  .......

_______________________________________________________________________________ 3.  Аккумуляторы

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............   ........  .......

_______________________________________________________________________________ 4.  Инструменты

.......................	...........	...............   ........  .......

_______________________________________________________________________________ 5.  Двиатель (или подвесной мотор в определенном

месте хранения)

Марка................. Модель........................   ........  .......

_______________________________________________________________________________ 6.  Цистерны (включая переносные):топливные,водяные,

для хранения запасов и пр.

Представлено заявление владельца: да/нет				........  .......

Назначение   Тип   Емкость	Расстояние    Состояние

от штевня     при обм.

..........   ...   .......	...........   .........

..........   ...   .......	...........   .........

..........   ...   .......	...........   .........

..........   ...   .......	...........   .........				........  .......

_______________________________________________________________________________ 7.  Перечень предметов,находящихся обычно					      Подписи

впереди мачты,но при обмере размещенных				Владельца Мерителя

на полу каюты позади мачты ....................................................

....................................................

....................................................				......... ........

ОБЩИЙ ВЕС.......................................				......... ........

_______________________________________________________________________________ 8.  Общий вес переносного палубного оборудования

(только один комплект),находящегося при обмере на полу каюты позади мачты,согласно правилу 202.2.А

Вес...................................				.........  .......

_______________________________________________________________________________ 9.  Другие основные предметы и предметы,необычные по

весу,количество и расположение

Описание		Кол-во	Вес			Расстояние

от штевня 	........		......	....		..........

........		......	....		..........

........		......	....		..........				..........  ......

10. Я подтверждаю,что это опись                    Меритель.................... правильно отражает размещение						     /подпись/

оборудования при обмере на плаву

Владелец (представитель):					Дата...............

Печать...............(................)

/подпись/		/фамилия/

ШТАМП МЕРИТЕЛЯ

Печать	Спортсудорегистр СССР

.....................

/подпись/

Дата................

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ОБМЕРА

Паруса при проверке под палубой не должны находиться на борту.

Яхта укомплектована,вооружена и готова к плаванию					     Подписи

Владельца  Мерителя

ПОД ПАЛУБОЙ

1.Балласт,якоря,цепи и аккумуляторы надежно закреплены в

четко помеченных местах			.........	.......

2.Гальюны,раковины,сливы и т.п. осушеены	.........	.......

3.Трюмы идругие места,где возможно скопление воды,осушены	.........	.......

4.Навигационное и камбузное оборудование размещено в соот-

ветствии с правилами			.........	.......

5.На борту нет одежды,спальных спальных принадлежностей,

пищи или запасов			.........	.......

6.Матрацы,обычные и диванные подушки находятся на своих

местах(сухие)				.........	.......

7.Никакое переносное оборудование не находится впереди

мачты						.........	.......

8.Спасательные принадлежности находятся на своих местах,

но не впереди мачты			.........	.......

9.Все яшщики открыты и провеерены	.........	.......

10.На борту нет ни спасплота,ни тузика	.........	.......

11.Шверты подняты,если только они не фиксируются во время

гонки					.........	.......

12.Проверено выполнение условий заполнения цистерн и пустых

отсеков					.........	.......

13.Шкоты,брасы и т.п. (202.2А.2) уложены на полу каюты

позади мачты				.........	.......

14.Все паруса убраны с яхты		.........	.......

НА ПАЛУБЕ

15.Обмерные марки нанесены на рангоуте	.........	.......

16.Весь стоячий такелаж закреплен	.........	.......

17.Бегучий такелаж выбран.Фалы проведены к основанию мачты,

ходовые концы на своих штатных местах	.........	.......

18.Бакштаги заведены в корму и выбраны,отдаваемые штаги

находятся у мачты			.........	.......

19.Мачты наклонены в корму до предела своих регулировок,но

не впереди вертикали			.........	.......

20.Гик опущен до нижней точки,находится в диаметральной

плоскости в горизонтальном положении и зафиксирован от

смещения					.........	.......

21.Спинакер-гик (гики) на штатном месте

(Колич.___________).Если спинакер-гик не используется

для кренования,он должен быть снят с яхты во время

кренования					.........	.......

Подписи_______________________(Владелец)____________________(Меритель)

Дата__________________________

Примечание: 1. Назначение этой ведомости - помочь владельцу подготовить яхту к обмеру.

2. Владелец и меритель должны подписать каждый пункт этой ведомости по окончании проверки "Описи оборудования при обмере".

3. Заполненная ведомость должна быть направлена в официальный мерительный орган на хранение.

_0040 Приложение	4.

Выдержки

из инструкции по обмеру IYRU 1979 года.

Раздел III.

1.		Определения.

1.1.	Термин "парус" включает в себя головную дощечку,

подшивку, ликтрос или ленту. Он не должен включать кренгельсы, которые целиком выходят за пределы паруса.

1.5.	В парусах, где окна разрешены правилами классов

или нет специального запрещения, общая площадь

таких окон из прозрачного материала не должна превышать 1% номинальной площади паруса или 0.3*0.3 м, что больше. Номинальная площадь паруса определяется как 1/2 произведения длины передней шкаторины на длину нижней шкаторины. Окна не должны располагаться ближе 150 мм от передней, задней или нижней шкаторин.

1.6.		Отверстия в парусах, в дополнение к обычным кренгельсам и люверсам для рифления, разрешаются при условии, что парус в районе отверстия плоский.

5.		Паруса должны быть сухими при обмере.

Паруса должны обмеряться в сухом состоянии на плоской поверхности растянутыми так, чтобы только не

было морщин поперек линии, по которой берется размер.

2.		Грот

2.1		Определения.

2.1.1.  Фаловый угол определяется как наивысшая точка

паруса, спроектированная перпендикулярно на переднюю шкаторину или ее продолжение.

2.1.2.  Шкотовый угол определяется как самая задняя часть паруса, спроектированная на нижнюю шкаторину или ее продолжение.

2.2.4.  Поперечные размеры.

Поперечные размеры берутся от обмерных точек на задней шкаторине, определяемых как указано ниже, до ближайших точек по передней кромке паруса, включая ликтрос. Точки на задней шкаторине, от которых ведется обмер, должны определяться, когда все вогнутости на задней шкаторине перекрыты прямыми линиями. Точка середины задней шкаторины находится наложением фалового угла на шкотовый, а точки положений ¼ и 3/4 от фалового угла наложением фалового и шкотового углов соответственно на среднюю точку задней шкаторины.

3.		Передний парус.

3.1.		Длина передней шкаторины обычно определяется,	как расстояние между самой нижней частью паруса на ликтросе в галсовом углу и самой верхней  точкой паруса на ликтросе в фаловом углу.

5.		Спинакеры.

5.1.		При обмере спинакер должен быть сложен вдоль своей средней линии боковыми шкаторинами вместе.

_0050.Приложение 5.

Правила и инструкции организаторам гонок.

При проведении гонок по правилам IOR необходимо руководствоваться следующими рекомендациями, если иначе не предписано в гоночной инструкции.

1. Осмотр или обмер перед гонкой.

Если в результате любого осмотра или обмера перед гонкой будет обнаружено, что яхта не соответствует своему мерительному свидетельству, то

A.Если это несоответствие рассматривается как незначительное и может быть легко исправлено, яхта

может быть приведена в соответствие с мерительным свидетельством или, если необходимо, может быть выдано новое мерительное свидетельство. Меритель, назначаенный на соревнования, обо всех таких исправлениях должен сообщить протестовому

комитету.

B.Если протестовый комитет считает, что несоответствие является значительным (даже если оно и может быть исправлено) или что оно не может быть исправлено

без того, чтобы не произвести существенного переоб-

мера, комитет должен действовать в соответствии с правилами IYRU.

2. Во время гонки или серии гонок.

Если в результате осмотра, обмера или протеста во время гонки или серии гонок будет обнаружено, что яхта не соответствует своему мерительному свидетельству, эти факты должны быть представлены в протестовый комитет, который должен действовать в соответствии с правилами IYRU.

A.Если несоответствие рассматривается как незначитель-

ное (независимо от того, выдано яхте новое мерительное свидетельство или нет), существующее мерительное свидетельство должно считаться действительным на всю гонку или серию гонок.

B.Если несоответствие не рассматривается как незначительное, то яхта должна быть наказана 50%

штрафом, ухудшающим ее место в любой гонке, в которой несоответствие имело место.

C.Если мерительное свидетельство яхты аннулируется мерительным органом страны, проводящей гонки, по условиям правила 102.3B.2, то материалы такого решения должны быть представлены в протестовый комитет, который должен действовать в соответ-

ствии с правилами IYRU и может дисквалифицировать

яхту на все гонки данной серии или предпринять такое другое действие, какое покажется ему

более подходящим.

D.Если несоответствие правилам обнаружится после награждения или в такое другое время, которое будет оговорено в гоночной инструкции, то результаты не должны быть затронуты. Никакие положения этого параграфа не должны запрещать действие правила

19.2 IYRU против преднамеренных изменений на яхте.

3. Общее положение.

A.Если яхта подвергается контрольному обмеру выборочно или в результате протеста,то такой обмер должен проводиться по тем правилам, которые действовали тогда, когда яхте было выдано мерительное свидетельство.

B.Обычно "квалифицированным органом", на который имеется ссылка в ППС при решении вопросов, включающих

мерительные свидетельства по IOR, является тот мерительный орган, в чьих водах гоняется яхта. Протестовый комитет, рассматривая протест, связанный с мерительным свидетельством по IOR, может обратиться с запросом в этот мерительный орган, который должен будет представить любую разумную консультацию и помощь при вынесении решения по протесту.

C.Каждый национальный орган, назначающий яхты для участия в соревнованиях, в которых требуется такое назначение, должен обеспечить, чтобы каждая выставленная яхта была полностью обмерена в соответствии  с

требованиями приложения 10. В мерительном свидетельстве яхты, которая выполнила это требование , в разделе "Примечания", должно быть напечатано "обмерена дважды",

и эта запись должна оставаться до тех пор, пока выполняется это условие.

D.Приращение высоты борта из-за разности удельного

веса воды SGFI.

Следующая формула должна применяться для определения ожидаемых высот борта вследствие разницы удельных весов воды во время обмера SG и во время контрольного обмера на соревнованиях SGC. SGFI=0.92*B*MDIA/BWL*(SGC/SG-1.0)

При контрольном обмере FF должно быть равно FF+SGFI, а FA должно быть равно FA+SGFI.

Примечание  СТК ФПС СССР:для яхт,имеющих мерительные свидетельства,выданные после 01.01.90, FFM+SGFI и FAM+SGFI.

4.Расследования и заключения по нарушениям правил.

A.Если как следствие каких-либо действий во время гонки или серии гонок или в результате аннулирования мерительного свидетельства мерительным органом, яхта переобмеряется и ее гоночный балл увеличивается сильнее, чем большее из 0.5 фута или 1.5%,

то национальный орган, к которому относится яхта, должен расследовать обстоятельства этого дела и

свои выводы сообщить в ORC, который может предпринять такие дальнейшие действия, которые он сочтет необходимыми.

B.Гоночный или протестовый комитеты должны сообщать о всех действиях, предпринятых ими по приведенным выше пунктам 1B, 2B, и 2C Главному мерителю

ORC. (Примечание СТК: в соревнованиях, проводимых

на территории СССР - спортивно- технической комиссии ФПС СССР). Такие рапорты могут быть представлены через национальные органы организаторов гонок.

5.		Другие действия.

Настоящее приложение касается только действий относительно яхт. Оно никоим образом не ограничивает права и ответственности гоночного и протестового комитетов и национальных органов в части расследования и действий относительно личностей.

_0060.Приложение 6. Административные протесты и восстановление мерительных свидетельств.

1.		Мерительный орган, в чьих водах находится яхта, обычно является тем "квалифицированным органом", на который имеется ссылка в ППС при решении вопросов, связанных с мерительными свидетельствами по IOR. Протестовый комитет, рассматривая протест, связанный с мерительным свидетельством по IOR, может обратиться с запросом в этот мерительный орган, который должен будет предоставить любую разумную консультацию и помощь при вынесении решения по протесту.

2. Административные протесты.

.1 Процедура административного протеста допускает протесты, связанные с мерительным свидетельством яхты, независимо от того, участвует ли яхта в соревнованиях. Административный протест подается в тот мерительный орган, в чьих водах находится яхта.

.2 Административный протест может подать любое лицо или организация, имеющие обоснованную заинтересованность в мерительном свидетельстве яхты, при условии, что:

A. Протест подается в письменном виде, с датой и подписью протестующего.

B. Протест включает подробное описание предполагаемых дефектов и развернутое обоснование того,

почему протестующая сторона имеет обоснованную заинтересованность.

C. Протест сопровождается копией мерительного свидетельства той яхты, на которую он подается, а также адресом и номером телефона владельца этой яхты.

D. Протест включает заявление о спорных вопросах, которые по мнению протестующей стороны, должны быть разрешены, а также ссылку на соответствующие правила и все данные, имеющие отношения к делу.

E. Копия протеста с поддерживающими материалами посылается протестующей стороной владельцу

той яхты, на которую подается протест.

F.К протесту приложен протестовый взнос, требуемый мерительным органом.

.3 Владелец той яхты, на которую подан протест, должен как можно скорее представить мерительному органу свой ответ. Если он предпочитает согласиться с протестом или отказывается сотрудничать

в проведении переобмера, когда таковой требуется, то мерительный орган должен об'явить мерительное свидетельство яхты недействительным в соответствии с правилом 102.3, и сообщить об этом всем заинтересованным сторонам, включая местную организацию, под чьей юрисдикцией обычно гоняется эта яхта.

.4 Мерительный орган может проконсультироваться у Главного мерителя ORC или передать ему этот вопрос с целью получения совета и помощи. Мерительный орган должен выносить решение, основываясь на имеющихся сведениях и может назначить частичный или полный переобмер яхты.

.5 Решением мерительного органа должны определяться расходы по рассмотрению протеста и следующим образом определяться, какая из сторон будет их оплачивать:

A. Если правильное значение гоночного балла той яхты, на которую подавался протест, оказалось выше, чем опротестованное значение, не более, чем на большую из величин 0.2 фута или 0.5%, то расходы оплачивает протестующая сторона. Протестовый взнос не засчитывается в счет покрытия расходов.

B. Если правильное значение гоночного балла оказалось выше опротестованного более, чем на большую из величин 0.2 фута или 0.5%, то расходы должны нести (или делить) владелец или официальный орган, выдавший мерительное свидетельство, в зависимости от определения того, кто ответственен за неправильность. Протестовый взнос возвращается протестующей стороне.

3. Восстановление мерительного свидетельства.

.1 Если владелец считает, что действие мерительного свидетельства его яхты было приостановлено необоснованно, или при этом мерительным органом были совершены необоснованные акции, он может добиваться восстановления мерительного свидетельства, следуя процедуре, установленной в пункте 2 "Административные протесты", излагая все факты, имеющие отношение к делу, и обосновывая запрашиваемое освобождение от ответственности или восстановление мерительного свидетельства.

.2 Затронутый протестом мерительный орган должен образовать комитет для изучения, слушания и вынесения решения по запросу, следуя процедуре, описанной в ППС. В случае, если имеются обоснованные сомнения в интерпретации или применении правил IOR "квалифицированным органом" для решения таких вопросов должен являться Главный меритель ORC.

_0070.Приложение 7.

Содержит разделы правил IOR, относящиеся к гафельному вооружению и транцевой корме и фактору центра тяжести.

Эти разделы в настоящее время исключены, и приводятся здесь только для справок, т.к. они еще используются для некоторых старых яхт.

Они не могут использоваться для новых яхт без предварительного согласия Главного мерителя ORC.

Гафельный грот.

842.	Длина передней шкаторины гафельного грота.

H есть расстояние вдоль задней кромки мачты от нижней кромки обмерной марки шириной один дюйм вокруг мачты, выше которой не должна быть поднята верхняя кромка кренгельса верхнего галсового угла грота, до верхней кромки гика или обмерной марки, обозначающей самую нижнюю точку галсового угла, как это определено в 837. Для гафельных гротов BAD не должно без штрафа превышать 0.05*(H+0.6*G)+0.4 фута и любое превышение должно быть включено в HC.

843.	Длина гафеля. G есть измеренная длина верхней

шкаторины гафельного грота вдоль гафеля. Она представляет собой расстояние от задней кромки мачты до наружной точки гафеля, определяемой таким же образом, как точка для наружного конца грота-гика в приведенном выше правиле 836.

844.	Определение MSAT. MSAT есть площадь топселя, рас-

читанная по измерению трех сторон. Берутся высота между верхней точкой передней шкаторины грота и самой верхней точкой, до которой может быть поставлен топсель, включая топсельный реек, если он есть, длина гафеля G, к которому проведены шко-

ты топселя, плюс вылет топсельного рейка, если он есть, и длина задней шкаторины, измеренная на выбранном втугую парусе.

847.	Определение HC. HC есть исправленная длина перед-

ней шкаторины гафельного грота, определенная путем увеличения H за счет любого из следующих штрафов:

штраф за толщину гика, см.846, штраф за высоту гика над палубой см.842, штраф за латы, см.848.3. Для гафельных парусов одна шестая суммы избытков длин всех лат должна быть прибавлена к H при вычислении HC. При наличии дополнительных лат к HC должен быть прибавлен весь избыток.

849.	Определение SAM

Для гафельного грота: SAM=0.35*HC*EC+0.35*G*(HC**2+EC**2)**0.5+ 0.2*EC*(HC-2.0*E)+0.6*MSAT

Если величина 0.2*EC*(HC-2.0*E) отрицательна, она должна быть отброшена.

850.	Определение RSAM. RSAM является обмерной площадью

грота. Для гафельного грота: RSAM=SAM.

873.			Фок на шхуне с фоком подчиняется таким же ограни-

чениям и обмеряется таким же способом, что и грот на шлюпе. При этом используются перечисленные ниже обозначения:

Гафельный фок.

9. Длина передней шкаторины HF (HFC- есть

исправленная длина).

10.Длина гафеля GF.

11.Площадь фока- топселя MSATF.

874.			Определение RSAG.

2. Для гафельного фока RSAG=0.35*HFC*EFC+0.35*GF*(HFC**2+EFC**2)**0.5+ 0.6*MSATF+0.2*EFC*(HFC-2.0*EF).

Если величина 0.2**EFC*(HFC-2.0*EF) отрицательна, она должна быть отброшена.

RSAG не может быть взята меньше, чем  0.94*IC**2.

312.			Транцевая корма.

.1			Яхта признается яхтой с транцевой кормой только

тогда, когда выполняются все условия, приведенные ниже: A.Задняя кромка ахтерштевня, на которую должен наве

шиваться руль, и транцевая доска в диаметральной плоскости яхты должны находиться в одной плоскости.

B.Ахтерштевень должен быть соединен с основным ки-

лем яхты дейдвудом, имеющим размер по вертикали не менее, чем ахтерштевень (т.е. отдельный скег не учитывается).

C.На яхте с постоянным килем подводная часть ахтерштевня должна иметь, по крайней мере, 85% максимальной осадки этой яхты.

D.На яхте со швертом подводная часть ахтерштевня должна иметь, по крайней мере, 85% максимальной

осадки яхты при поднятом шверте, и по крайней мере, 35% максимальной осадки яхты при опущенном шверте.

E.Яхта построена до 1 января 1977 г. или принадлежит к классу или серии яхт, из которых, по крайней мере, одна яхта была построена до этой даты.

.2			Положение AGS на яхте с транцевой кормой.За ниж-

нюю точку транца принимается такая точка, где вся ширина транца составляет 0.10*B. За верхнюю точку транца принимается самая верхняя точка на поверхности транца на уровне палубы. Если транец имеет наклон назад от своей нижней точки, то AGS должно располагаться позади этой нижней точки на расстоянии по горизонтали, равном 40% горизонтального расстояния, на котором верхняя точка находится позади нижней точки. Если транец имеет наклон вперед от своей нижней точки, то AGS должно располагаться в этой нижней точке. Если AGS расположено, как указано выше, величины BA, BHA, VHA и

Y записываются равными нулю. AOCC также должно

быть равно нулю.

.3			На яхтах с транцевой кормой не должно быть сече-

ния внутреннего заднего охвата. GSDA и все размеры, относящиеся к AIGS, записываются равными нулю.

202.2

В.Грот,фок на шхуне и бизань на иоле или кэче должны

находиться на своих обычных местах в свернутом состоянии,гики должны быть закреплены в нижних точках P,PY,PSF,H или HY в соответствии с типом вооружения, спинакер-гики должны находиться на своих обычных местах хранения,мачты должны быть наклонены в корму до предела своих регулировок.

С.Паруса,за исключением тех,которые упомянуты выше, должны быть после окончания проверки по "Описи оборудования при обмере" уложены под палубой на полу каюты,но не впереди самой передней мачты.Паруса должны быть разложены на полу каюты между мачтой и линией 0.65*LBG сзади сечения FGS.

Когда необходимо сложить большее количество парусов, то они должны быть распределены по всей длине главной каюты или на равной ей длине позади мачты,с тяжелыми парусами на полу каюты и легкими парусами поверх них, но не выше,чем это необходимо.Паруса,которые должны находиться под палубой во время обмера,не могут превышать следующих количеств:

-4 стакселя,включая самый большой и самый маленький (обычно штормовой),

-2 спинакера,

- трисель,

-2 самых больших паруса между мачтами для иолов,шхун или стаксельных кэчей.

ФАКТОР ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ

Правила IOR,применявшиеся до января 1988 г.

(в СССР до января 1990 г.)

701.			Кренование производится для определения выпрямляющего

момента яхты.Яхта должна находиться в обмерном состо

янии,как это определено в 202.2. В случае установки на яхте любой формы шверта,шверца,падающего киля или подвижной выступающей части,кренование должно проводиться с этим швертом,шверцем или килем,подвижной выступающей частью,которые должны быть полностью выбранными,если они имеют возможность перемещаться

в вертикальном направлении.Кренование яхты должно выполняться как указано ниже.

.1			Манометр (соответствующей конструкции,утвержденной

органом ведающим обмером) должен быть расположен поперек яхты таким образом,чтобы меритель,который находится вне яхты,мог считывать показания.

.2			Шест,обычно спинакер-гик,должен быть расположен

в сечении BMAX и должен быть вывешен за борт,чтобы обеспечить плечо для грузов,используемых при креновании.Гик должен быть установлен по возможности горизонтально,обеспечивая в то же время достаточный зазор для предотвращения касания грузов воды.

.3			Когда гик установлен,но грузы не прикреплены,отме-

чается исходный уровень манометра.

.4			Для кренования должны быть приготовлены два комплек-

та грузов.Веса грузов записываются в фунтах,если обмер яхты производится в футах, и в килограммах,если обмер яхты производится в метрах.Веса грузов подбираются с точностью до целых фунтов или килограммов и никакие допуски не подразумеваются и не применяются. Если в качестве грузов применяются контейнеры с водой,то весы,используемые для взвешивания,следует регулярно проверять с тем,чтобы они обеспечивали точность отсчета веса в пределах 1%.

.5			С каждым комплектом грузов яхта должна быть измерена

на правый борт,после чего процедура повторяется при переносе гика на левый борт.Одновременная установка двух гиков с противоположных ботов не разрешается.

ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ КРЕНОВАНИИ

0702.Длина маятника.

Длина маятника PL есть длина манометра

от осевой линии емкости с водой до измерительной шкалы. PL должна быть постоянной для всех четырех отсчетов манометра,она записывается в миллиметрах с точностью

до одной десятой миллиметра и не должна быть меньше 1500.0 мм. 0703.Плечи весов(AWD,BWD,CWD и DWD) есть длины плеч кренования.

Они должны быть равны горизонтальному расстоянию от диаметральной плоскости яхты без крена до точки крепления грузов.Эти плечи измеряются, когда фал,поддерживающий гик,находится под нагрузкой.Плечи весов должны быть

равны примерно 0.5*BMAX+SPL.

0704.Отклонения маятника(APD,BPD,CPD,DPD) есть отклонения

указателя манометра,отсчитанные при каждом комплекте грузов от исходного уровня,когда был установлен только гик.Эти отклонения записываются только в миллиметрах и должны быть в пределах,указанных ниже в 705.

0705.Веса(AW,BW,CW,DW) есть веса грузов,используемых при каждом креновании.Они должны быть такими,чтобы самое минимальное значение PD было не менее,чем большая из величин:

0.0167*PL или 25 мм,а самое большое значение PD не превышало 0.0052*PL(т.е. 78.0 мм,если PL=1500 мм).Большие грузы (BW,DW) должны быть не менее,чем в 1.9 раза больше меньших грузов(AW,CW).Компьютер должен выводить на печать предупреждение,если не соблюдаются ограничения правил 702, 703 и 705.

0706.Глубина погружения центра тяжести шверта.

CBDA есть вертикальное расстояние, на которое

может быть опущен центр тяжести шверта или пада-

ющего киля. Если имеется более одного шверта, то

эта величина для дополнительного шверта записыва-

ется как CBDB.

0707.Выпрямляющие моменты на один градус крена.

ARM,BRM,CRM,DRM определяются для каждой серии измерений по формулам:

ARM=(AW*AWD*PL*0.0175)/APD,

BRM=(BW*BWD*PL*0.0175)/BPD,

CRM=(CW*CWD*PL*0.0175)/CBD,

DRM=(DW*DWD*PL*0.0175)/DPD.

0708.Выпрямляющий момент.

RM определяется по следующей формуле: RM=(ARM+BRM+CRM+DRM)/4.0

Вычисление RMC,TR,CSF и CGF производится как указано в п.п 709-712 части VII.

Если применен данный метод кренования,соответствующие части мерительного свидетельства должны быть изменены,как указано ниже:

На стр. 1

Корпус			    SGFI  0.000

LOA	0.000  BMAX	0.000  FF	0.000  AW	0.000  APD	0.000

FGO	0.000  B	0.000  FFI	0.000  BW	0.000  BPD	0.000

AGO	0.000  BWL	0.000  FFD	0.000  CW	0.000  CPD	0.000

LBG	0.000  BF	0.000  FMD	0.000  DW	0.000  DPD	0.000

GSDA	0.000  BFI	0.000  FBM	0.000  AWD	0.000  PL	0.000

GLAI	0.000  BAI	0.000  FAI	0.000  BWD	0.000  SBMAX	0.000

GSDF	0.000  BA	0.000  FA	0.000  CWD	0.000  SPD	0.000

FD		0.000  GD	0.000  VHAI	0.000  DWD	0.000  SDM	0.000

На стр. 2

Высоты борта		 RM			Винт

FJS	0.000  DMS   0.000   ARM  0.000	   PF   0.000

FFS	0.000  PDS   0.000   BRM  0.000	   PS   0.000

FFIS  0.000  ESDS  0.000   CRM  0.000	   DF   0.000

FFDS  0.000  MDIAS 0.000   DRM  0.000	   EMF  0.000

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КРЕНОВАНИЯ,ПРИМЕНЯВШИЙСЯ В 1988 г. Текст правила 701 соответствует тексту этого правила из настоящего приложения за исключением первой фразы п.п 4:"Должен быть подготовлен комплект грузов,обеспечивающий от трех до пяти кренований на каждый борт".

702.		Длина маятника PL есть длина от осевой линии емкости

с водой до измерительной шкалы.PL должна быть общей для всех отсчетов,она записывается в миллиметрах  с точностью до одной десятой миллиметра и не должна быть меньше 1500.0 мм.

703.	Плечи весов (SWD), PWD) есть длины плеч правого

и левого борта, используемых при креновании. Грузы должны крепиться таким образом, чтобы плечи весов были одинаковы для всех грузов одного борта. Плечи весов определяются как горизонтальные расстояния от диаметральной плоскости яхты, когда она стоит прямо, до точек крепления грузов. Они должны измеряться, когда фал, поддерживающий гик, находится под нагрузкой. Плечи весов должны быть равны примерно 0.5*BMAX+SPL.

704.	Отклонения маятника (SPD1...SPD5)(PPD1...PPD5)

есть отклонения показателя манометра при креновании с правого и левого борта для каждого комплекта грузов

от исходного уровня, когда был установлен только гик. Отклонения записываются в миллиметрах и должны находиться в пределах, указанных ниже в правиле 705.

705.	Веса (W1...W5) есть веса грузов, используемые

при каждом креновании. Они должны быть такими, чтобы при креновании с правого (первого) борта наименьшее значение PD находилось в пределах (+/-) 5 мм от величины	0.01*PL, наибольшее значение PD находилось в преде-

лах (+/-) 5 мм от величины 0.052*PL, а промежуточные значения были бы приблизительно равномерно распределены по всему диапазону.

707.	По способу наименьших квадратов для каждого борта

вычисляются угловые коэффициенты (SSPL,PSPL) линий регрессии W/PD,удовлетворяющих результатам измерений,

с использованием приведенных ниже формул.

WNUM есть число использованных грузов.

SUM1 есть сумма отклонений маятника (PD1+PD2+ ... и т.д.). SUM2 есть сумма весов грузов (W1+W2+ ... и т.д.).

SUM3 есть сумма произведений весов и отклонений

(W1*PD1+W2*PD2+ ... и т.д.).

SUM4 есть сумма квадратов отклонений маятника (PD1**2+PD2**2+ ... и т.д.).

SUM5 есть сумма квадратов весов грузов

(W1**2+W2**2+ ... и т.д.). SLP=(WNUM*SUM3-SUM1*SUM2)/(WNUM*SUM4-SUM1**2).

Коэффициент корреляции(SCOR,PCOR) вычисляется по формуле: СOR=(WNUM*SUM3-SUM1*SUM2)/(WNUM*SUM4-SUM1**2)*

(WNUM*SUM5-SUM2**2))**0.5.

708.	Выпрямляющий момент RM.

RM определяется по следующей формуле: RM=0.25*(SSLP+PSLP)*(SWD+PWD)*PL*0.0175

Вычисления RMC, TR, CSF и CGF проводятся так же, как в части VII 709-712.

_0080.Приложение 8.

МАШШИННЫЙ МЕТОД ОБМЕРА КОРПУСА

Содержание настоящего Приложения и соответствующее "Руководство пользователя по машинному обмеру" должны пррименяться при обмере корпусов с помощью инструментов,разрешенных правилом 105.1 IOR.

.1	Машинный обмер корпуса.Машинный обмер корпуса дол-

жен производиться в соответствии с "Руководством пользователя по машинному обмеру".

.2	Точка обмера на воде FP.Меритель должен установить

и отметить постоянными марками точки обмера на воде

в носу и в корме с обеих сторон корпуса,как предписано в "Руководстве пользователя по машинному обмеру".Положение точек обмера на воде должно быть зафиксировано машиной на берегу,эти точки должны служить опорными точками при обмере высот борта на плаву.Точки обмера на воде на левом и правом бортах должны находиться в двух сечениях,определенных в соответствии с "Руководством пользователя по машинному обмеру".

А.Расстояние от носа до передней точки обмера на воде.

SFFP есть горизонтальное расстояние от переднего конца LOA до передних точек обмера на воде.

В.Расстояние от носа до задней точки обмера на воде.

SAFP есть горизонтальное расстояние от переднего конца LOA до задних точек обмера на воде.

.3	Смещение точек обмера на воде.

Если выбранные точки обмера на воде не находятся на линии

борта (см. 302 и 303),необходимо измерить их смещение от

линии борта.

А.Вертикальное смещение передней точки обмера на воде.

FFPV есть вертикальное смещение,измеренное в сечении передней точки обмера на воде между линией борта и точкой обмера на воде.

В.Вертикальное смещение задней точки обмера на воде. AFPV есть вертикальное смещение,измеренное в сечении задней точки обмера на воде между линией борта и точкой обмера на воде.

.4	Высоты борта до точек,измеренных на плаву.

Когда яхта,обмеренная машиной,проходит обмер на плаву, высоты борта измеряются до точек обмера на воде,определенных выше в п.2,а не до точек,предусмотренных в правилах 329.1 и 2.

А.Высота борта до передней точки обмера на воде.

FFPM есть высота борта до передней точки обмера на воде,измеренная на плаву в обмерном состоянии.

В.Высота борта до задней точки обмера на воде.

AFPM есть высота борта до задней точки обмера

на воде,измеренная на плаву в обмерном состоянии.

_9910			Приложение 10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЯХТ,ОБМЕРЕННЫХ ДВАЖДЫ.

Дополнительные правила этого приложения применяются для гонок,упомянутых в Приложении 5.3С,к правилам IOR, или когда это требуется положением о гонке или регате.

ОТНОСИТСЯ

К ПРАВИЛУ

102. Мерительное свидетельство яхты, которая подчиняется требованиям настоящего приложения, должно содержать подтверждение "Обмерена дважды" в разделе "Примечания", пока это условие остается в силе.

103. Обмер корпуса, рангоута, установки винта и обмер на воде с кренованием, должны быть выполнены дважды в одном	и том же состоянии разными мерителями, либо один раз двумя мерителями, работающими вместе. Паруса должны быть обмерены и проштампованы официальным мерителем, уполномоченным не только для обмера парусов. Обмер на плаву, включая кренование, должен быть выполнен менее, чем за двадцать четыре месяца до начала соревнований.

109.2  Яхта должна быть снабжена фиксирующим устройством для обеспечения того,чтобы в случае запуска двигателя для каких либо целей винт не вращался.

202. В качестве поправки к п. 202.2 применить следующее:

диванные и обычные подушки не должны быть на борту,

все матрасы должны быть на броту во время обмера и находиться на своих обычных местах. Вместо п.п.202.2F применяется следующее:"Опись оборудования при двойном обмере" заменяет "Опись",приведенную в Приложении	3.

Никакое оборудование, кроме перечисленных в "Описи" предметов, не разрешается иметь на борту во время обмера. Фиксируется вес и положение каждого из этих предметов. Предметы из числа напечатанных на бланке, отсутствующие на борту, должны быть вычеркнуты из "Описи".Общий вес предметов перечисленных в графе 7 "Описи",не должен превышать веса, полученного из табл.1(см. ниже).Общий

вес предметов, перечисленных в графе 8 "Описи",не должен превышать веса, полученного из табл. 2(см. ниже).

LOA(м)	Табл. 1(кг)	Табл. 2(кг)	LOA(м)	Табл. 1(кг)	Табл. 2(кг)

6	8			17		17		63	130

7	8			17		18		68	142

8	10			20		19		74	155

9	15			30		20		80	167

10	21			42		21		86	180

11	27			55		22		92	192

12	33			67		23		98	205

13	39			80		24		104	217

14	45			92		25		110	230

15	51			105		26		116	242

16	57			117		27		122	255

LOA округляется до ближайшего целого числа метров (0.5 округляется до большего целого числа).Для перевода футов в метры используется произведение LOA*0.3048,а для перевода значений весов из таблицы в фунты,они умножаются на 2.204.Предметы,перечисленные в графе 8, обычно расположенные позади передней мачты,должны находиться на своих определенных и четко обозначенных местах.Размещение на полу каюты или на банках (диванах) не разрешается.Предметы,перечисленные в графе 8,обычно расположенные впереди передней мачты,должны быть

уложены позади передней мачты на полу каюты,а вместо их расстояния от штевня в ведомости пишется буква "F". Предметы,перечисленные в разделе 8,обычно находящиеся и размещенные при обмере на одинаковом расстоянии от штевня,могут быть сгруппированы вместе с общим весом и

одинаковым расположением при условии,что это четко обозначено в "Описи".

Навигационное оборудование должно храниться поблизости от штурманского стола.Камбузное оборудование должно храниться на камбузе.Батареи должны быть надежно закреплены в четко обозначенных местах.Цистерны должны быть оборудованы так,чтобы жидкость не могла переливаться самотеком или с помощью помпы из одной цистерны

в другую.Не должно быть возможности пополнения

какой либо цистерны непосредственно из-за борта или ее опорожнения за борт.

836. У верхней марки Р и у марки Е должны быть установлены надежные стопоры дляяя предотвращения вытягивания паруса за марки.

837. Это также относится к гроту с незакрепленной нижней

шкаториной.

Мерительное		         ОПИСЬ ОБОРУДОВАНИЯ		       Дата обмера

свидетельство				ПРИ ОБМЕРЕ				на плаву

стр.3								       ...........

Название яхты................Номер на парусах......................(заполняется мерителем)

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА И КОМАНДЫ

С определенными исключениями правила IOR требуют, чтобы при обмере яхта имела

такое же вооружение и снабжение, какое она имеет в гонке и по количеству, и по

весу, и по расположению. Действительность мерительного свидетельства зависит от правильного и точного по форме заполнения данной описи и от постоянного соблюдения соответствия яхты этой описи.Все необходимые сведения содержатся в правилах IOR:106,107,108,109 и 202.2.

Владелец должен заполнить эту опись и вместе с мерителем проверить и подписать каждый ее пункт. Пояснение любого пункта может быть сделано на рисунке, приведенным в конце описи. Если владелец не присутствует при обмере,то до выдачи мерительного свидетельства он должен подписать следующее заявление:

"В качестве своего представителя я назначаю............................

и я знаю об обязанностях,возлагаемых на меня правилами IOR." Владелец..................................(...................)

/подпись/		       /фамилия/

_______________________________________________________________________________ 1.  Внутренний балласт (правило 107.2.В)			      Подписи

Описание		  Вес		Расстояние	Владельца Мерителя

от штевня

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............	........	.......

_______________________________________________________________________________ 2.  Якорь(якоря),по крайней мере один находится

на борту и на цепи

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............	........	.......

_______________________________________________________________________________ 3.  Аккумуляторы

.......................	...........	...............

.......................	...........	...............	........	.......

_______________________________________________________________________________ 4.  Инструменты

.......................	...........	...............	........	.......

_______________________________________________________________________________ 5.  Двиатель (или подвесной мотор в определенном

месте хранения)

Марка................. Модель........................	........	.......

_______________________________________________________________________________ 6.  Цистерны (включая переносные):топливные,водяные,

для хранения запасов и пр.

Представлено заявление владельца: да/нет	........	.......

Назначение   Тип   Емкость	Расстояние	Состояние

от штевня	 при обм.

..........   ...   .......	...........	.........

..........   ...   .......	...........	.........

..........   ...   .......	...........	.........

..........   ...   .......	...........	.........	........	.......

_______________________________________________________________________________ 7.  Перечень предметов,находящихся обычно			       Подписи

впереди мачты,но при обмере размещенных		Владельца Мерителя

на полу каюты позади мачты ....................................................

....................................................

....................................................			......... ........

ОБЩИЙ ВЕС.......................................			......... ........

_______________________________________________________________________________ 8.  Общий вес переносного палубного оборудования

(только один комплект),находящегося при обмере на полу каюты позади мачты,согласно правилу 202.2.А

Вес...................................			.........  .......

_______________________________________________________________________________ 9.  Другие основные предметы и предметы,необычные по

весу,количество и расположение

Описание		Кол-во	Вес		Расстояние

от штевня 	........		......	....		..........

........		......	....		..........

........		......	....		..........			..........  ......

10. Я подтверждаю,что это опись                    Меритель.................... правильно отражает размещение					     /подпись/

оборудования при обмере на плаву

Владелец (представитель):				Дата...............

Печать...............(................)

/подпись/	   /фамилия/

ШТАМП МЕРИТЕЛЯ

Печать	Спортсудорегистр СССР

.....................

/подпись/ Дата................

_9990